Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт»

Шифр 144-20-ППиПМ

| Заказчик: | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| --- | --- |
| Наименование объекта: | Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории гп. Северо-Енисейский, ограниченной улицами Карла Маркса, Октябрьская для строительства двух 60 квартирных домов с детской школой искусств |

Том I

Проект планировки территории

Часть 1. Основная (утверждаемая) часть

проекта планировки территории

г. Красноярск 2020

Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт»

Шифр 144-20-ППиПМ

| Заказчик: | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| --- | --- |
| Наименование объекта: | Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории гп. Северо-Енисейский, ограниченной улицами Карла Маркса, Октябрьская для строительства двух 60 квартирных домов с детской школой искусств |

Том I

Проект планировки территории

Часть 1. Основная (утверждаемая) часть

проекта планировки территории

| Генеральный директор | Е.В. Понимаш |
| --- | --- |
| ГИП: | А.Ю. Яковлев |

г. Красноярск 2020

Состав разработчиков документации по планировке территории:

| Главный инженер проекта | Яковлев А.Ю. |
| --- | --- |
| Инженеры-землеустроители: |  |
| Инженер-землеустроитель | Понимаш И.В. |
| Инженер-землеустроитель | Буклова М.А. |
| Геодезический отдел: |  |
| Инженер-геодезист | Брюшков В.Г. |
| Инженер-геодезист | Романов Р.В. |
| Рабочая группа контроля: |  |
| Инженер по нормоконтролю | Софронов А.В. |
| Генеральный директор | Понимаш Е.В. |

Состав проекта:

Том I. Проект планировки территории

Часть 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Текстовые материалы:

Положения проекта планировки территории. Основная (утверждаемая) часть.

Графические материалы:

1.	Чертеж утверждаемых красных линий. М 1:500;

2.	Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (основной чертеж). М 1:500.

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Текстовые материалы:

Положения проекта планировки территории. Материалы по обоснованию.

Графические материалы:

- Схема расположения проектируемой территории. М 1:10000;

- Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки (опорный план). М 1:500;

- Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети. Варианты планировочных решений застройки территории. М 1:500;

- Схема границ зон с особыми условиями территории. М 1:500;

- Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:500;

- Схема эвакуации. Схема оповещения. М 1:10000. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуации в границах проектируемой территории. М 1:1000.

Том II. Проект межевания территории

Часть 1. Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории.

Текстовые материалы:

Положения проекта межевания территории. Основная (утверждаемая) часть.

Графические материалы:

- Чертеж межевания территории (1 этап). М 1:500;

- Чертеж межевания территории (2 этап). М 1:500;

- Чертеж межевания территории (итоговый). Схема границ зон элементов планировочной структуры. М 1:500.

Часть 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Текстовые материалы:

Положения проекта межевания территории. Материалы по обоснованию.

Графические материалы:

- Чертеж межевания территории (итоговый). Опорный план. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:500;

- Чертеж межевания территории (итоговый). Схема расположения земельных участков на карте градостроительного зонирования. М 1:500.

Электронная версия

СД-диск – материалы проекта планировки территории и проекта межевания территории:

– Текстовые части в форматах Microsoft Word и *.pdf;

– Графические части в форматах AutoCad (*.dwg) и *.pdf.

Содержание тома

Часть 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории	6

Раздел 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения, включающие сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах, красных линиях; о градостроительных регламентах, установленных правилами землепользования и застройки.	6

Раздел 2. Положение о характеристиках планируемого развития территории	7

2.1. Архитектурно-планировочные решения	7

2.2. Характеристика объектов социальной инфраструктуры	10

2.3 Характеристика объектов транспортной инфраструктуры	10

2.4 Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры	11

Водоснабжение	11

Водоотведение	11

Теплоснабжение	11

Электроснабжение	11

Устройства связи	11

Раздел 3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения	12

Часть 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Раздел 1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения, включающие сведения о зонах размещения объектов капитального строительства и их видах, красных линиях; о градостроительных регламентах, установленных правилами землепользования и застройки.

Проектируемая территория относится к территориям, на которых не предусмотрено осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Размещение объектов федерального и регионального значения на проектируемой территории техническим заданием не предусмотрено.

В соответствии с Техническим заданием на проектируемой территории предусмотрено строительство Детской школы искусств (далее также – «ДШИ») в виде пристроенного здания к проектируемому многоквартирному жилому дому № 2 (далее – «Проектируемый Дом № 2»). Детская школа искусств является объектом местного значения.

Настоящим Проектом планировки предусмотрено размещение Детской школы искусств на земельном участке, сформированном для строительства Проектируемого Дома № 2, в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (Ж-3). В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района (далее также – «ПЗЗ») в редакции решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 17.04.2020 № 787-59, одним из видов разрешенного использования в данной зоне является «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код - 3.5.1)», который в своем составе предусматривает возведение художественных, музыкальных школ.

В соответствии с ПЗЗ, 5700 м2 – предельная максимальная площадь земельного участка, предназначенного для нового строительства домов с количеством этажей 5 для земельных участков, вид разрешенного использования которых предусматривает среднеэтажную жилую застройку.

Согласно настоящему Проекту планировки территории, площадь земельного участка составляет 5699,86 м2, при этом все площадки общего пользования, требуемые в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и с «Местными нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района» (утв. решением районным Советом депутатов «24» декабря 2014 г. № 963-72), размещены на проектируемом земельном участке в полном объеме. Также, на дальнейших стадиях проектирования, имеется возможность выполнения нормативных требований и всех параметров разрешенного строительства в полном объеме (как основных, так и дополнительных) для проектирования ДШИ на данном земельном участке в данной зоне (соблюдение расстояний между зданиями и от границ земельного участка, расстояний до площадок общего пользования, противопожарных расстояний,  требований по организации движения на земельном участке, соблюдение санитарно-гигиенических требований и т.п.).

Таким образом, размещение объекта местного значения – Детской школы искусств – на проектируемом земельном участке в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (Ж-3) не противоречит нормам градостроительного проектирования и основным требованиям градостроительных регламентов.

Раздел 2. Положение о характеристиках планируемого развития территории

2.1. Архитектурно-планировочные решения

Проектируемая территория расположена в Северо-восточном планировочном районе, в северо-восточной части территории городского поселка Северо-Енисейский,

Категория земель – земли населенных пунктов. В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района (в редакции решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 17.04.2020 № 787-59), в границах проектируемой территории расположены следующие территориальные зоны:

-	зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами (Ж-3), площадью 1,81 га,

-	зона автомобильного транспорта (АТ), площадью 0,25 га,

-	коммунально-складская зона (К), площадью 0,59 га,

-	зона отдыха и спорта (Р-2), площадью 0,06 га,

-	зона образовательных учреждений (О-2), площадью 0,09 га.

Изменения границ территориальных зон настоящим Проектом планировки территории не предусматривается.

Проектируемая территория примыкает к улице общегородского значения – улице Карла Маркса, и к улице районного значения – улице Донского.

Утвержденные красные линии на проектируемой территории в настоящее время отсутствуют. Настоящим Проектом предусмотрено установление красных линий согласно графической части основной (утверждаемой) части настоящего Проекта планировки территории: «Чертеж утверждаемых красных линий». Красные линии построены преимущественно по границе территориальной зоны автомобильного транспорта – вдоль ул. Карла Маркса и ул. Донского.

Отступ от красных линий, устанавливаемый в целях определения места размещения объектов капитального строительства, принят в размере 6,0 м в соответствии с п.1.10 «Местных нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района», (утв. решением районным Советом депутатов 24.12.2014 г. № 963-72) от ул. Карла Маркса и от ул. Донского.

По принятому архитектурно-планировочному решению для размещения объектов жилой застройка в границах проектирования предусмотрено формирование двух земельных участков, на которых в соответствии с Техническим заданием будут размещены два 60 квартирных четырехподъездных жилых дома (Проектируемый Дом № 1 и Проектируемый Дом № 2) с пристроенной к Проектируемому Дому № 2 Детской школой искусств с необходимыми объектами инженерного обеспечения

Показатели проектируемого участка приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Показатель |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 дом | количество домов | всего по кварталу |  |
| 1 | Расчетное количество жителей* | чел | 144 | 2 | 288 | п.6/28м2.ч |
| 2 | Площадь территории зоны Ж-3 | кв.м |  |  | 18121,89 |  |
| 2.1 | Площадь земельных участков, предусмотренных для размещения жилых домов в границах территории зоны Ж-3 в красных линиях, в том числе: | кв.м | 11341,67 |  | 11341,67 |  |
|  | - под Проектируемый Дом № 1 | кв.м | 5641,81 |  | 5641,81 |  |
|  | - под Проектируемый Дом № 2 и ДШИ | кв.м | 5699,86 |  | 5699,86 |  |
| 3 | Площадь застройки под жилыми домами | кв.м | 1782,00 | 2 | 3564,00 |  |
| 3.1 | Площадь застройки под нежилыми зданиями (ДШИ) | кв.м | - | - | 671,00 |  |
| 4 | Коэффициент застройки в границах земельных участков, предназначенных для строительства жилых домов** | доля еди-ницы | - | - | 0,31 | п.3/п.2.1 |
| 5 | Площадь придомовой территории | кв.м |  |  | 7106,67 | п.2.1- (п.3+п.3.1) |
| 5.1 | то же на 1 жителя |  |  |  | 24,75 |  |
| 6 | Площадь жилого фонда | кв.м | 4030,00 | 2 | 8060,00 |  |
| 7 | Коэффициент интенсивности жилой застройки | доля еди-ницы |  |  | 0,71 | п.6/п.2.1 |
| 8 | Плотность населения | чел/га |  |  | 159 | п.1/п.2 |
| 9 | Количество квартир | шт. | 60 | 2 | 120 |  |

Примечания:

*расчетное количество населения в проектируемом квартале определено из величины жилищной обеспеченности, равной 28 м2/чел согласно п. 1.3 «Местных нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района»;

** при расчете коэффициента застройки учитывалась площадь застройки только жилых зданий.

2.2. Характеристика объектов социальной инфраструктуры

Настоящим Проектом планировки на территории проектируемого квартала не предусмотрено строительство каких-либо объектов социально-культурного назначения, кроме Детской школы искусств – объекта местного значения.

В радиусе пешеходной доступности (менее 500 м), в кварталах сложившейся застройки по ул. Донского расположены объекты первой ступени обслуживания (магазины промышленных и продовольственных товаров первой необходимости, аптеки и т.п.).

Общественной центр поселка расположен в радиусе транспортной доступности (2 км) от проектируемой территории.

Расчетное количество детей дошкольного возраста в Проектируемых Домах составит 19 чел., школьного возраста – 43 чел. В радиусе нормативной доступности расположены дошкольные образовательные организации: МБДОУ № 4 (ул. Донского, 41А) и № 8 «Иволга» (ул. Карла Маркса, 50Б), и средние общеобразовательные организации – СОШ № 32 (ул. Карла Маркса, 26).

2.3 Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Проектируемая территория граничит с улицами общегородского и районного значения – улицей Карла Марка и улицей Донского, по которым в настоящее время организовано движение поселкового общественного транспорта.

Дорожная сеть проектируемого квартала предусматривает подъезд к проектируемым домам с ул. Карла Маркса. Проектом планировки предусмотрена организация двух подъездов: с западной и восточной сторон квартала жилых домов. Подъезд в коммунальную зону – существующий, с ул. Карла Маркса, сохраняется без изменения. Проектируемые проезды, в соответствии со ст. 33 «Правил землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района…», относится к категории «основные проезды». Основные характеристики проектируемых проездов: число полос движения – 2, ширина проезда 2,75 х 2 = 5,5 м. Вдоль главных фасадов жилых домов предусмотрены проезды шириной 3,5 м, покрытие всех проездов – капитального типа (асфальтобетонное), поперечный профиль – двускатный или односкатный с установкой бортового камня.

На земельных участках предусмотрено устройство открытых мест для парковки автомобилей для жителей проектируемых домов в количестве 42 мест, для ДШИ – в количестве 3 мест.

2.4 Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

Настоящим проектом предусмотрено централизованное водоснабжение Проектируемых Домов и ДШИ от существующих сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Точка подключения расположена в радиусе 150 м к юго-западу от проектируемой территории. Водопользование предполагается путем устройства ввода холодного водопровода в здания. Прокладка сетей водоснабжения – подземная, совместно с тепловыми сетями в железобетонном непроходном канале.

Водоотведение

В данном проекте для Проектируемых Домов и ДШИ предусмотрена централизованная система водоотведения в существующие поселковые сети канализации. Точка подключения расположена в радиусе 150 м к юго-западу от проектируемой территории. Прокладка сетей водоотведения – подземная.

Теплоснабжение

Теплоснабжение Проектируемых Домов и ДШИ планируется осуществить централизовано от существующих тепловых сетей. Точка подключения расположена в радиусе 150 м к юго-западу от проектируемой территории.  Учитывая высокую степень благоустройства района, проектом принята подземная прокладка тепловых сетей в непроходных железобетонных каналах совместно с сетью водоснабжения.

Электроснабжение

Источником электроснабжения являются существующие сети г.п. Северо-Енисейский. Необходимость проектирования трансформаторной подстанции должна быть определена в технических условиях сетевой организации.

Проектом предусмотрено устройство уличного освещения придомовой территории Проектируемых Домов и всех планируемых пешеходных путей.

Устройства связи

Проектом предусмотрено устройство радиоточек и точек телевещания в каждой квартире Проектируемых Домов, обеспечение телефонами 20% квартир и ДШИ.

Установка телефонов-автоматов настоящим проектом на проектируемой территории не предусмотрена.

Установка громкоговорителей настоящим проектом на проектируемой территории не предусмотрена.

Раздел 3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения

Освоение проектируемой территории возможно в несколько этапов:

- 1 этап  –	Проектируемый Дом № 1 и часть площадок общего пользования (площадка для занятий физкультурой, для игр детей, для отдыха взрослых, хозяйственные площадки для сушки белья и установки контейнеров для сбора мусора) в расчетном объеме, парковки для автомобилей, противопожарные резервуары и проезды. Ко вводу Проектируемого Дома № 1 в эксплуатацию необходимо, чтобы перспективная трансформаторная подстанция также была введена в эксплуатацию. В период работ 1 этапа должна быть выполнена в полном объеме вертикальная планировка средней террасы, где размещаются площадки общего пользования и противопожарные резервуары.

- 2 этап  –	Проектируемый Дом № 2 с пристроенной Детской школой искусств.

Строительство объектов второго этапа возможно разбить на подэтапы: Проектируемый Дом № 2, резервуар-накопитель поверхностных стоков, необходимый по нормативным требованиям, объем площадок общего пользования и парковок для автомобилей – первый подэтап, ДШИ – второй подэтап. Разделение строительства на подэтапы возможно при разработке в стадии выполнения проектной документации Проекта организации строительства с учетом этапности возведения объектов и указания в нем мероприятий по безопасности и подробной проработке единого (совмещенного) календарного графика строительства по видам работ по обоим подэтапам.

Водонесущие инженерные коммуникации (сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) при проектировании объектов первого этапа должны быть предусмотрены с учетом нагрузок и возможности подключения к ним объектов второго этапа, если согласно техническим условиям объекты первого и второго этапов будут иметь общие точки подключения.