| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Северо-Енисейский районный Совет депутатов Красноярский край Северо-Енисейский район РЕШЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «24» декабря 2014 г. | № 963-72 |

- Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района

- (актуальная редакция с учетом изменений, внесенных решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 26.03.2018 № 426-36)

- В целях определения минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности людей на территории Северо-Енисейского района, в соответствии с пунктом 2.9 Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района и внесения изменений в них, утвержденного решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 9.09.2014 №903-68 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района и внесения изменений в них», руководствуясь статьями 29.1 - 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 24 Устава района Районный Совет РЕШИЛ:

- 1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Северо-Енисейского района согласно приложения к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Районного Совета по бюджету, муниципальной собственности и экономической политике (Турыкина С.И.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Северо-Енисейский Вестник».

Глава Северо-Енисейского района –

председатель Северо-Енисейского

районного Совета депутатов						И.М. Гайнутдинов

Дата подписания:

«24» декабря 2014 г.

- Приложение к решению

- Северо-Енисейского районного

- Совета депутатов

от «24» декабря 2014 г. № 963-72

Местные нормативы

градостроительного проектирования

Северо-Енисейского района

Оглавление:

Введение	4

1.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территории жилых зон	10

2. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон	19

3. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения	27

4. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных зон	28

5. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств	29

6. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры	33

7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон	37

8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры	39

Анализ исходных данных согласно региональных нормативов градостроительного проектирования	40

Местные нормативы градостроительного проектирования

Северо-Енисейского района

Введение

Проект местных нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района разработан в целях установления для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Северо-Енисейского района объектами местного значения Северо-Енисейского района, объектами благоустройства территории населенных пунктов района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Северо-Енисейского района, в соответствии с Положением о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района, утвержденном решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 09.09.2014 №903-68 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района и внесения изменений в них»

Проект местных нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района (далее-МНГП) выполнен в соответствии с проектом «Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края», выполненным ООО «ИТП «Град» по заказу КГКУ «Управление капитального строительства» на основе требований государственного контракта № 222-01.2-12 от18 июля 2012 г.

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ) является основополагающим кодифицированным нормативным правовым актом в области градостроительной деятельности.

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, в том числе МНГП, не могут противоречить ГрК РФ.

1.ГрК РФ устанавливает общие принципы градостроительного законодательства, во исполнение которых осуществляется подготовкаМНГП.

2.ГрК РФ определяет состав, содержание и общий порядок подготовки градостроительной документации, а также полномочия субъектов РФ и органов местного самоуправления на уточнение состава и порядка подготовки отдельных видов градостроительной документации нормативными правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления. Положения данных актов подлежат учету в процессе подготовки МНГП, подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий муниципальных образований.

3.ГрК РФ устанавливает общие требования к МНГП и наделяет органы местного самоуправления полномочиями по утверждению МНГП, а также полномочиями по определению состава и порядка их подготовки.

Таким образом, состав МНГП должен определяться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов субъектов РФ и органов местного самоуправления, утвержденных в соответствии с ГрК РФ.

4.ГрК РФ определяет сферу применения МНГП: подготовка и согласование градостроительной документации, принятие решений о развитии застроенной территории.

Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ).

ЗК РФ является основополагающим кодифицированным нормативным правовым актом в области земельных отношений.

Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления на основании и во исполнение ЗК РФ в пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права.

1.ЗК РФ расширяет сферу применения МНГП, устанавливая требования по использованию нормативов в процессе комплексного освоения территории для жилищного строительства.

2.ЗК РФ определяет назначение земель различных категорий и требования по использованию территории в границах данных категорий земель, подлежащие учету при определении показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

3.ЗК РФ определяет полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по установлению (тем самым исключая соответствующие вопросы из предмета регулирования МНГП):

1) предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

2) максимальных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно для целей, предусмотренных п. 1.

3) предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых бесплатно в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации, гражданам, имеющим трех и более детей.

1.ЗК РФ устанавливает возможность определения предельных размеров земельных участков для иных целей, в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Соответствующие вопросы могут быть урегулированы в МНГП.

Водный кодекс Российской Федерации (далее – ВК РФ).

Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления на основании и во исполнение ВК РФ в пределах своих полномочий могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения.

1.ВК РФ определяет основные требования к использованию водных объектов, а также требования по использованию водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, подлежащие учету при определении показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

2.ВК РФ устанавливает требования к размеру и порядку установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос, таким образом, исключая соответствующие вопросы из предмета регулирования МНГП.

Лесной кодекс Российской Федерации (далее – ЛК РФ).

Органы исполнительной власти субъектов РФ на основании и во исполнение ЛК РФ в пределах своих полномочий могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие лесные отношения.

ЛК РФ определяет общие требования к строительству, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежащие учету при определении показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Группа федеральных законов в области безопасности:

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения;

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».

Данная группа нормативных правовых актов не устанавливает требований к градостроительной документации и не содержит показателей, используемых при подготовке МНГП.

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Определяет сферу применения МНГП - проверка соответствия документации по планировке территорий, проектной документации, а также результатов инженерных изысканий, работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции и дальнейшей эксплуатации объектов капитального строительства.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Глава 15 Федерального закона определяет требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности, в частности: требования к документации при планировке территорий населенных пунктов, размещение взрывопожароопасных объектов, противопожарное водоснабжение населенных пунктов

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон предусматривает повышенный уровень ответственности к зданиям и сооружениям, отнесенным в соответствии с ГрК РФ к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам.

Предусматривает, что в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должны быть учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком), осуществляющим подготовку проектной документации здания или сооружения.

Предусматривает, что лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса строительства.

Предусматривает, что обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса), осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности.

Предусматривает, что оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), осуществляется до утверждения проектной документации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Предусматривает, что оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса), осуществляется в соответствии с правилами и в сроки, которые установлены законодательством о градостроительной деятельности.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно федеральному закону при разработке МНГП, схем территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, проектов планировки общественных центров, жилых районов, магистралей городов, решении вопросов размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон, выборе земельных участков под строительство, а также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объектов (далее - объекты) должны соблюдаться санитарные правила.

А также, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется в рамках государственного строительного надзора уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Нормативные технические документы в соответствии с которыми должна осуществляться разработка МНГП

Санитарные правила:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; (в редакции решения районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность;

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02;

СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы;

СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарные правила представляют собой обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами.

Таким образом, показатели МНГП должны определяться с обязательным соблюдением требований санитарных правил.

Иные нормативные технические документы:

(исключено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

«СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; (в редакции решения районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

«СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума;» (в редакции решения районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; (в редакции решения районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

(исключено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий;

ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров;

ГОСТ Р 22.0.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»; (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»; (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»; (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»; (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги»; (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»; (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»; (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»; (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». (добавлено решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

Применение иных нормативных технических документов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – ФЗ «О техническом регулировании»), Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – ФЗ ««Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

1. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территории жилых зон

- 1.1. Типология и классификация городских и сельских населенных пунктов

| Тип населенных пунктов | Классификация населенных пунктов по численности населения, тыс. чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | большие | средние | малые |
| ГОРОДСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ |  |  |  |
| Городской поселок, районный центр | - | - | менее 25 |
| СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ |  |  |  |
| Поселок | 1-3 | 0,2-1 | менее 0,2 |
| Деревня | - | 0,2-1 | менее 0,2 |

- 1.2. Расчетные размеры земельных участков, предоставляемых для эксплуатации муниципальных жилых домов на землях населенных пунктов района

| № п/п | Наименова-ние объекта | Материал стен | Эт. | Кол-во квартир | Расч. кол-во жителей, чел. | Площадь застройки, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Общая площадь дома, м2 | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | брус | 2 | 12 | 30 | 410-450 | 450-500 | 520-590 | 1850-1890 |
| 2 | Жилой дом | брус | 2 | 16 | 40 | 470-500 | 640-720 | 705-930 | 2390-2420 |
| 3 | Жилой дом | брус | 2 | 30 | 75 | 840-865 | 1100-1275 | 1250-1409 | 4440-4465 |
| 4 | Жилой дом | кирпич | 5 | 60 | 150 | 920-1010 | 3000-3300 | 3200-4320 | 5120-5210 |
| 5 | Жилой дом | брус | 2 | 8 | 20 | 235-250 | 410-460 | 450-520 | 1195-1210 |
| 6 | Жилой дом | быстр. | 1 | 4 | 10 | 175-250 | 175-250 | 175-250 | 1600-1700 |
| 7 | Жилой дом | брус | 2 | 20 | 50 | 820-900 | 957 | 1078 | 3220-3300 |

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов разной величины, следующие:

120 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных двух-, трехэтажных домах;

70 м2 (без площади застройки) – при многоквартирных пятиэтажных домах

400 м2 (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных домах в застройке коттеджного типа .

1.3. Расчетная жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.)*:

на одиноко проживающего человека – 33 м2;

муниципальное жилье на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек – 15 м2;

прочие виды жилья на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек (не менее) – 28 м2;

общежитие (не менее) – 6 м2.

Примечание: * - расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

- 1.4. Площадь квартир в зданиях муниципального жилищного фонда (без учета площади балконов, террас, веранд, лоджий, холодных кладовых и приквартирных тамбуров)

- (пункт дополнен решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

| Число жилых комнат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемая площадь квартир, м2 | 28—38 | 44—53 | 56—65 | 70—77 | 84—96 | 103—109 |

Примечание: В жилых домах других форм владения состав помещений и площадь квартир устанавливаются заказчиком-застройщиком в задании на проектирование.

Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки следует принимать с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. Для этого используются разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом.

Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади квартир в расчете на одного человека, м | Формула заселения жилого дома и квартиры | Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-класс | 40 | k=n+1 k=n+2 | 10 15 |
| Эконом-класс | 30 | k=n k=n+1 | 25 50 |
| Муниципальный | 20 | k=n-1 k=n | 60 30 |
| Специализированный | - | k=n-2 k=n-1 | 7 5 |
| Примечания 1 k - общее число жилых комнат в квартире или доме; n - численность проживающих людей. 2 В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок. 3 Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. |  |  |  |

- 1.5. Расчетная плотность населения на территории микрорайона(квартала)

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территорию района, микрорайона | Единица измерения | Мин. расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокая | 320 | чел/га | кол. чел. на 1 га |
| Средняя | 140 |  |  |
| Низкая | 80 |  |  |

следует определять по формуле:

Р25 – показатель плотности при 25 м2/чел.;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, м2.

Примечание:

- При строительстве в районах севернее 58° с.ш., а также на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения следует увеличивать, но не более чем на 20 %,

-в условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%.

- 1.6. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок (пункт с учетом изменений, внесенных решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,5-2,0 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1-0,3 | 40 |
| Для стоянки автомашин | 0,8-2,5 | 10-35 |

Примечания: 1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100м (для домов с мусоропроводами) и не далее 50м (для домов без мусоропроводов) от наиболее удаленного входа в жилое здание.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой в климатическом подрайоне IД, при условии создания закрытых сооружений; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

- 1.7. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства (пункт с учетом изменений, внесенных решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

| Цель предоставления | Размеры земельных участков, м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимальные | максимальные |
| На территории населенных пунктов |  |  |
| для индивидуального жилищного строительства | 400 | 2000 |
| для ведения личного подсобного хозяйства (допускается для ведения личного подсобного хозяйства выделение части земельного участка, недостающей до установленной максимальной нормы, за пределами жилой застройки) | 400 | 2000 |
| Для возведения надворных хозяйственных построек (с обязательным соблюдением градостроительных регламентов, строительных санитарно-гигиенических, противопожарных нормативов | 6 | 50 |
| На межселенной территории |  |  |
| Для производства сельскохозяйственной продукции(в т.ч. сенокошения) без права возведения на нем зданий и строений( полевой земельный участок) | 500 | 50000 |

- 1.8. Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки

| Типы застройки | Коэффициент плотности застройки |  | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «брутто» | «нетто» |  |
| Жилая застройка средней этажности донского | 0,7 | 0,9 | 0,15(0,3) |
| Жилая малоэтажная (1-2 этажа) тарасовский | 0,2 | 0,24 | 0,17(0,3) |
| индивидуальная застройка домами с участком: - 400-600м2; - 600-1200м2; - 1200-1500м2. | 0,10 0,05 0,04 | 0,15 0,08 0,06 | 0,3 |

Примечание:

- Коэффициент застройки (процент застроенной территории)- отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка;

- Коэффициент «брутто» (показатель плотности застройки «брутто»)- отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного обслуживания;

- Коэффициент «нетто» (показатель плотности застройки «нетто») - отношение общей площади всех жилых этажей зданий к площади жилой территории квартала с учетом площадок различного назначения необходимых для обслуживания (подъезды, стоянки, озеленение).

1.9. Расстояния от окон жилых помещений в районах усадебной застройки до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке (не менее) – 6 м.

1.10. Нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условиях

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; 5 этажей – не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 12 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

При реконструкции жилой и общественной застройки с надстройкой этажей, включая мансардные этажи, их размеры и конфигурацию необходимо определять с учетом нормативной продолжительности инсоляции и освещенности.

При реконструкции 5-этажной жилой застройки по условиям инсоляции и освещенности допускается надстройка одного этажа, не считая мансардного, если расстояния между длинными сторонами зданий не менее 30 м (при широтной, меридиональной и диагональной ориентации) и 15 м между длинными сторонами и торцами жилых зданий, расположенных под прямым углом, раскрытым на южную сторону горизонта.

В исторических зонах надстройка мансардных этажей допускается при соблюдении общего стилевого единства исторической среды, сохранении исторически сложившегося визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры.

На территориях индивидуальной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. В зонах малоэтажной жилой застройки расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям (в метрах) следует принимать не менее: от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 3,0 м; от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м; от бани, гаража и других построек - 1,0 м; от стволов высокорослых деревьев - 4,0 м; от стволов среднерослых деревьев - 2,0 м; от кустарника - 1,0 м.

Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жилых зон, должны содержать не более 30 блоков; их следует предусматривать на расстоянии (в метрах) от окон жилых помещений дома, при количестве блоков: до 2 блоков - 15 м; от 3 до 8 блоков - 25 м; от 9 до 30 блоков - 50 м.

Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота и птицы в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует принимать не более 800 квадратных метров.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом требований, приведенных в таблице

| Степень огнестойкости здания | Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IIIа, IIIб, IVа, V |
| I, II | 6 | 8 | 10 |
| III | 8 | 8 | 10 |
| IIIа, IIIб, IVа, V | 10 | 10 | 15 |

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице.

| Минимальное расстояние от помещений (сооружений) до объектов жилой застройки, метров | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кро- лики- матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | до 5 |  | до 10 |  | до 30 | до 5 |  |
| 20 | до 8 |  | до 15 | до 20 | до 45 | до 8 |  |
| 30 | до 10 |  | до 20 | до 30 | до 60 | до 10 |  |
| 40 | до 15 |  | до 25 | до 40 | до 75 | до 15 |  |

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Примечания. 1. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.

Примечание. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Нормативы обеспеченности площадками дворового благоустройства

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, устанавливается в задании на проектирование с учетом демографического состава населения и нормируемых элементов.

Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Минимально допустимые размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории многоквартирной жилой застройки без приквартирных участков, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице

| Площадки, размещаемые на территории жилой застройки | Минимальный расчетный размер площадки, квадратных метров на 1 человека, проживающего на территории квартала (микрорайона) |  | Минимально допустимый размер одной площадки, квадратных метров | Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IВ | IА, IБ, IД | IА, IБ, IД, IВ | IА, IБ, IД, IВ |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 0,35-0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 0,05-0,1 | 15 | 10 |
| Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>) | 1,5 | 0,75-1,5 | 100 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 0,15-0,3 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1 | 0,05-0,1 | 25 | 40 |

<*> Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 50 м (для домов без мусоропроводов).

Примечание. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой в климатических подрайонах IА, IБ, IД; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса квартала (микрорайона) для школьников и населения.

Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25% площади территории квартала.

Примечание. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

Нормативы размера придомовых земельных участков, в том числе при многоквартирных домах

Минимальные и максимальные размеры приусадебных (приквартирных) земельных участков, предоставляемых гражданам из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в городских и сельских населенных пунктах на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются органами местного самоуправления.

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков необходимо принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в городских и сельских поселениях, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.

Рекомендуемые размеры приусадебных и приквартирных земельных участков в городских и сельских населённых пунктах:

600 кв. м и более (включая площадь застройки) – при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городских и сельских населённых пунктов любой величины;

400 кв. м и более (включая площадь застройки) – при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых городских населённых пунктов, крупных и больших сельских населённых пунктов, на их резервных территориях, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки;

60 - 100 кв. м (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых городских населённых пунктов, крупных, больших и средних сельских населённых пунктов, в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городских и сельских населённых пунктов любой величины;

30 - 60 кв. м (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городских округах и городских поселениях любой величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

Границы, размеры и режим использования территории участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников жилых помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), определяются документацией по планировке территории квартала (микрорайона) с учетом законодательства Российской Федерации.

Нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и соседних участков

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – и жилые здания с квартирами в первых этажах.

Жилые многоквартирные дома с квартирами в первых этажах должны размещаться с отступом от красных линий:

а) на магистральных улицах – не менее 6 м;

б) на жилых улицах и проездах – не менее 3 м.

Усадебный, одно- и двухквартирный дома должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки, а также в соответствии со сложившимися местными традициями.

Расстояние от границ участков производственных объектов до жилых зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

- 1.11. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения:

|  | Единица измерения | Расстояние до водозаборных сооружений (не менее) |
| --- | --- | --- |
| от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др. | м | 50 |
| от магистралей с интенсивным движением транспорта | м | 30 |

Примечания:

1. водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод;

2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.

1.12. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников

|  | Расстояние до границ соседнего участка, м |
| --- | --- |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | 3,0 |
| от построек для содержания скота и птицы | 4,0 |
| от бани, гаража и других построек | 1,0 |
| от стволов высокорослых деревьев | 4,0 |
| от стволов среднерослых деревьев | 2,0 |
| от кустарника | 1,0 |

1.13. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 100 детей дошкольного возраста) – 85 мест.

(пункт с учетом изменений, внесенных решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости от демографической структуры населения исходя из охвата детскими учреждениями в пределах 85%, в т.ч.: общего типа – 70% детей; специализированного – 3%; оздоровительного – 12%. | На одно место при вместимости учреждений: до 100 мест – 44 м2; св. 100 – 38 м2 | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать(не менее): для детей ясельного возраста – 7,5 м2. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка дошкольных образовательных организаций общего типа. |

Примечания

1. Вновь строящиеся объекты дошкольных организаций рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании. Вместимость дошкольных организаций в отдельно стоящих зданиях не рекомендуется превышать 150 мест.

При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается размещение дошкольных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, вместимостью до 80 мест, и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных), вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). Здание дошкольной организации отделяется от жилого здания капитальной стеной.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 30-40% – в климатическом подрайоне IД; на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

- 1.14. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями на территориях населенных пунктов*:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м;

- зона индивидуальной жилой застройки – 500 м.

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

- Для климатического подрайона IД, указанные радиусы обслуживания допускается уменьшать на 30%.

1.15. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 122 мест.

(пункт с учетом изменений, внесенных решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из обеспеченности: - неполным средним образованием 100% детей; - средним (полным) общим образованием – 78,6% детей при обучении в одну смену, при обучении во вторую смену- 21,4% | На одно место при вместимости учреждений: от 40 до 400 - 55 м2; от 400 до 500 - 65 м2; от 500 до 600 - 55 м2; от 600 до 800 - 45 м2; от 800 до 1100 - 36 м2; от 1100 до 1500 - 23 м2; от 1500 до 2000 - 18 м2; св. 2000 - 16 м2. | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения микрорайона. |

Примечания: 1. Вместимость вновь строящихся городских общеобразовательных учреждений не должна превышать 1000 человек.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 40% – в климатическом подрайоне IД; на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

1.16. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями на территориях населенных пунктов*:

- зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

- допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону).

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

- Для климатического подрайона IД указанные радиусы обслуживания допускается уменьшать на 30%.

- 1.17. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии:

- в городских населенных пунктах – 25 м;

- в сельских населенных пунктах - 10 м.

1.18. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (м2 на 1 чел.),

не менее – 6 м2 и 10% от общей площади территории микрорайона

- Примечание:

В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

- 1.19. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека)

- норматив накопления ТБО на 1 человека проживающего на территории района, с учетом производственных и общественных зданий – 1,46 м3/чел;

- от благоустроенных зданий- 308 кг чел/год;

- от прочих жилых зданий - 415 кг чел/год;

- норматив накопления крупногабаритных бытовых отходов - 5% от нормы накопления ТБО.

2. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон

- 2.1. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их земельного участка

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения внешкольного образования | 35%, в том числе по видам: дворец культуры – 5% детская спортивная школа – 12%; детская школа искусств (музыкальная, хореографическая, художественная) – 18%. | % от общего числа школьников | В соответствии с техническими регламентами |

2.2. Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

зона индивидуальной жилой застройки – 700 м.

- 2.3. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы общего пользования | 60-80 | м2 площади пола на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. |
| Крытые бассейны общего пользования | 20-25 | м2 зеркала воды на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |  |
| Плоскостные сооружения | 0,19 | га на 1000 чел. |  |  |

Примечания:

1. В климатическом подрайоне IД размеры земельных участков комплексов физкультурно-спортивных сооружений допускается уменьшать до 50%.

2. Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

3. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

2.4. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

зона индивидуальной жилой застройки – 700 м.

2.5. Радиус обслуживания спортивными центрами и физкультурно-оздоровительными учреждениями жилых районов – 1500 м.

- 2.6 Норма обеспеченности учреждениями культуры и размер их земельного участка

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клубы, дома культуры |  | мест | В соответствии с техническими регламентами |  |
| Нас.пункт 200-1000чел | 400 |  |  |  |
| Нас.пункт 1001-2000чел | 270 |  |  |  |
| Нас.пункт 2001-5000чел | 210 |  |  |  |
| Нас.пункт 5001-10000чел | 140 |  |  |  |
| Библиотеки |  | томов | В соответствии с техническими регламентами |  |
| Нас.пункт 1001-2000чел | 7500 |  |  |  |
| Нас.пункт св.5001 чел | 5000 |  |  |  |

* - приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки.

2.7. Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка (пункт с учетом изменений, внесенных решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  | На одно койко-место при вместимости учреждений: до 50 коек – 210 м2; 50-100 коек – 210-160 м2; 100-200 коек – 160-110 м2; 200-300 коек – 110-80 м2; 300-500 коек – 80-60 м2; более 500-150м2. | Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 10м. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 60% общей площади участка. |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | посещений в смену на 1000 чел. населения | 0,1га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3га | Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями. |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 авт. | кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел. | 0,05 га. на 1 автомашину, но не менее 0,1 га. | В пределах зоны 15-ти минутной доступности на спец. автомашине. |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 авт. | кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел. | 0,05 га. на 1 автомашину, но не менее 0,1 га. | В пределах зоны 30-ти минутной доступности на спец. автомашине. |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, | 1 | Объект на населенный пункт | 0,2 га | без прочих объектов здравоохранения |
| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| Аптеки | 1 | Объект на населенный пункт | 0,2 га. | Могут быть встроенными в жилые и общественные здания. |

Примечание:

1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.

2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.

3. В климатическом подрайоне IД, а также в условиях реконструкции и в крупных и крупнейших городах земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%.

4. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7.

2.8. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп – в пределах 30-мин. доступности на транспорте.

2.9. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов

| Учреждение | Ед. изм. | Максимальный расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки | зона индивидуальной жилой застройки |
| Поликлиника | м | 800 | 1000 |
| Раздаточный пункт молочной кухни | м | 300 | 600 |
| Аптека | м | 300 | 600 |

2.10. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:

больничные корпуса (не менее) – 30 м;

поликлиники (не менее) – 15 м.

2.11. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговли | 300 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | Предприятия торговли, м2 торговой площади: (на 100м2 торговой площади) до 20 м2 – 0,05 - 0,06 га на объект; св.20 до 50 – 0,04-0,05 га; св.50 до 100 – 0,03 – 0,04 га; св.100 до 500 – 0,02 – 0,03 га; св.500 – 0,02 га. |  |
| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| Рыночные комплексы | 24 | м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | При торговой площади рыночного комплекса: до 600 м2 – 14 м2; св.3000 м2 – 7 м2. | Минимальная площадь торгового места составляет 1м2. |
| Предприятия общественного питания | 40 | кол. мест на 1 тыс.чел. | На 100 мест, при числе мест: до 50 м – 0,2 - 0,25 га на объект; св.50 до 150 – 0,2-0,15 га; св.150 – 0,1 га. | Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. |

2.12. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания, | 7 | кол. рабочих мест на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 – 0,1-0,2 га; от 50 до 150 – 0,05-0,08 га св. 150 – 0,03-0,04 га. | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10 % от общей нормы. |
| Прачечные | 30 | кг. белья в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект |  |
| Бани | 7 | кол. мест на 1 тыс. чел. | 0,2-0,4 га на объект |  |

Примечание:

1. В населенных пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест; для городов, размещаемых в климатическом подрайоне IД - увеличивать до 8, а для населенных пунктов-новостроек - до 10 мест.

2.13. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *:

| Учреждение | Единица измерения | Максимальный расчетный показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки | индивидуальная жилая застройка | для групп сельских населенных пунктов |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | м | 500 | 800 | 2000 |

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре населенного пункта.

2.14. Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30-минут.

- 2.15. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми и проектными организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения банков, операционная касса | 1 | кол. объектов на 10-30 тыс.чел. | При кол. операционных касс, га на объект: 2 кассы – 0,2 га; 7 касс – 0,5 га. |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | 1 | кол. операц. мест (окон) на 2-3 тыс. чел. | При кол. операционных касс, га на объект: 3 кассы – 0,05 га; 20 касс – 0,4 га. |  |
| Отделение связи | 1 | 1 объект на населенный пункт от 100 человек | Отделения связи микрорайона, жилого района, га для обслуживаемого населения на объект: до 9 тыс. чел.–0,07-0,08 га; 9-18 тыс. чел. – 0,09-0,1га; 20-25 тыс. чел. –0,11-0,12га. |  |
| Организации и учреждения управления | В соответствии с техническими регламентами | объект | При этажности 3-5эт.- 54-30 м2 на одного сотрудника окружного, районного и городского органа власти. | Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности. |
| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| Районные, городские суды | В соответствии с действующим законодатель-ством | кол. судей на 30 тыс. чел. | При кол. судей, га на объект: 1 судья - 0,15 га; 5 судей - 0,4 га; 10 судей – 0,3 га4 25 судей – 0,5 га. |  |

2.16. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи:

зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м;

зона индивидуальной жилой застройки – 600 м.

2.17. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи в сельских населенных пунктах и малых городах – 500 м.

2.18. Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы | 7 | кол. мест на 1 тыс. чел. | м2 на одно место при числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55 м2; св. 100 – 30 м2. |  |
| Жилищно-эксплуатацион-ные организации | 1 | кол. объектов на 20 тыс. чел. | 0,3 га на 1 объект |  |
| Пожарные депо | 1 | объект на населенный пункт | 0,5-2 га на объект |  |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | - | га | 0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га. | Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности. |

2.19. Радиус обслуживания пожарных депо – 3 км.

2.20. Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 50 м.

2.21. Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 100 м.

2.22. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения:

| Здания (земельные участки) | Единица измерения | Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До стен жилых домов | До зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения | До водозаборных сооружений |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью от 20 до 40 га) | м | 500 | 500 | Не менее 1000 (с по расчетам поясов санитарной охраны источника водоснабжения и времени фильтрации) |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью менее 20 га) | м | 300 | 300 |  |
| Кладбища для погребения после кремации | м | 100 | 100 |  |

- 2.23. Норма обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| В соответствии с техническими регламентами | На одно место при вместимости учреждений: до 200 до 300 - 70 м2; св. 300 до 500 – 65 м2; св. 500 и более – 45 м2. | При размещении на участке спального корпуса интерната площадь участка увеличивается на 0,2 га, относительно основного участка |

- 2.24. Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их земельного участка

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (с 60 лет) | 28 | кол. мест на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |
| Детский дом-интернат для несовершеннолетних( реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | 3 | кол. мест на 1000 чел. | В соответствии с техническими регламентами |

3. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения

3.1. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников (кол. чел. на 1000 чел. населения) - 0,5 чел.

- 3.2. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида

(не менее)

| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест | Но не менее одного места. |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | 10 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | 20 | % мест от общего кол. парковочных мест |  |

3.3. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида (не более) – 100 м.

3.4. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 100 м.

3.5. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

3.6. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2.

3.7. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 на 1 машино-мест) – 21 м2.

3.8. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

4. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных зон

4.1. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования (м2 на 1 чел.) – 6 м2.

4.2. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады):

парков – 5 га;

садов жилых зон – 3 га;

скверов – 0,5 га.

Примечание: В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования может быть меньших размеров.

4.3. Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей площади парка, сада) – 70 %.

4.4. Площадь питомников древесных и кустарниковых растений (м2 на 1 чел.) - 3-5 м2.

Примечание: Площадь питомников зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования.

4.5. Площадь цветочно-оранжерейных хозяйств (м2 на 1 чел.) - 0,1-0,3 м2.

Примечание:Площадь оранжерейных хозяйств зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования и уровня их благоустройства.

- 4.6. Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников

| Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства | Расстояние, м от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до оси |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |  |
| Наружная стена здания и сооружения | 5 | 1,5 | Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и увеличиваются для деревьев с кроной большего диаметра |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |  |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы | 2 | 1 |  |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4 | - |  |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1 | 0,5 |  |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3 | 1 |  |
| Подземной сети газопровода, канализации | 1,5 | - |  |
| Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке) | 2 | 1 |  |
| Подземные сети водопровода, дренажа | 2 | - |  |
| Подземный силовой кабель, кабель связи | 2 | 0,7 |  |

5. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств

5.1. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид. транспорта) – 90 %.

5.2. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки (не более) – 800 м.

- 5.3. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания (пункт в редакции решения районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- |
| Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | кв.м. общей площади | 200-220 |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | кол. мест парковки на 100 коек | 5 |
| Поликлиники | кол. мест парковки на 100 посещений | 2-3 |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | Места на трибунах | 25-30 |
| Клубы, дома культуры, кинотеатры | Зрительские места | 8-15 |
| Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | Постоянные места | 6-8 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп(торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | кв.м. общей площади | 40-50 |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | кв.м. общей площади | 30-35 |
| Рынки постоянные: -универсальные и непродовольственные | кв.м. общей площади | 30-40 |
| -продовольственные и сельскохозяйственные | кв.м. общей площади | 40-50 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | посадочные места | 4-5 |
| Гостиницы | По СП 257.1325800 |  |
| Парки | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
| Автовокзалы | пассажиры в час пик | 10-15 |
| Аэровокзалы | пассажиры в час пик | 6-8 |
| Зоны кратковременного отдыха (базы спортивные, рыболовные и т.п.) | 100 единовременных посетителей | 10-15 |

- 5.4. Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений

| Здания, участки | Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок при числе автомобилей, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 |
| Жилые дома | 10** | 15 | 25 |
| Торцы жилых домов без окон | 10** | 10** | 15 |
| Общественные здания | 10** | 10** | 15 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 |
| Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | * |

* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

** Для зданий гаражей III—V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечание: Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

5.5. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности

| Этажность гаражного сооружения | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Одноэтажное | м2 на 1 машино-место | 30 |
| Двухэтажное | м2 на 1 машино-место | 20 |

- 5.6. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств

| Объект | Расчетная единица | Вместимость объекта | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Гаражи грузовых автомобилей | автомобиль | 100 200 | 2 3,5 |
| Автобусные парки | автомобиль | 100 200 | 2,3 3,5 |

Примечание:

При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

5.7. Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей (м2 на 1 машино-место) – 25 (18)* м2.

Примечание:

* В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов.

5.8. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений (не менее) – 15 м.

5.9. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей).

| АЗС при количестве топливораздаточных колонок | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| на 2 колонки | га | 0,1 |
| 5 колонок | га | 0,2 |

5.10. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий (не менее)* - 50 м.

* - расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.

5.11. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 1000 до 2000 | 250 | 30 - 40 | Одностороннее |
| Свыше 2000 до 3000 | 500 | 40 - 50 | Одностороннее |
| Свыше 3000 до 5000 | 750 | 40 - 50 | Одностороннее |

Примечание: АЗС следует размещать:

в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м;

не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.

- 5.12. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО)

| СТО при количестве постов | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| на 10 постов | га | 1,0 |
| 15 постов | га | 1,5 |

Примечание: Один пост на 200 автомобилей.

5.13. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |  |

5.14. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений

| Здания, участки | Расстояние, м от станций технического обслуживания при числе постов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 и менее | 11-30 |
| Общественные здания | 50 | 50 |
| Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 50 | * |
| Лечебные учреждения со стационаром | 50 | * |

Примечание: * - определяется по согласованию с Роспотребнадзором.

5.15. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий

| Категория дорог | Расстояние между площадками отдыха, км | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I и II категория | 15-20 | На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли. |
| III категория | 25-35 |  |
| IV категория | 45-55 |  |

6. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры

6.1. Уровень автомобилизации (кол. автомашин на 1000 жит..330 83 28

Уровень автомобилизации, ед. легковых авто- 330

Уровень автомобилизации, ед. грузовых авто- 83

Уровень автомобилизации, ед. мототранспорта- 28

Поправочный коэффициент – 1,14

Значения проектного уровня автомобилизации, ед. легковых автомобилей –375

Значения проектного уровня автомобилизации, ед. грузовых авто-95

Значения проектного уровня автомобилизации, ед. мототранспорта-35

- 6.2. Улично-дорожная сеть населенных пунктов – непрерывная система, определяющая архитектурно-планировочную организацию территории и характер застройки населенных пунктов, функциональное назначение улиц и дорог, интенсивность транспортного, велосипедного и пешеходного движения. В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы населенного пункта, являющиеся основой архитектурно-планировочного построения общественного центра населенных пунктов района. (пункт в редакции решения районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

- 6.2.1. Расчетные параметры и категории улиц, дорог городских населенных пунктов района. (пункт в редакции решения районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

| Категория улиц и дорог городских населенных пунктов | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги регулируемого движения в городском населенном пункте 2-го класса | Транспортная связь между районами городского населенного пункта вне жилой застройки, выходят на внешние автомобильные дороги | 70-80 | 3,25-3,75 | до 4 | - |
| Магистральные улицы общепоселкового значения регулируемого движения 2-го класса | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром городского населенного пункта, центрами планировочных районов, выходы на внешние автомобильные дороги | 60-80 | 3,25-3,75 | 4 | 3,0 |
| Магистральные улицы районного значения | Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы | 50-70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 2,25 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |
| а) улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивает непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам | 30-50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 2,0 |
| б) улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. | 30-50 | 3,0-3,5 | 2-4 | - |
| в) улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. | 50 | 3,5 | 2-4 | 2,0 |
| г) пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. | - | по расчету | по расчету | по проекту |
| д) проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов (кварталов) | 30-40 | 3,0-3,5 | 1-2 | 0,75-1,00 |
| е) велосипедные дорожки | В составе поперечного профиля УДС – специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта | - | при движении в одном направлении – 1,5 при движении в двух направлениях – 1,0 | 1-2 | - |
|  | На рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. – специально выделенная полоса для проезда на велосипедах | 20 |  |  |  |

- 6.2.2. Классификация, расчетные параметры и категории улиц и дорог сельских населенных пунктов района. (пункт в редакции решения районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

| Категория улиц и дорог сельских населенных пунктов | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы сельского населенного пункта | Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги | 60 | 3,5 | 2-4 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами | 40 | 3,0 | 2 | 1,5 |
| Местные дороги | Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории | 40 | 2,75 | 2 | 1,0 (допускается устраивать с одной стороны) |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки | 30 | 4,5 | 1 | - |

- 6.3. Протяженность тупиковых проездов (не более) - 150 м.

Примечание: Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, пожарных машин и другой спецтехники.

6.4. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром

(не менее):

Для разворота легковых автомобилей – 16 м.;

Для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м.

6.5. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м.

Примечание:

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

В ширину пешеходной части тротуаров не включаются площади. необходимые для размещения киосков, скамеек, павильонов и других малых архитектурных форм. (абзац дополнен решением районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

6.6. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения (не более)

| Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от: | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Жилых домов | м | 400 |
| Объектов массового посещения | м | 250 |
| Зон массового отдыха населения | м | 800 |

6.7. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта – 400-600 м.

- 6.8. Категории автомобильных дорог на межселенной территории

| Категория дороги | Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог |
| --- | --- |
| I-а | Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения) |
| I-б II | Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I-a категории), республиканского, областного (краевого) значения |
| III | Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные к I-б, и II категориям), дороги местного значения |
| IV | Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные к I-б, II и III категориям) |
| V | Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям) |

6.9. Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки общественного транспорта

| Категория дорог | Радиус дорог (не менее), м | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I и II категория | 1000 | Продольный уклон должен быть не более 40 ‰. |
| III категория | 600 |  |
| IV и V категория | 400 |  |

6.10. Радиусы закругления бортового камня или кромки проезжей части улиц, дорог следует принимать по расчету, но не менее 6 м, при отсутствии движения допускается принимать 1,0 м.

Для общественного транспорта (автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта. (пункт в редакции решения районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

6.11. Размеры прямоугольного треугольника видимости

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон треугольника для условий "транспорт-транспорт" и для условий "пешеход-транспорт" должны быть определены по расчету.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Примечание: В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования. (пункт в редакции решения районного Совета от 26.03.2018 № 426-36)

6.12. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки (не менее)

от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м;

от автомобильных дорог IV категорий - 50 м.

7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон

7.1. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения (м2 на 1 чел.) – 2,5 м2.

7.2. Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка

| Тип склада | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Продовольственных товаров | м2. на 1.тыс.чел. | 77 | 310 |
| Непродовольственных товаров | м2. на 1.тыс.чел. | 217 | 740 |

Примечание:

При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

- 7.3. Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка

| Тип склада | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц) | м2. на 1.тыс.чел. | 27 | 190 |
| Фруктохранилища | м2. на 1.тыс.чел. | 17 | 1300 |
| Овощехранилища | м2. на 1.тыс.чел. | 54 |  |
| Картофелехранилища | м2. на 1.тыс.чел. | 57 |  |

- 7.4. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива

| Склады | Единица измерения | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Слады строительных материалов (потребительские) | м2. на 1.тыс.чел. | 300 |
| Склады твердого топлива (уголь, дрова) | м2. на 1.тыс.чел. | 300 |

- 7.5. Норма вместимости складов для вахтовых и экспедиционных поселков

| Склады | Единица измерения | Нормативный срок запаса | Вместимость складов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вахтовых поселков | экспедиционных поселков |
| Сухих продуктов | м3 на 1 чел. | 1 месяц | 0,3 | 3,5 |
| Холодильники | тонн на 1 чел. |  | 0,01 | 0,1 |
| Овощехранилища, картофелехранилища, фруктохранилища | тонн на 1 чел. | 1 год | 0,5 | 0,5 |

7.6. Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища – 50 м.

7.7. Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах селитебной территории городских и сельских населенных пунктов, до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха – не менее 50 м.

- 7.8. Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий

| Ширина санитарно-защитной зоны предприятия | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| до 300 | 60 | % |
| св. 300 до 1000 | 50 | % |

7.9. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны селитебной территории, в составе санитарно-защитной зоны предприятий (не менее)

| Ширина санитарно-защитной зоны предприятия | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| до 100 | 20 | м |
| св. 100 | 50 | м |

- 7.10. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения |  | Единица измерения | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т. в год: | до 100 | кол. га на 1000 т. тверд. быт. отходов в год | 0,05 |
|  | св. 100 |  | 0,05 |
| Склады свежего компоста |  |  | 0,04 |
| Полигоны * |  |  | 0,02-0,05 |
| Поля компостирования |  |  | 0,5-1,0 |
| Поля ассенизации |  |  | 2-4 |
| Сливные станции |  |  | 0,2 |
| Мусороперегрузочные станции |  |  | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |  | 0,3 |

Примечание:

* - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

7.11. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки

| Нормативный разрыв, м | Поголовье (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики-матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 | до 5 | до 5 | до 10 | до 10 | до 30 | до 5 | до 5 |
| 20 | до 8 | до 8 | до 15 | до 20 | до 45 | до 8 | до 8 |
| 30 | до 10 | до 10 | до 20 | до 30 | до 60 | до 10 | до 10 |
| 40 | до 15 | до 15 | до 25 | до 40 | до 75 | до 15 | до 15 |

8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры

8.1. Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.)

| Степень благоустройства населенного пункта |  | Электропотребление, кВт х ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселки и села (без кондиционеров): | не оборудованные стационарными электроплитами | 1100 | 4100 |
|  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1860 | 4400 |

Примечание:

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

8.2. Укрупненные показатели водопотребления и водоотведения (удельный расход на 1 жит. (среднесут.) за год.)

| Наименование услуг | Показатель, л/чел. в сут. |
| --- | --- |
| Водопотребление: |  |
| с центральным водопроводом без канализации | 76 |
| с центральным водопроводом и канализацией без ванн | 103 |
| с центральным водопроводом, канализацией и ванной | 155 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 260 |
| при потреблении воды из уличной колонки | 50 |
| Водоотведение: | 95% от потребления |

8.3. Показатели потребления населением тепла при отсутствии приборов учёта (удельный расход тепла на расчетный период):

| Наименование услуг | Показатель, Ккал на 1 м2 общ. пл. жилья |
| --- | --- |
| Теплопотребление: |  |
| деревянные жилые дома одноэтажные | 53 |
| деревянные жилые дома двухэтажные | 51 |
| кирпичные жилые дома | 32 |

8.4. Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000кВ х А

до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) – 10 м;

до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) – 15 м.

8.5. Размеры земельных участков для размещения котельных

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | работающих на твердом топливе | работающих на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| свыше 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| свыше 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| свыше 100 до 200 (св. 116 до 223) | 3,7 | 3,0 |
| свыше 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

- 8.6. Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений

| Производительность очистных сооружений, тыс.м3/сутки | Размер земельного участка, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| св. 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| 17 – 40 | 6 | 9 | 6 |
| 40 – 130 | 12 | 25 | 20 |
| 130 – 175 | 14 | 30 | 30 |
| 175 - 280 | 18 | 55 | - |

- 8.7. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды

| Производительность станции, тыс.м3/сутки | Размер земельного участка не более, га |
| --- | --- |
| до 0,8 | 1 |
| св. 0,8 до 12 | 2 |
| 12 – 32 | 3 |
| 32 – 80 | 4 |
| 80 – 125 | 6 |
| 125 – 250 | 12 |
| 250 – 400 | 18 |
| 400 - 800 | 24 |

Анализ исходных данных согласно региональных нормативов градостроительного проектирования схема ТП Северо-Енисейского района

Общие сведения

Исходными данными для разработки местных нормативов градостроительного проектирования являются программа социально-экономического развития, утвержденная решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 23.12.2011 № 419-28 «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Северо-Енисейского района на период до 2020 года».

Также основой для разработки местных нормативов градостроительного проектирования послужила Схема территориального планирования Северо-Енисейского района разработанная ОАО "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" (г. Красноярск) в 2007 году.

Реализация схемы территориально планирования осуществляется поэтапно:

- исходный год – 2005 год

- I очередь – 2017 год

- Расчетный срок – 20-25 лет (ориентировочно 2030 год).

Население:

Учитывая социально-экономические возможности района, тенденции естественного и механического движения населения, была рассчитана проектная численность населения района.

Численность населения района на перспективу составит:

- на I очередь – 11,39 тыс.чел.

- на расчетный срок – 11,45 тыс.чел. (необходимый уровень прироста – 40 человек в год)

Северо-Енисейский район, площадью 47,2 тыс.км2 и численностью населения 10,9 тыс. человек, относится к Нижнему Приангарью и северным районам Красноярского края.

Район граничит на севере и северо-востоке – с Эвенкийским районом, на юге и юго-востоке – с Мотыгинским районом, на западе – с Енисейским районом. Максимальная протяженность района с востока на запад – 230 км, с севера на юг – 320 км.

Населенных пунктов в районе – 12, в т.ч. городских – 1.

Базовой сферой специализации района является золотодобывающая отрасль. На руды цветных металлов приходится основная часть автомобильных перевозок.

Районный цент гп Северо-Енисейский расположен в северной части района, в 654 км от г. Красноярска, в 5 км от паромной переправы на р. Енисей (с. Епишино ), в 337 км от ближайшей железнодорожной станции Лесосибирск, в 165 км от речной пристани Брянка на р. Большой Пит.

В настоящее время в районе имеется 12 населенных пунктов. Проектом предусматривается дальнейшее развитие 9 населенных пунктов.

Институциональная структура

Законом Красноярского края № 13-3017 от 18.02.05 г. «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Северо-Енисейский район» установлены границы и состав Северо-Енисейского района. Институциональная структура района представлена 1 муниципальным образованием, в составе которого находятся 1 городской населенный пункт и 11 сельских населенных пунктов.

Система расселения

Современная система расселения данного муниципального района характеризуется традиционной структурой для территорий сырьевого освоения северной зоны. Большая часть территории района фактически находится вне хозяйственного освоения и расселения; наличие поселка вахтового типа; наличие ряда населенных пунктов не имеющих стабильной (круглогодичной) транспортной связи с каркасной транспортной инфраструктурой Северо-Енисейского района и Красноярского края в целом.

Устойчивой круглогодичной связи с районным центром не имеют населенные пункты: п. Суворовский, п. Куромба, п. Вельмо, п. Пит-Городок; с сетью региональных и федеральных дорог не имеют устойчивой автодорожной связи все населенные пункты района. Населенные пункты в районе, численностью более 200 человек: п. Брянка, п. Еруда не имеют автодорог с твердым покрытием, связывающих их с райцентром. Населенные пункты в районе, численностью более 200 человек: гп Северо-Енисейский, п. Новая Калами, п. Брянка, п. Еруда, п. Тея не имеют автодорог с твердым покрытием, связывающих с сетью региональных и федеральных дорог. На территории района имеется автозимник, который связывает Северо-Енисейский район с Эвенкийским АО. По данной дороге осуществляется завоз жидкого топлива в район.

Особенности системы расселения Северо-Енисейского района заключаются в следующем:

Существует всего один круглогодичный выход к транспортной сети Красноярского края. Транспортный «выход» к системе расселения Мотыгинского района функционирует в режиме сезонности;

- система расселения тяготеет к главной транспортной оси района – автодороге «Епишино- Северо-Енисейский»;

- существует ряд тупиковых дорог к ресурсам, на базе которых формируются небольшие системы хозяйственной деятельности (сырьевое месторождение – населенных пунктов постоянного либо вахтового типа проживания).

Предполагается сохранение существующей системы расселения, тяготеющей к основной транспортной магистрали района. Основой формирования расселенческого каркаса на территории района являются принципы дальнейшего развития существующих населенных пунктов, обслуживающих горнодобывающую отрасль.

В целом по району предполагаются следующие изменения к расчетному сроку в системе сельского расселения:

- На перспективу сохраняется 9 населенных пунктов (в качестве постоянного проживания предлагается закрыть п. Еруда, п.Суворовский и п.Пит-Городок).

- Городских населенных пунктов – 1, сельских – 8.

- Средний размер сельского населенного пункта: I очередь – 328 чел, расчетный срок – 315 чел.

Сеть населенных пунктов по людности характеризуется следующей структурой:

- мелкие населенные пункты до 200 жителей составляют 41,7%, где проживает 3,2% населения;

- средние от 201 до 1000 жителей – 33,3%, где проживает 19,6% населения района;

- большие - от 1001 до 2000 жителей – 8,3%, где проживает 15,5% населения;

- крупные – свыше 2000 жителей – 8,3%, где проживает 61,7% населения.

Характеристика существующих сельских населенных пунктов по численности населения

| Населенные пункты с населением | Количество пунктов |  | Население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | % | чел. | % |
| От 1 до 200 чел. | 5 | 41,7 | 344 | 3,2 |
| От 201 до 1000 чел. | 4 | 33,3 | 2136 | 19,6 |
| От 1001 до 2000 чел. | 1 | 8,3 | 1691 | 15,5 |
| Свыше 2000 чел. | 1 | 8,3 | 6724 | 61,7 |

На основе анализа современного состояния расселения района можно сделать следующие выводы:

1. Расселение характеризуется следующими показателями:

- 77% населения района - городское, 23% населения - сельское,

- плотность населения района 0,2 чел./км2,

- доля мелких сел (до 200 чел.) – 41,7%,

- доля крупных сел –8,3%,

- низкая плотность дорог с твердым покрытием.

2. Концентрация населения происходит в административном центре района р.п.Северо-Енисейский, в настоящее время в поселке проживает 61,7% населения района. Общее количество сельских населенных пунктов составляет 11 единиц.

3. Влияние на параметры расселения оказывает сложившаяся традиционная структура и характер экономики района (район сырьевого освоения).

Общая проектная численность населения муниципального образования Северо-Енисейский район на расчетный срок составит 11,45 тыс. Система расселения будет состоять из 10 населенных пунктов.

Основой формирования расселенческого каркаса на территории района являются принципы дальнейшего развития существующих населенных пунктов, обслуживающих горнодобывающую отрасль.

Планировочная организация территории

Важным условием формирования и существования территориальных систем населенных пунктов является наличие соответствующей системы дорог и пассажирский транспорт. Основным видом транспортного сообщения является авиационный (Красноярск-Северо-Енисейский) и автомобильный по грунтовой дороге до города Енисейска с паромной переправой через реку Енисей. Основная доля всех промышленных грузов завозится по дороге Епишино-Северо-Енисейский. Автодорога пересекает населенные пункты – п.Брянка, п.Новая Калами.

Гп Северо-Енисейский, административный центр района. Генеральным планом разработанным предусмотрена планировочная следующая структура развития поселка, предопределенная природными условиями, наличием территории золотодобычи и сложившейся улично-транспортной сетью.

Территория гп Северо-Енисейский разделяется р. Безымянным и зоной сдвижения горных пород на три планировочных района: Северный, Южный и Северо-восточный.

С восточной стороны от Южного планировочного района сформировалась «Центральная» производственно-коммунальная зона. Северо-западнее поселка- зона «Аэропорт». На запад от южного планировочного района расположена Юго-западная производственно-коммунальная зона. Северо-восточная производственно-коммунальная зона находится на северной окраине поселка. Основной продольной планировочной осью Северного планировочного района является улица Ленина, на пересечении которой с поперечной осью - ул. Гоголя - Гастелло исторически сформирован общественный центр поселка. Южный планировочный район представляет собой компактный микрорайон с застройкой на террасах естественного рельефа. Основной меридиональной природной осью Северо-Восточного планировочного района является пойма ручья Безымянного. По берегам ручья на террасах склонов расположены два жилых образования по ул.Карла Маркса и микрорайон «Донской».

Вдоль улицы Донского ведется строительство 2-5эт. домов. Намечается строительство коттеджей.

Комфортность условий проживания определяется хорошей доступностью, функциональной насыщенностью территории и экологическими факторами. При формировании планировочной структуры поселка всесторонне учитывались природно-ландшафтные факторы. В систему планировки включались существующие лесные массивы, ручей, намечена рекультивация нарушенных ландшафтов (отработанные карьеры, отвалы).

Зоны выборочной реконструкции есть в каждом планировочном районе. Здесь будет проводиться выборочная реконструкция строений, снос ветхого жилья, упорядочение застройки, благоустройство территории, строительство объектов обслуживания.

Зона запрещения нового строительства находится в санитарно-защитных зонах от аэропорта, карьера и в зоне сдвижения горных пород. Генеральным планом намечается постепенная замена расположенной там территории усадебной застройки под защитное озеленение или огороды.

Зона резервного развития намечена в юго-восточной стороне центральной части поселка на существующей усадебной территории. За расчетным сроком здесь планируется размещение 2-5-ти этажной застройки.

Система озеленения генерального плана гп Северо-Енисейский, являясь одним из основных факторов оздоровления населенного пункта и создания благоприятных условий отдыха жителей, предполагает объединение сложившихся зеленых объектов (парков, скверов) с проектируемым озеленением. Генеральным планом предлагается создание новых скверов, бульваров, дендрария, оранжереи и парка.

Озеленение в пойме ручья Безымянного генеральным планом трактуется как основная зона отдыха поселка Северо-Енисейского - парк культуры и отдыха, где будет осуществляться комплекс культурно-просветительной, оздоровительной работы и создаст непрерывные связи жилых массивов с рекреационными территориями. Сеть прогулочных дорог, расходясь от центральной части парка, связывается с окружающими поселок лесами. «Зеленый коридор» включает, помимо линейных прогулочных трасс, площадки для игр, катки, горки для катания на санках, спортивные площадки, стадион в центральной части поселка, школьный стадион в микрорайоне «Донской».

Для охраны природы, создания оптимальной санитарно-гигиенической среды в поселке большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером для распространения производственных отходов. Общая площадь зеленых насаждений на 1 очередь составит 5,6 га и на расчетный срок - 46,9 га. Сеть зеленых насаждений будет способствовать противопожарной безопасности поселка.

Численность населения гп. Северо-Енисейский должна стабилизироваться на уровне 7,20 тыс. человек за счет развития производств на базе Советского месторождения и размещения части рабочего персонала перерабатывающего производства на базе Благодатного и Ведугинского месторождений.

п. Тея, второй по численности населенный пункт района, расположенный в северо-западной части района, в 32 км на северо-запад от р.п.Северо-Енисейский, разместился на левом берегу живописной реки Тея. Ручьем Тарасовский разделен на два жилых образования.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие левобережной (относительно ручья) части поселка. Планируется полностью заменить ветхий жилищный фонд на 2-х, 4-х и 12-ти квартирные дома. Сохранятся только жилые здания и износом до 60,0%.

Правобережная часть поселка планируется как территория для дачного строительства и огородов жителей Тея и гп Северо-Енисейский.

В пойме ручья на основе существующих лесных массивов запроектировано создание прогулочной рекреационной зоны.

На берегу реки Тея намечается формирование рекреационной зоны с видовыми, спортивными площадками и площадками для отдыха. Лесоучасток УККР переносится с берега руки и производственно-коммунальную зону.

Общественный центр поселка формируется на основе существующего. Генеральным планом предлагается раскрыть вид из общественного центра на реку. Намечается расширить существующий сквер за счет сноса ветхих домов и соединить его пешеходной озелененной улицей со сквером у спортивного зала.

Общая площадь селитебной территории 154,5 га. Дальнейшее развитие селитебной территории возможно в юго-западном направлении, где проектом предусмотрена площадка размером 5,0 га для резервного жилищного строительства.

Вместе с тем генпланом предлагается формирование 3-х промышленно-коммунальных зон в поселке.

Юго-западная промышленно-коммунальная зона формируется на месте существующей производственной базы Северной геологической экспедиции и территорией смежной с ней.

Юго-восточная промышленно-коммунальная зона. Основным предприятием промзоны являются Центральные ремонтно-механические мастерские ООО «Прииск Дражный».

Западная коммунальная зона. На берегу р. Тея сохраняется небольшая коммунальная территория – 1,63 га, где размещаются котельная и вспомогательные службы ЖЭУ УККР.

Проектная система озеленения предполагает объединение сложившихся зеленых объектов с новым проектируемым озеленением и озеленение на участках санитарно-защитных зон от производственно-коммунальных предприятий, озеленение вдоль улиц.

Численность населения р.п. Тея на перспективу увеличится в связи с расширением мощностей центральных ремонтных механических мастерских ООО «Прииск Дражный», лесозаготовительного участка ЖЭУ УККР и к расчетному сроку составит около 1730 человек.

Поселок Новая Калами расположен в центральной части Северо-Енисейского района, на автомобильной дороге «Епишино -Северо-Енисейский» на правом берегу реки Калами, в 35 км южнее районного центра.

В настоящее время поселок является основной базой расселения трудящихся ООО «Прииск Дражный», и дополнительной базой расселения работников ЗАО «Полюс».

Генеральным планом предусмотрено размещение поселка в границе существующей застройки за счет нового строительства взамен ветхого жилья и выборочно на свободных площадках внутри жилой застройки. Кроме того, под строительство жилья на перспективу проектом предлагается две площадки – на юго-восточной окраине поселка и западная площадка.

Архитектурно-планировочное решение обусловлено существующим рельефом и сложившейся уличной сетью. Кварталы жилой застройки размещаются террасами. Кардинального изменения планировочной структуры не предполагается. Осуществляется упорядочение сложившейся застройки.

Предприятия, производственно-коммунальной зоны сосредоточены в юго-западной части территории. Дополнительного расширения их территории не требуется, численность населения на перспективу увеличится до 790 человек

Поселок Брянка расположен в южной части района на автомобильной дороге «Епишино - Северо-Енисейский», в 167 км южнее р.п. Северо-Енисейский.

Река Большой Пит и автодорога «Епишино - Северо-Енисейский» с мостовым переходом делят поселок на три жилых образования. Изменение планировкой структуры поселка не предполагается. Развитие намечено за счет строительства нового жилья взамен ветхого.

Поселок формируется как центр транспортного обслуживания на пересечении существующей автодороги, проектируемой автодороги «Брянка-Партизанск-Мотыгино» с учетом причала для приема грузов во время половодья. Кроме того в поселке присутствует специализация в сфере лесозаготовки, строительства, перераспределение электроэнергии (распределяемый энергоузел при вводе Мотыгинской ГЭС).

Численность населения на расчетный срок увеличится до 700 человек.

Поселок Еруда находится в центральной части района, в 54 км на юго-юго-запад от районного центра и в 25 км от 241 км автодороги «Епишино-Северо-Енисейский». В настоящее время в непосредственной близости от поселка разрабатываются карьеры и действует ЗИФ Олимпиадинского ГОКа. Все объекты поселка включая жилье и социальные объекты попали в санитарно-защитную зону. Для предотвращения негативного воздействия от производственного предприятия администрацией района начата работа по расширению границ населенного пункта Еруда в целях переселения его жителей из санитарно-защитной зоны с созданием комфортных условий проживания. Численность постоянного населения поселка останется прежней на уровне 380 человек. Занятость населения на перерабатывающих производствах на базе месторождения останется неизменной.

К первоочередным мероприятиям по упорядочиванию застройки и обеспечению безопасных условий проживания следует отнести приведение в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.1/2.2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» территории санитарно-защитных зон: вынос жилья из санитарно-защитных зон карьеров и ЗИФ.

В п. Новоерудинский ожидается сохранение на долгосрочную перспективу хозяйственной деятельности на основе постоянного проживания, за счет занятости населения в существующих градообразующих секторах экономики, обслуживании транспортной функции.

Поселок Енашимо расположен в центральной части района на автодороге «Енашимо - Северо-Енисейский» в 20 км южнее районного центра на левом берегу реки Дюбкош. Поселок возник в связи со строительством в 1955 году Енашиминской ГЭС.

Жилая территория п. Енашимо расположена на территории санитарно-защитной зоны (300 м) склада ГСМ и автодороги «Енашимо-Северо-Енисейский».

Генеральным планом предлагается перенос на новую площадку юго-восточнее существующего в 300-х метрах от земляного вала нефтехранилища. Генплан предусматривает постепенное отселение и замену существующей застройки на новые 2-х, 4-х квартирные дома с приусадебными участками.

Поселок будет иметь компактную планировочную структуру. Одна из улиц поселка формируется вдоль существующей автомобильной дороги, соединяющей промзону с автодорогой. Жилая территория отодвинута от транзитной автодороги на 50 метров. Вдоль жилой территории – полоса защитного озеленения шириной 20 м.

Общественный центр поселка предусматривается в одном здании (клуб, магазины, ФАП) на въезде в поселок со стороны п. Северо-Енисейский.

Предприятия производственно-коммунальной зоны сосредоточены в северо-западной части территории поселковой черты и отделены от проектируемого жилья полосой леса шириной около 160 м, поэтому отпадает необходимость в создании новых посадок для санитарно-защитного озеленения.

На территории существующего поселка после сноса жилых домов генпланом предусматривается создание защитного озеленения.

Поселки Вельмо и Вангаш, а также деревня Куромба на прогнозный период сохранят относительно стабильный уровень людности, т.к. п. Вельмо является местом проживания коренных малочисленных народов севера; в п.Вангаш население имеет возможность трудоустройства на крупном месторождении золота Эльдорадо расположенном близ поселка;

д. Куромба – место проживания русских старообрядцев, которые не попадают в список коренных малочисленных народов, хотя и ведут сходный с ними образ жизни.

В перспективной планировочной структуре предусматривается дальнейшее развитие планировочных зон и формирование новых, а именно:

- Зон основных транспортных магистралей;

- Зон охраняемого природного ландшафта;

- Зон рекреации;

- Зон санитарно-защитного озеленения;

- Зон хранения и переработки полезных ископаемых;

- Зон сельскохозяйственного использования.

Анализ учёта нормативных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края уровня схемы территориального планирования муниципального района

Пространственно-планировочная организация

| № п/п | Наименование нормируемого показателя | Единицы измерения нормируемого показателя | СТП МР |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая организация территории |  |  |
| 1 | нормативы площади и распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития | га, % | учтено |
| 2 | нормативы площади территорий сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения | га | учтено |
| 3 | нормативный размер участков промышленных предприятий | га | учтено |

Функциональное зонирование в Схеме территориального планирования Северо-Енисейского района представлено характеристикой земельного фонда.

Технико-экономические показатели Схемы территориального планирования в части земельного фонда

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Соврем. состояние | I очередь, 2017 г. | Расчетный срок, 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Баланс территории2) |  |  |  |  |
|  | Территория района, всего | тыс.га | 4724,2 | 4724,2 | 4724,2 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | - // - | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Земли поселений | - // - | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи...и земли иного специального назначения | - // - | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и их объектов | - // - | - | - | 67,5 |
| 5 | Земли лесного фонда | - // - | 4719,961) | 4719,961) | 4652,46 |
| 6 | Земли запаса | - // - | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

На графических материалах функциональное зонирование представлено в виде границ земель различных категорий, таких как:

- населенных пунктов;

- сельскохозяйственного назначения;

- лесного фонда;

- промышленности;

- спецназначения;

- водного фонда;

- особо охраняемые;

Никаких данных характеризующих эти границы земель в текстовых материалах нет.

Анализ учёта специфики Красноярского края уровня в Схеме территориального планирования Северо-Енисейского района

Разработка Схемы территориального планирования Северо-Енисейского района выполнена с учётом основных факторов, определяющих специфику проектируемой территории:

- природно-экологических условий,

- ресурсного потенциала,

- инфраструктурного и социально-экономического потенциалов,

- численности и распределения населения,

- административно-территориальной организации.

В текстовых и графических материалах зонирование Северо-Енисейского района представлено в виде земель различных категорий. В графической части представлен более подробный перечень категорий земель, чем в текстовой части, но без указания основного вида. В результате этого возникают трудности в сопоставлении текстовых и графических материалов.

Отсутствует комплексный подход к разработке планировочной организации для территории Северо-Енисейского района.

Классификация муниципальных образований в соответствии с укрупненными признаками классификации в соответствии с таб.14 том1 региональных нормативов градостроительного проектирования

- Природно-климатический класс - Муниципальные образования с неблагоприятными природными условиями

- Подкласс по уровню техногенной нагрузки - Муниципальные образования с неблагоприятными природными условиями и средним уровнем техногенной нагрузки

- Вид по социально-экономическому районированию - Муниципальные образования с неблагоприятными природными условиями, средним уровнем техногенной нагрузки и устойчивым социально-экономическим развитием

Классификация муниципальных образований по частным признакам дифференциации в соответствии с таб.15 том1 региональных нормативов градостроительного проектирования

- Природно-климатические признаки:

- Климатический район- Климатический подрайон 1В, Климатический подрайон 1Д

- Сейсмическое районирование ОСР-97 A, интенсивность колебаний, баллов-5

- Сейсмическое районирование ОСР-97 В, интенсивность колебаний, баллов-5

- Сейсмическое районирование ОСР-97 С, интенсивность колебаний, баллов-5

- Природная зона- средняя тайга, южная тайга

- Вид распространения многолетнемёрзлых пород- Прерывистое

- Объём снегоприноса (м3 на м)- от 200 до 400

- Среднегодовое количество осадков (мм)- 800-1000 мм,

- Среднегодовая скорость ветра (м\с)- 3-5 м/с

- Суммарная солнечная радиация (ккал на кв.см в год)- от 80 до 90

- Экологические признаки

- Количество выбросов загрязняющих веществ, т. на 1 кв. км- Менее 0,2

- Потенциал загрязнения атмосферы, самоочищающаяся способность атмосферы- Зона с пониженной самоочищающейся способностью; Зона с низкой самоочищающейся способностью

- Социально-экономические признаки:

- Численность населения, тыс. чел-10-20

- Урбанизированность, % -50-100

- Вовлеченность в агломерацию- не входит

- Развитие промышленности и транспортная доступность- Со средним потенциалом перспективного роста

- Уровень доходов населения- С высоким уровнем покупательской способности