Акционерное общество

«Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»

Шифр: 1244-19.03

| Заказчик: | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика – застройщика Северо-Енисейского района» |
| --- | --- |
| Наименование объекта: | Проект Генеральной схемы санитарной очистки населённых пунктов Северо-Енисейского района |

ТОМ 1

Пояснительная записка

Красноярск 2019

Инв. №17/17299

Экз. № 2

Акционерное общество

«Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»

Шифр: 1244-19.03

| Заказчик: | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика – застройщика Северо-Енисейского района» |
| --- | --- |
| Наименование объекта: | Проект Генеральной схемы санитарной очистки населённых пунктов Северо-Енисейского района |

Текстовые и графические материалы

Красноярск 2019

РАЗРАБОТЧИК ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ:

Акционерное общество «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»

(АО «Гражданпроект»)

Адрес: (юридический/почтовый):

660025, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт им газеты Красноярский рабочий, 126

ОГРН 1052461049431 ИНН 2461119562 КПП 246101001

Реквизиты банка:

БИК 045004799

Р/с 40702810307000000010

К/с 30101810300000000799

Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования:

Начальник МГП			А. С. Пагурец

Заместитель начальника по организации

разработки градостроительной документации				Л. Г. Устинова

Главный инженер проекта							Д. Б. Тугужаков

Архитектор-градостроитель							А.В. Рагините

Главный градостроитель-эколог			Н. И. Васильева

Эксперт-эколог градостроительства			Л.В. Шляхова

Состав проекта:

А. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральная схема очистки |  |  |  |  |
| 1 | Схема расположения объектов размещения отходов на территории Северо-Енисейского района | 1:500 000 | 1 | 17/17297 |
| 2 | Схема расположения контейнерных площадок гп. Северо-Енисейский, п.Тея, п.Новая Калами | 1:5 000 | 2 | 17/17298 |

Б. Текстовые материалы.

Пояснительная записка						Инв. № 17/17299

В. Электронная версия:

CD-диск (Flash-накопитель) – ZIP-архив, содержащий XML-файлы, материалы формата  PDF, JPEG							Инв. №1423д

Оглавление

Введение	6

Раздел 1. Характеристика муниципального образования	9

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании	9

1.2. Природно-климатические условия	12

1.3. Социально-экономическая характеристика муниципального образования Северо-Енисейский район и перспективы развития	16

Раздел 2. Современное состояние системы санитарной очистки	24

2.1 Источники образования ТКО	24

2.2. Организация сбора и удаления отходов	25

2.3. Характеристика объектов размещения отходов	26

2.4. Характеристика сооружений по обработке, обезвреживанию, утилизации отходов	37

Раздел 3. Предлагаемая организация системы обращения с отходами	38

3.1. Показатели перспективного развития	38

3.2. Твердые коммунальные отходы	39

3.3. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий	61

3.4. Очередность осуществления мероприятий	63

3.5. Размещение сооружений системы санитарной очистки и уборки Требования к земельным участкам объектов ГСОТ	65

4. Основные технико-экономические показатели системы санитарной очистки	69

Приложения	72

Введение

Настоящий проект выполнен на основании муниципального контракта №125 .

Целью разработки генеральной схемы санитарной очистки  территорий населенных пунктов МО Северо-Енисейский район является реализация прав жителей на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие.

В генеральной схеме санитарной очистки предложены рекомендации для органов местного самоуправления по общим правилам организации сбора и вывоза твердых бытовых и жидких бытовых отходов с территорий населенных пунктов. Генеральной схемой санитарной очистки предусматривается очередность осуществления мероприятий и объемы работ по всем видам очистки; системы и методы сбора, вывоза твердых бытовых и жидких бытовых отходов; необходимое количество машин, механизмов, оборудования и инвентаря для проведения очистки;  целесообразность проектирования, строительства объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение; определяются ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств для осуществления всех видов работ по санитарной очистке населенных пунктов.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-питьевых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализированных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной органами местного самоуправления. Генеральная схема обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и удовлетворяет требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» СанПиН 42-128-4690- 88, и «Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003г.

Основной проблемой реформирования жилищно-коммунального хозяйства является перевод его на полную самоокупаемость. Основными направлениями работ по решению данной проблемы в части обращения с твердыми бытовыми отходами являются следующие:

  - внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных мест, повышение технического уровня, надежности, снижения металлоемкости по всем группам оборудования;

  - максимально возможная утилизация и вторичное использования отходов;

  - организация сбора вторичного сырья;

  - экологически безопасное складирование не утилизируемой части отходов; • совершенствование системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки и обезвреживания ТБО;

  - оптимизация тарифов сбора, транспортировки и обезвреживания ТБО;

  - снижение стоимости услуг для населения и повышение эффективности системы управления ТБО.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых, информационных. Генеральная схема очистки – проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городских территорий.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

ГСО разрабатывается на срок до 2024 года (5 лет) с выделением первой очереди мероприятий.

В работе использованы материалы документов территориального планирования:

- Схема территориального планирования Северо- Енисейского района, утвержденная решением Северо- Енисейского районного Совета депутатов Красноярского края от 30.11.2009 №654-57.

- Генеральный план  поселка Новая Калами Северо-Енисейского района, утвержденный Решением Совета депутатов Северо-Енисейского района от 30.08.2010 №72-9.

- Генеральный план поселка Вангаш, утвержденный Решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов Красноярского края от 28.12.2016 №222-19.

- Генеральный план поселка Брянка, утвержденный Решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов Красноярского края от 08.04.2015 № 1002-75.

- Генеральный план р.п. Тея Северо-Енисейского района, утвержденный Решением Совета депутатов Северо-Енисейского района от 19.12.2007 №344-33.

- Генеральный план р.п. Енашимо Северо-Енисейского района, утвержденный Решением Совета депутатов Северо-Енисейского района от 19.12.2007 №344-33.

- Генеральный план р.п. Северо-Енисейский, утвержденный Решением Совета депутатов Северо-Енисейского района от 19.12.2007 №344-33.

В работе использованы :

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Красноярского края, утвержденная Приказом министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 29.10.2019 №77-1795-од.

- Проект ГСО территорий муниципального образования Северо-Енисейского района Красноярского края, подготовленный ООО «ИПЭиГ», Санкт Петербург в 2015 году.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 №210-ФЗ.

- Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 № 99-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем».

- Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003).

- Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов (с изменениями на 15 сентября 2018 года)».

- Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (с изменениями на 15 декабря 2018 года).

- Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 N 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности» (с изменениями на 28 декабря 2018 года).

- Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 641» (с изменениями на 15 декабря 2018 года).

- Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

- Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» (с изменениями на 1 октября 2013 года).

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820, в части пунктов включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

- СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территории муниципального образования.

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 80 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления".

- Санитарные правила и нормы СанПиН 21.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»

- Федеральный классификационный каталог отходов.

Иные  действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документа

Раздел 1. Характеристика муниципального образования

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Северо-Енисейский район расположен на территории Красноярского края, к северу от Ангары, на правом берегу Енисея, в северо-восточном направлении, от г. Енисейска на Средне-Сибирском плоскогорье в центральной части Енисейского кряжа. Высшая точка — гора Енашимский Полкан (1125 м) в 70 км к югу от районного центра.

Площадь территории: 47,242 тыс кв км. Максимальная протяженность с востока на запад 230 км, а с севера на юг – 320 км. Удаленность от центра муниципального района до Красноярска: 660 км.

Транспортное сообщение – авиационный и автомобильный путь по грунтовой дороге до Енисейска с паромной переправой через Енисей. Район является труднодоступным для автомобильного транспорта из-за отсутствия дорог с твердым покрытием и зависимости от работы паромной переправы через Енисей (в районе п. Епишино). Развит речной транспорт: по рекам Большой Пит и Вельмо в период навигации доставляются грузы.

Северо-Енисейский район Красноярского края уникален своим географическим положением, как район Крайнего Севера, богатыми месторождениями золота. За 170-летнюю историю на территории Северо-Енисейского района добыто более 700 тонн золота. Сейчас здесь работает 3 золотодобывающих предприятия — ЗАО «Полюс», ООО «Соврудник» и ООО «Прииск Дражный». Северо-Енисейский район обеспечивает 16,5 % общероссийской золотодобычи и 83 % — краевой.

Особенности системы расселения Северо-Енисейского района заключаются в следующем:

- существует всего один круглогодичный выход к транспортной сети Красноярского края. Транспортный «выход» к системе расселения Мотыгинского района функционирует в режиме сезонности;

- система расселения тяготеет к главной транспортной оси района – автодороге «г.п. Северо-Енисейск – п. Епишино»;

- существует ряд тупиковых дорог к ресурсам, на базе которых формируются небольшие системы хозяйственной деятельности (сырьевое месторождение – населенных пунктов постоянного либо вахтового типа проживания);

- сохранение элементов традиционной системы расселения на севере и востоке района, представленных поселениями коренных малочисленных народов севера вдоль речных долин.

Район является районом Крайнего Севера, и принадлежит к числу наиболее крупных территориально–административных единиц Красноярского края. Численность населения: 10 804 чел. (на 01.01.2019).

Муниципальное образование Северо-Енисейский район наделен статусом муниципального района без наделения поселений, находящихся в границах территории района, статусом городского или сельского поселения. Административный центр: городской поселок Северо-Енисейский. Всего населенных пунктов – 10, в том числе 9 сельских.

В состав муниципального образования  Северо-Енисейский район  входят:

Таблица  1 – Населенные пункты  муниципального образования

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование | Численность населения | Площадь территории НП, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городской поселок | Северо-Енисейский | 7 439 | 2880.91 |
|  | поселок | Тея | 1 576 | 557.580 |
|  | поселок | Брянка | 567 | 136.400 |
|  | поселок | Вангаш | 342 | 90.619 |
|  | поселок | Вельмо | 136 | 169.000 |
|  | поселок | Енашимо | 63 | 49.301 |
|  | деревня | Куромба | 45 | 31.590 |
|  | поселок | Новая Калами | 618 | 87.600 |
|  | поселок | Новоерудинский | 18 | 98.400 |
|  | поселок | Пит-Городок | 0 | - |
|  | ИТОГО по району |  | 10804 | 1220.49 |

Рис. 1 Северо-Енисейский район

Северо-Енисейский район является одной из наиболее динамично-развивающихся территорий Красноярского края. По объему промышленного производства на душу населения район занимает 1 место в крае. Ведущей отраслью хозяйства территории является промышленность, район специализируется на добыче золота. Из Северо-Енисейского района  вывозится более 45 тонн добываемого золота за год по полуразрушенной дороге. Нет жизненно необходимого для всего Нижнего Приангарья моста через Енисей в Лесосибирске.

По сравнению с другими территориями в районе не развито сельскохозяйственное производство.

Крупные водные артерии района — реки правобережного бассейна Енисея — Большой Пит, Вельмо, Енашимо, Сухой Пит, Тея, ледоход на которых начинается в конце апреля-начале мая.

1.2. Природно-климатические условия

Климатические условия

Район расположен в плоскогорной континентальной Восточно-Сибирской южной подобласти. По строительно-климатическому районированию относится к подрайону IД, характеризующемуся продолжительным холодным периодом.

Характерной особенностью климата рассматриваемого района является его континентальность, возрастающая с запада на восток. В зимнее время на территории района преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями.

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность достаточно велико –1632 часов в год.

Начало периода устойчивых морозов, совпадающее с переходом среднесуточных температур через -5˚С, приходится на середину октября (17.X.– 18.X.). Длительность этого периода составляет в среднем от 176 дней, (Вельмо, С.-Енисейск)  до 181 дня (Новоерудинский).

Проникновение арктических масс воздуха часто вызывает заморозки и в июне.

Многолетние средние годовые температуры воздуха везде отрицательные.

Среднегодовая скорость ветра 1,6-3,5 м/с. В течение года преобладают юго-западные и западные ветры. В отдельные периоды велика доля ветров южного и юго-восточного  направлений, местами восточного.

Рис. 2 – Повторяемость направлений ветра

При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабых ветров. Зимой количество слабых ветров достигает 37,7-40,1%, повторяемость штилей – 50 72%. Над плоскими открытыми возвышенностями скорости ветра повышаются.

Годовые суммы осадков составляют 543-728 мм, большая часть осадков (69-73%) выпадает в период с апреля по октябрь, максимум осадков приходится на июль–август. Суточный максимум 2% обеспеченности составляет 48 мм.

Таблица 2 – Климатические показатели

| Климатические характеристики | Метеостанции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вельмо | Северо-Енисейск | Новоерудинское |
| Среднегодовая температура воздуха, ˚С | -5,5 | -4 | -6 |
| Средняя температура января,˚С | -27,6 | -21,9 | -26,8 |
| Средняя температура июля,˚С | 16,8 | 16,2 | 14,9 |
| Абсолютный минимум температур,˚С | -63 | -52 | -61 |
| Абсолютный максимум температур,˚С | 37 | 34 | 34 |
| Продолжительность периода с t˚С 0˚С, дней | 207 | 209 | 209 |
| Продолжительность периода с t˚С10˚С, дней | 83 | 79 | 73 |
| Температура самой холодной пятидневки, ˚С | -50 | -42 | -48 |
| Зимняя вентиляционная температура, ˚С | -33,2 | -27,6 | -33,2 |
| Средняя температура отопительного периода, ˚С | -12,2 | -10 | -11,8 |
| Продолжительность отопительного периода, дней | 265 | 271 | 277 |
| Средняя годовая скорость ветра, м/с | 1,6 | 3,5 | 2,0 |
| Средняя месячная скорость ветра в июле, м/с | 1,5 | 2,6 | 1,6 |
| Средняя месячная скорость ветра в январе, м/с | 1,0 | 3,4 | 1,7 |
| Среднее количество осадков за год, мм | 728 | 646 | 543 |

Рельеф

Территория  Северо-Енисейского района приурочена к северной части Енисейского кряжа, протянувшегося вдоль правого берега р. Енисей. С востока заходит Заангарское плато Среднесибирского плоскогорья.

Наиболее высокая и широкая часть Енисейского кряжа расположена между нижними течениями Ангары и Подкаменной Тунгуски. Высшая точка гора Енашимский полкан имеет высоту 1104 метра. По устройству поверхности – это средневысотная горная страна, разделенная на отдельные части реками. В отличие от остальной части Средне-Сибирского плоскогорья кряж слагают песчаники, известняки, кристаллические сланцы, гнейсы, граниты, с которыми связано образование различных полезных ископаемых, в том числе золота. Поверхность и склоны кряжа сильно расчленены, много участков с каменными россыпями и осыпями.

Возвышаясь по правобережью Енисея, кряж служит преградой для западных воздушных масс. Здесь конденсируется значительное количество осадков.

Реки, стекающие с кряжа, берут начало обычно на заболоченных плоских водоразделах. Но затем они глубоко врезаются в горные породы и текут в широких долинах среди песчаников и известняков или в узких порожистых долинах среди гранитов и других плотных коренных пород.

Территория покрыта среднетаежными лиственничными, кедровыми, пихтовыми, сосновыми и производными березово-осиновыми лесами. Леса занимают территорию около 45 тысяч кв. км.

Инженерно-геологические условия

По структурно- геологическому районированию район расположен на территории Сибирской платформы.

Четвертичные отложения распространены почти повсеместно и образуют сплошной или разорванный чехол, состоящий из элювиальных, делювиальных, ледниковых солифлюкционных озерных и аллювиальных пород. В зависимости от характера рельефа выделяются три комплекса четвертичных образований:

- образования денудационных поверхностей и плоскогорий и древней гидрографической сети;

- образования ледникового периода;

- аллювий современных рек.

Траппы получили широкое развитие в пределах Сибирской платформы и в основном представлены интрузиями долеритов и габбро-долеритов, лавами базальтового состава и базальтовыми туфами.

Древний складчатый фундамент проявлен в краевых частях Сибирской платформы в виде выступающих над тальвегами долин массивов кристаллических, сильно дислоцированных пород. Такие массивы с поверхности обычно трещиноваты и потому хорошо промыты до уровня местного базиса эрозии.

Также хорошо распространены глины аллювиально- делювиального генезиса, кварцевые пески, суглинки и галечники. Нередко в долине Енисея обнаруживаются ледниковые отложения.

На территории рассматриваемого района есть участки, где наблюдаются карстовые явления. Эти явления  связаны с растворением водой карбонатных и соленосных пород.

Карстовая деятельность вод изучена слабо. Наибольшее развитие в Северо- Енисейском районе получил термокарст и соляной карст. Следы соляного карста наиболее отчетливо выражены в местах выхода соленых источников.

Термокарст развит преимущественно в зоне залегания многолетних мерзлых пород. Возникновение его обычно связано с вытаиванием линз льда, заключенных в толщах горных массивов, или в результате образования таликов, а затем провальных воронок в многолетнемерзлых породах.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая площадь является малоизученной. Исследования в этой области проводились, главным образом на локальных объектах при разведке золоторудных месторождений (оценка водопритоков в горные выработки) и поисково-разведочных работах на подземные воды для водоснабжения горнорудных предприятий.

По гидрогеологическому районированию большая часть территории Северо-Енисейского района принадлежит Енисейской гидрогеологической складчатой области. Северо-восточная часть – к Тунгусскому артезианскому бассейну.

Питский гидрогеологический массив, входящий в состав Енисейской гидрогеологической складчатой области, сложен метаморфическими породами архея и протерозоя, представленными сланцами, метапесчаниками, метаалевролитами, прорванными гранитными интрузиями. С последними связаны трещинно-пластовые напорно-безнапорные воды, распространенные преимущественно до глубины 70−100 м и трещинно-жильные воды разломов и жильных образований, которые распространены на глубину 200−300 м. Распространение подземных вод в районе контролируется водоносными зонами открытой трещиноватости, в которых формируются безнапорные пресные гидрокарбонатные слабо минерализованные воды. Степень минерализации и химический состав вод зависят, прежде всего, от состава вмещающих пород и источников питания водоносных комплексов. Питание подземных вод происходит преимущественно за счет атмосферных осадков и имеет резко выраженный сезонный характер. Превышение годового количества осадков над испарением обусловливает значительную обводненность района и высокий поверхностный сток.

Юго-западная часть Тунгусского бассейна представляет собой сложную гидрогеологическую структуру с большим количеством водоносных горизонтов и комплексов, в которых содержатся пресные, соленые воды и рассолы различного состава. Для подземных вод характерны зоны аномальных пластовых давлений, возникающих под воздействием периодических тектонических напряжений, а также в результате проявления пермо-триасового траппового магматизма.

В гидрогеологическом отношении структуры, расположенные в северной части края, практически не изучены.

Наименее благоприятными условиями характеризуются водоносные зоны трещиноватости в рифейских глинистых сланцах Енисейской ГСО. Здесь на протяжении многих лет не везде удается найти достаточно производительные источники водоснабжения для крупнейших населенных пунктов.

Гидрологические условия

Реки в рассматриваемом районе принадлежат бассейну р. Енисей, представлены в основном  притоками р. Подкаменная Тунгуска.

Реки, стекающие с Енисейского кряжа (Большой Пит, Вельмо) в период формирования весеннего половодья  имеют неравномерный ход уровня воды, подъемы и спады которого сменяются в соответствии с ходом температуры воздуха и снеготаяния в более высоких зонах. В летне-осенний период наблюдаются подъемы и спады уровня от дождей.

Река Большой Пит – правый приток Енисея. Берет начало на южном склоне возвышенности, разделяющей бассейны рек Большой Пит и Подкаменной Тунгуски. Впадает в Енисей на 516 км ниже г. Красноярска. Длина реки 331 км; бассейн ее полностью расположен в таежной зоне Красноярского края. На верхнем участке, протяженностью 82 км, река течет в узкой долине с отвесными склонами, иногда в широкой – с пологими склонами и заболоченной поймой. Русло реки каменистое, имеется много перекатов. Ниже долина еще более суживается и становится глубже; изобилуют перекаты и шиверы; наиболее значительны из них «Кривые шиверы».

На участке между реками Брянкой и Сухим Питом (183-117 км от устья) русло расширяется, местами разбивается на рукава, ширина его 200-300 м. После впадения р. Сухой Пит долина снова сужается, но последние 25—30 км река течет в широкой долине и впадает в Енисей тремя рукавами.

Большой Пит относится к типу рек преимущественно снегового питания со значительной долей дождевого. Весенний ледоход начинается в мае и проходит в среднем за 10 дней. Спад весеннего половодья заканчивается к середине июня. В летний период наблюдаются два и больше дождевых паводков, вызывающих подъем воды на 1-1,2 м над меженным уровнем. Продолжительность паводков 10-15 дней. Осенью затяжные дожди вызывают подъем воды на 1,0-1,5 м. Осенний паводок продолжается 1-1,5 месяца. В середине октября наступает осенний ледоход (от 5 до 29 дней), замерзает река в конце октября –начале ноября. Максимальные расходы наблюдаются в мае и достигают 2780 м3/сек, минимальные зимой – 6,40 м3/сек.

Продолжительность ледостава колеблется на разных реках от 180 до 200 дней.

Толщина льда достигает максимума в апреле 71-94 см.

В бассейнах рек Большой Пит, Вельмо распространены наледи: на зашугованных участках рек в местах образования заторов под напором воды ледяной покров выгибается и трескается, вода выходит на поверхность льда, образуя наледи вдоль берегов по всей реке.

Вскрытие рек происходит в середине мая. В местах сужения русел, районе излучин, мелей нередко возникают заторы льда с подъемом воды (р. Большой Пит – 3,1-3,7 м, наибольшая 5,86).

Водные ресурсы района ограничены, крупных рек на территории нет. Реки используются для водоснабжения населенных пунктов, промышленности, нужд лесного, рыбного хозяйства. Река Большой Пит в период весеннего половодья используется для судоходства.

1.3. Социально-экономическая характеристика муниципального образования Северо-Енисейский район и перспективы развития

1.3.1 Численность населения

Население Северо-Енисейского района на 01.01.2019 г. составило 10804 чел. Из них городское население – 7439 чел., сельское – 3365 чел.

Таблица 3 – Современная численность населения

| Наименование | Един. измер. | Соврем. состояние |
| --- | --- | --- |
| Численность населения всего по району, в т.ч.: | чел. | 10,804 |
| - городское | - // - | 7,439 |
| - сельское | - // - | 3,365 |
| По населенным пунктам: |  |  |
| гп. Северо-Енисейский | чел. | 7439 |
| п. Тея | - // - | 1576 |
| п. Брянка | - // - | 567 |
| п. Вангаш | - // - | 342 |
| п. Вельмо | - // - | 136 |
| п. Енашимо | - // - | 63 |
| д. Куромба | - // - | 45 |
| п. Новая Калами | - // - | 618 |
| п. Новоерудинский | - // - | 18 |
| п. Пит-Городок | - // - | 0 |

Таблица 4 – Численность занятых в экономике

| Наименование | Един. измер. | Соврем. состояние |
| --- | --- | --- |
| Занято в экономике всего, в т.ч. | % | 64,8 |
| - в градообразующих отраслях | % | 47,3 |
| - в обслуживающих отраслях | % | 17,5 |
| Занято в экономике всего | тыс.чел. | 7,06 |
| Численность градообразующих кадров всего | тыс.чел. | 5,16 |

1.3.2. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда в районе на 2018 год составила 234,7 тыс.м2.

На начало 2019 года обеспеченность жильем составила 21,72 м2 на человека.

В структуре жилого фонда наибольший удельный вес – муниципального жилого фонда. Данный показатель – результат планомерной реализации районной программы строительства жилья взамен ветхого и аварийного.

Таблица 4 – Структура жилищного фонда Северо-Енисейского района по обеспеченности видами благоустройства

| Вид благоустройства | Един. измер. | Количество жилья | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | тыс. м2 | 130,7 | 55,7 |
| Водоотведение (канализация) | тыс. м2 | 130,7 | 55,7 |
| Отопление | тыс. м2 | 133,8 | 57,0 |
| Горячее водоснабжение | тыс. м2 | 130,5 | 55,6 |
| Ванными (душем) | тыс. м2 | 119,8 | 51,0 |
| Газом (сетевым, сжиженым) | тыс. м2 | 0 | 0,0 |
| Напольными электрическими плитами | тыс. м2 | 139,9 | 59,6 |
| Мусоропроводом | ед. | 0 | 0,0 |
| Одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением и напольными эл. плитами | тыс. м2 | 119,8 | 51,0 |

Важной характеристикой качественного состояния жилищного фонда района является степень благоустройства. Централизованное водоснабжение имеется в 55,6% помещений от общей площади жилья. Население поселков пользуется нецентрализованными системами водоснабжения (скважины).

В целом по району, доля общей площади жилья, обеспеченного всеми видами благоустройств, составляет – 51%.

Таблица 5 – Характеристика жилищного фонда Северо-Енисейского района

|  | Численность населения проживающего в домовладениях (чел) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | благоустроенных | неблагоустроенных | не канализированных | 1-2 этажных домах | 3-5 этажных домах |
| г.п. Северо-Енисейский | 60 | 586 |  | 3325 | 4114 |
| р.п. Тея | 20 | 353 |  | 1576 | - |
| п. Брянка |  | 176 |  | 567 | - |
| п. Вангаш | 7 | 4 |  | 342 | - |
| п. Вельмо |  | 82 |  | 136 | - |
| п. Енашимо |  | 3 |  | 63 | - |
| п. Куромба |  | - |  | 45 | - |
| п. Новая Калами |  | 11 |  | 618 | - |
| п. Новоерудинский |  | 2 |  | 18 | - |
| п. Пит-Городок |  | - |  | - | - |
| Итого по Северо-Енисейскому району | 87 | 1217 | 1300 | 6690 | 4114 |
| В %% |  |  | 12% | 62% | 38% |

*К неоформленным жилым домам, кроме представленных в таблице, относятся еще 12 одноквартирных жилых домов, построенных в период с 1993 по 1998 годы староверами в деревне Куромба.

Таблица 6 – Структура жилищного фонда района по характеристике застройки (данные 2007 г.)

| Наименование населенных пунктов | Количество домов по населенным пунктам (шт.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усадебный | Коттеджный | Малоэтажный | Среднеэтажный | Итого |
| г.п. Северо-Енисейский | 546 | 29 | 73 | 19 | 667 |
| р.п. Тея | 449 | 5 | 3 | - | 457 |
| п. Брянка | 155 | - | 1 | - | 156 |
| п. Вангаш | 53 | - | - | - | 53 |
| п. Вельмо | 45 | - | - | - | 45 |
| п. Енашимо | 18 | - | - | - | 18 |
| п. Куромба | н/д |  |  |  | н/д |
| п. Новая Калами | 96 | - | 1 | - | 97 |
| п. Новоерудинский | 35 | - | - | - | 35 |
| п. Пит-Городок | 6 | - | - | - | 6 |
| Итого по Северо-Енисейскому району | 1403 | 34 | 78 | 19 | 1534 |

Традиционно населенные пункты района застраивались одноэтажными бревенчатыми жилыми домами на одну и более квартир (до 8 квартир) усадебного типа. А после 70-х годов прошлого столетия деревянное домостроение в районе представлено двух- и четырех квартирными жилыми домами брусчатой конструкции. Кроме того, в это же время, районный центр начинает активно застраиваться двухэтажными многоквартирными жилыми домами брусчатой конструкции.

Дома средней этажности (до 5 этажей) возводятся только в одном населенном пункте района – г.п. Северо-Енисейский, обеспеченных централизованным тепло-водоснабжением и системой канализации  с очистными сооружениями. Коттеджная застройка не нашла большого применения.

1.3.3. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания

Таблица 7 – Мощность учреждений культурно-бытового обслуживания

| Наименование | Един. измер. | Соврем. состояние (10804 чел.) |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 619 |
| Общеобразовательные школы | мест | 1945 |
| Учреждения дополнительного образования | мест | 2640 |
| Больницы | коек | 74 |
| Поликлиники | пос/см | 420 |
| Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 4 |
| Дома культуры и клубы | мест | 693 |
| Библиотеки | тыс.том. | 107,65 |
| Музеи | объект | 1 |
| Спортивные залы | м2 пл.пола | н/д |
| Бассейны | м2 зеркала воды | н/д |
| Предприятия торговли | м2 торг. площ. | 6673 |
| Предприятия общественного питания | п.м. | 164 |
| Предприятия бытового обслуживания | р.м. | н/д |
| Бани | пом.м. | 125 |
| Гостиницы | мест | 54 |
| Учреждения связи | объект | 7 |
| Пожарное депо | объект | 2 муниципальных, 1 ведомственная |

Дошкольное образование

В настоящее время в МО функционирует шесть дошкольных образовательных организации:

- МБОУ «Северо-Енисейский детский сад №1»;

- МБОУ «Северо-Енисейский детский сад №3»;

- МБОУ «Северо-Енисейский детский сад №4- «Жарки»;

- МБОУ «Северо-Енисейский детский сад №5»;

- МБОУ «Северо-Енисейский детский сад-ясли №8 – «Иволга»;

- МБОУ «НовоКаламинский детский сад №7».

Общая вместимость учреждений составляет – 619 мест.

Все объекты, являются муниципальной собственностью, находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Потребность по вместимости для существующего населения удовлетворяется.

Школьные учреждения

В районе действуют семь общеобразовательные организации:

- МБОУ «Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1»;

- МБОУ «Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №2»;

- МБОУ «Тейская средняя общеобразовательная школа №3»;

- МБОУ «Брянковская средняя общеобразовательная школа №5»;

- МБОУ «Новокаламинская средняя общеобразовательная школа №6»;

- МБОУ «Вангашская средняя общеобразовательная школа №8»;

- МБОУ «Вельминская основная общеобразовательная школа №9».

Объекты размещены в капитальных зданиях, являются муниципальной собственностью. Общая вместимость учреждений составляет – 1945 мест. Техническое состояние зданий – удовлетворительное.

На перспективу все объекты дошкольного и школьного образования, сохраняются.

Следует отметить, что в Северо-Енисейском районе достаточно внимания уделяется работе с детьми во внешкольное время. Дополнительное и внешкольное образование детей осуществляется в следующих организациях:

- МБОУ «Северо-Енисейский детско-юношеская центр» на 220 мест;

- МБОУ «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» на 85 мест, в том числе бассейн «Дельфин» рассчитан на 60 мест.

- Школа искусств и музыкальная школа, учащихся – 70 человек.

Учреждения здравоохранения

Сеть учреждений здравоохранения представлена следующими организациями:

- КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» в гп. Северо-Енисейский;

- Районная поликлиника в гп. Северо-Енисейский;

- Тейская врачебная амбулатория с дневным стационаром, п. Тея;

- Брянковская участковая больница;

- ФАП п. Вангаш;

- ФАП п. Новая Еруда;

- ФАП п. Новая Калами;

- ФАП п. Вельмо.

Аптечная сеть представлена шестью аптеками, которые  сохраняются на перспективу.

На перспективу все объекты сохраняются с поддержанием их технического состояния текущими капитальными ремонтами.

Спортивные сооружения

- крытый  плавательный бассейн «Аяхта»;

- Лыжная база МБОУ дополнительного образования детей Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа;

- Лыжная база МБОУ Новокаламинская СОШ №6;

- Стрелковый тир МБОУ Северо-Енисейская СОШ №1;

- Спортивный зал МБОУ ДОД «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» п. Тея;

- Спортивный зал МБОУ ДО «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» гп. Северо-Енисейский;

-МКУ СК Нерика в гп. Северо-Енисейский (зал гимнастики, спортивный зал; тренажерный зал) общей площадью – 773,98 м² пл. пола:

- игровой зал, площадью – 620,44 м² пл. пола;

- тренажёрный зал, площадью – 69,65 м² пл. пола;

- зал оздоровительной гимнастики, площадью – 83,89 м² пл. пола.

Учреждения культуры

Сеть объектов культуры представлена:

-РДК «Металлург» на 345 мест, 1951г. постройки, размещенный в кирпичном здании, капитальный ремонт проведен в 2002 году;

-СДК в п.Енашимо, п. Вангаш, п. Бранка, п. Новая Калами;

-ДК в п. Тея;

-Центральная районная библиотека на 34,0 тыс. томов, капитальный ремонт проведен в 2000 году, в гп. Северо-Енисейский;

-Библиотека в п. Тея;

-Музей гп. Северо-Енисейский;

- МБУ «Молодёжный центр Северо-Енисейского района «АУРУМ» расположен по ул. Советская,7. Здание реконструировано в 2013г., находится в удовлетворительном состоянии.

Предприятия общественного питания

На территории МО Северо-Енисейский район располагаются предприятия общественного питания на 148 посадочных мест.

Самым крупным объектом общественного питания в поселке является кафе «Березка» (ул. 40 лет Победы, 7-А), общей вместимостью – 74 посадочных места.

Предприятия торговли

- магазины – 87 объектов  торговой площадью 6673,0 м2;

- павильоны, торговые места – 82 объектов торговой площадью 2163,0 м2;

- торговые места – 48 объектов.

По видам продукции магазины подразделяются:

- торговые объекты по продаже продовольственных товаров – 1995,8 м2;

- торговые объекты по продаже непродовольственных товаров и товаров смешанного типа – 6840,2 м2.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

К объектам бытового обслуживания относятся парикмахерские, ателье, мастерские по ремонту телерадиоаппаратуры, обуви и др. Общее число предприятий бытового обслуживания составляет 40 ед.

По ул. Ленина, 46, в 2-х этажном здании расположена гостиница «Актолик» на 30 мест.

1.3.4. Транспортная инфраструктура. Улично-дорожная сеть

Устойчивой круглогодичной связи с районным центром не имеют населенные пункты: п. Суворовский, п. Куромба, п. Вельмо, п. Пит-Городок; с сетью региональных и федеральных дорог не имеют устойчивой автодорожной связи  все населенные пункты района. Населенные пункты в районе, численностью более 200 человек: п. Брянка, п. Еруда не имеют автодорог с твердым покрытием, связывающих их с райцентром. Населенные пункты в районе, численностью более 200 человек:  г.п.Северо-Енисейский, п. Новая Калами, п. Брянка, п. Тея не имеют автодорог с твердым покрытием, связывающих с сетью региональных и федеральных дорог. На территории района имеется автозимник, который связывает Северо-Енисейский район с Эвенкийским АО.

Таблица 8 – Данные по дорожно-транспортной сети, транспортной инфраструктуре:

| Наименование | Един. измер. | Современное состояние | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км | 598,8 | 649 |
| - местного значения | км | 203,8 |  |
| По типу покрытия: |  |  |  |
| - с усовершенствованным покрытием | км | 46,3 | 315,4 |
| - с переходным типом покрытия | км | 126,50 |  |
| - фунтовое покрытие | км | 31,0 |  |
| Протяженность улично-дорожной сети | км | 108,40 |  |
| Площадь улиц и тротуаров | кв. м | 627 653,37 |  |

а)	Протяженность автомобильных дорог общего пользования всех форм собственности 598.80 км: местного значения 203.80 км.

б)	Типы дорожных покрытий дорог местного значения:

- с усовершенствованным покрытием 46,30 км;

- с переходным типом покрытия - 126,50 км;

- фунтовое покрытие - 31 км.

в)	площадь улиц и тротуаров.

площадь улиц - 627 653,37 кв.м. (108,40 км)

1.3.5. Состояние системы озеленения

Анализ существующего положения озеленения территории показывает, что несмотря на богатое ландшафтное окружение (населенные пункты окружены лесным массивом), поселения не имеют ярко выраженного непрерывного зеленого каркаса. Зеленые насаждения имеются, в основном, в палисадниках малоэтажной жилой застройки, возле общественных зданий, частично, вдоль улиц.

Таблица 9 – Площади  зеленых насаждений общего пользования

| № п/п | Населенный пункт | Площадь зеленых насаждений сущ., га | Площадь зеленых насаждений планируемая, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. (2020г.) | р/с (2035г.) |
| - 1 | Северо-Енисейский | 22,57 | 24,26 | 29,48 |
| - 2 | Тея | 3,12 | 13,50 | 27,28 |
| - 3 | Брянка | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| - 4 | Вангаш | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| - 5 | Вельмо | н/д | н/д | н/д |
| - 6 | Енашимо | 0 | 0 | 1,88 |
| - 7 | Куромба | 5,28 |  | 5,21 |
| - 8 | Новая Калами | 17.53 | 17.53 | 17.53 |
| - 9 | Новоерудинский | н/д | н/д | н/д |
| - 10 | Пит-Городок | - | - | - |

1.3.6. Состояние окружающей среды

Северо-Енисейский район является довольно благополучной территорией по степени загрязнения атмосферного воздуха. В 2018 г. Количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в районе составило  20,173 тыс. т, что в удельных показателях 0,43 т на 1 кв.км.

В большей степени негативное влияние оказывается на водные и земельные ресурсы, ландшафты, что обусловлено специализацией района – добычей полезных ископаемых.

За 2018 год всего забрано 25080 тыс. м3 свежей воды, в том числе из подземных источников – 21590 тыс. м3. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты составил 15970 тыс. м3, из них 480 тыс. м3 загрязненных. В Северо-Енисейском муниципальном районе для целей горнодобывающей промышленности используется большое число мельчайших рек и водотоков длиной менее 10 км.

Леса в районе занимают 4 719,962 тыс. га, большей частью относятся они к эксплуатационным (2 725,474 тыс. га), меньше резервных (1 197,859 тыс. га), и всего 16,9 % – защитные леса (796,629 тыс. га)

ООПТ в Северо-Енисейском районе отсутствуют.

Раздел 2. Современное состояние системы санитарной очистки

2.1 Источники образования ТКО

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами [9].

Рассмотрение ТКО как единого потока необходимо для оптимальной организации управления ТКО и соответствует принципу комплексной переработки материальносырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов, заявленном в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления».

Это отходы, вошедшие в Федеральный классификационный каталог отходов как «Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным» и отходы при предоставлении услуг населению («Отходы при предоставлении транспортных услуг населению», «Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли», «Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания», «Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта» и «Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению»).

Источниками образования ТКО являются территории населенных пунктов или их выделяемые части, на которых в результате жизнедеятельности населения в жилых помещениях образуются твердые коммунальные отходы. К наиболее значимым источникам образования ТКО относятся:

население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);

предприятия торговли, торгующие производственными и непроизводственным и товарами;

места приложения труда, т.е. все организации, в которых имеются сотрудники, работающие в помещениях и образующие ТКО на рабочих местах.

Таблица №10 – Перечень источников образования ТКО

| № п/п | Наименование источника (населенный пункт) | Код ОКТМО | Географические координаты * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | долгота | широта |
| - 1 | Северо-Енисейский | 4649000051 | 93,0418 | 60,3794 |
| - 2 | Тея | 4649000052 | 92,6360 | 60,3782 |
| - 3 | Брянка | 4649000107 | 93,4736 | 59,1098 |
| - 4 | Вангаш | 4649000112 | 93,6137 | 59,9721 |
| - 5 | Вельмо | 4649000117 | 93,4247 | 61,0205 |
| - 6 | Енашимо | 4649000122 | 92,9773 | 60,2524 |
| - 7 | Куромба | 4649000102 | 93,0499 | 61,0782 |
| - 8 | Новая Калами | 4649000132 | 93,0488 | 60,1730 |
| - 9 | Новоерудинский | 4649000137 | 93,4879 | 59,7817 |
| - 10 | п. Пит-Городок | - | 93,8150 | 59,3030 |

* Сведения о географических координатах приведены в системе WGS-84.

Таблица 11 – Количество ТКО на современное состояние:

| Район, округ, сельское поселение | Образование отходов от жилого фонда, тонн | Образование отходов от прочих потребителей, тонн | Образование отходов от жилого фонда, куб. м | Образование отходов от прочих потребителей, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Енисейский район | 1747.9 | 1085.8 | 6621.0 | 3972.6 |

Отходы производства и потребления:

В 2018 году образовано отходов производства и потребления 257 955 617,39 тонн.

Количество организаций, использующих отходы в качестве вторичных материальных ресурсов, всех форм собственности – 2 ед. Использовано отходов в качестве вторичных материальных ресурсов – 35 923 135,96 тонн.

2.2. Организация сбора и удаления отходов

С начала 2019 года Красноярский край перешел на новую систему сбора и утилизации отходов в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 25 декабря 2018 года). Деятельность по сбору и транспортировке ТКО от населения в Северо-Енисейском районе осуществляется региональным оператором. Северо-Енисейский район и гп Северо-Енисейский входят в состав Северо-Енисейской технологической зоны Красноярского края. Приказом министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от от 31.08.2018 № 1/1822-од статус регионального оператора по обращению с ТКО для Северо-Енисейской технологической зоны присвоен МУП «УККР» (663282, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Маяковского, 12).

Большинство населенных пунктов Севсро-Енисейского района охвачены плановорегулярной системой сбора.

Вывезено за 2018 год твердых коммунальных отходов 23,89 тыс.куб.м.

В настоящий момент в Северо-Енисейском районе применяются оборудованные контейнерные площадки.

Таблица 12 – Количество контейнерных площадок:

| № п/п | Населенный пункт | Количество контейнерных площадок | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Северо-Енисейский | 71 | 185 |
|  | Тея | 14 | 24 |
|  | Брянка | 1 | 2 |
|  | Вангаш | 0 | 0 |
|  | Вельмо | 0 | 0 |
|  | Енашимо | 0 | 0 |
|  | Куромба | 0 | 0 |
|  | Новая Калами | 2 | 4 |
|  | Новоерудинский | 0 | 0 |
|  | п. Пит-Городок | 0 | 0 |
|  | Итого | 87 | 213 |

Реестр контейнерных площадок в соответствии с Постановлением администрации Северо-Енисейского района от 25.12.2019 № 470-п представлен в Приложении 2.

В Северо-Енисейском районе осуществляется раздельный сбор опасных отходов, образующихся в жилищном фонде, в т.ч. ртутьсодержащих ламп, однако она нуждается в дальнейшем усовершенствовании.

Северо-Енисейский район недостаточно обеспечен специализированной современной техникой и оборудованием для сбора и транспортировки ТКО.

К основным проблемам сбора и вывоза ТКО на территории Северо-Енисейского района относятся

- необеспеченность района мусоровозной техникой;

- необеспеченность индивидуального жилищного фонда контейнерами для сбора ТКО;

- отсутствие круглогодичного транспортного сообщения с рядом населенных пунктов;

- высокая стоимость индивидуального вывоза ТКО из удаленных населенных пунктов, которая усугубляется одноэтапной схемой вывоза и большого плеча транспортировки.

2.3. Характеристика объектов размещения отходов

По данным представленным Администрацией Северо-Енисейского района, Организаций по обезвреживанию отходов на территории Северо-Енисейского района нет.

Объекты размещения отходов

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов. Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения. Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Объекты временного накопления отходов производства и потребления

Объекты временного накопления отходов производства и потребления предназначаются для длительного их хранения при условии обеспечения санитарно- эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия. По данным представленным Администрацией Северо-Енисейского района, на территории Северо-Енисейского района объекты временного накопления ГКО отсутствуют.

По состоянию на 2019 г. на территории Северо-Енисейского района Красноярского края существуют четыре полигона ТКО МУП УККР, включенные в ГРОРО, а именно: полигоны ТКО, расположенные в р.п. Тея, п. Новая Калами, п. Вангаш, г.п. Северо-Енисейский.

Площадь объектов размещения коммунальных отходов, выполненных и эксплуатирующийся в соответствии с экологическими, строительными и санитарными нормами и правилами, согласно проектам, прошедшим государственную экспертизу – 17.18 га.

Кроме того, в Северо-Енисейском районе имеется 8 объектов размещения отходов производства и потребления, которые эксплуатируются добывающими предприятиями.

Таблица 13 – Характеристика полигонов ТКО

| № п/п | Местоположение – ближайший населенный пункт | Площадь. га | Мощность, тыс.тонн | Удаление от населенного пункта, км | Постановление (распоряжение) о предоставлении земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гп Северо-Енисейский | 15.8 | 64,4 | 1,2 | от 08.02.2016 №892-ос |
| 2 | п.Тея | 0.53 | 5.75 | 2.5 | №77 от 10.03.1998 |
| 3 | п.Новая Калами | 0.48 | 3.045 | 2.5 | №77 от 10.03.1998 |
| 4 | п.Вангаш | 0.37 | 1.75 | 1.75 | №77 от 10.03.1998 |

В таблицах 14 и 15 приведены сведения об объектах размещения коммунальных и промышленных отходов, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Таблица 14 – Существующие полигоны ТКО Северо-Енисейского района муниципального значения, внесенные в ГРОРО

| № в проекте | № ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии НВОС ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | Категория земель, на которой расположен ОРО | Проектная вместимость, т | Остаточная вместимость, т | Площадь ОРО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 24-00143-З-00294-020818 | Полигон по захоронению твердых бытовых отходов в п. Тея Северо-Енисейского района | Захоронение отходов | Отходы коммунальные твердые 73100000000; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 733100017244; - Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный 7 33 100 02 72 5 Растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры 733 38202205; Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные 73338101204; Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные 73338711204; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725; Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 7 36 100 01 30 5 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4 Непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные 7 36 100 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки гостинец, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам 73620000000; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений 7 36 411 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725; Отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств 7 39 422 11 72 4 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605; Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 40518401605; Лом изделий из стекла 45110100205; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724; Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205; Обрезь и лом гипсокортоновых листов 82411001204; Отходы линолеума незагрязненные 82710001514; Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40414000515; Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна, незагрязненные 45711901204; Отходы полиэтиленовой тары незагрязненные43411004515 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 30529000000 | Отсутствует | 4249557000 | п. Тея | МУП «УККР», 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейск, ул. Маяковского, 12 | 24:34:0080101:4 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 6480 | 3756.4 | 0.528 |
| 2 | 24-00147-З-00340-31.08.18 | Полигон по захоронению твердых бытовых отходов в п. Новая Калами Северо-Енисейского района | Захоронение отходов | Отходы коммунальные твердые 73100000000; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 733100017244; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный 7 33 100 02 72 5 Растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры 733 38202205; Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные 73338101204; Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные 73338711204; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725; Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 7 36 100 01 30 5 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4 Непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные 7 36 100 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки гостинец, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам 73620000000; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений 7 36 411 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725; Отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств 7 39 422 11 72 4 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605; Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 40518401605; Лом изделий из стекла 45110100205; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724; Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205; Обрезь и лом гипсокортоновых листов 82411001204; Отходы линолеума незагрязненные 82710001514; Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40414000515; Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна, незагрязненные 45711901204; Отходы полиэтиленовой тары незагрязненные43411004515 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 30529000000 | Отсутствует | 4249000011 | п. Новая Калами | МУП «УККР», 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейск, ул. Маяковского, 12 | 24:34:0080401:22 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3360 | 1959.1 | 0.4779 |
| 3 | 24-00148-З-00340-310818 | Полигон по захоронению твердых бытовых отходов в п. Вангаш Северо-Енисейского района | Захоронение отходов | Отходы коммунальные твердые 73100000000; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 733100017244; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный 7 33 100 02 72 5 Растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры 733 38202205; Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные 73338101204; Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные 73338711204; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725; Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 7 36 100 01 30 5 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4 Непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные 7 36 100 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки гостинец, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам 73620000000; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений 7 36 411 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725; Отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств 7 39 422 11 72 4 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605; Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 40518401605; Лом изделий из стекла 45110100205; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724; Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205; Обрезь и лом гипсокортоновых листов 82411001204; Отходы линолеума незагрязненные 82710001514; Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40414000515; Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна, незагрязненные 45711901204; Отходы полиэтиленовой тары незагрязненные43411004515 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 30529000000 | Отсутствует | 4249000007 | п. Вангаш | МУП «УККР», 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейск, ул. Маяковского, 12 | 24:34:0080501:20 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2016 | 1149.5 | 0.3741 |
| 4 | 24-00149-З-00340-310818 | Полигон по захоронению твердых бытовых отходов в п.г.т. Северо-Енисейский | Захоронение отходов | Отходы коммунальные твердые 73100000000; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 733100017244; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный 7 33 100 02 72 5 Растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры 733 38202205; Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные 73338101204; Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные 73338711204; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725; Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 7 36 100 01 30 5 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4 Непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные 7 36 100 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки гостинец, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам 73620000000; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений 7 36 411 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725; Отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств 7 39 422 11 72 4 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605; Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 40518401605; Лом изделий из стекла 45110100205; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724; Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205; Обрезь и лом гипсокортоновых листов 82411001204; Отходы линолеума незагрязненные 82710001514; Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40414000515; Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна, незагрязненные 45711901204; Отходы полиэтиленовой тары незагрязненные43411004515 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные 30529000000 | Отсутствует | 4249551000 | гп. Северо-Енискйский | МУП «УККР», 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейск, ул. Маяковского, 12 | 24:34:0010134:204 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 51520 | 5832.1 | 15.8 |

Таблица 15. Существующие ведомственные объекты захоронения отходов Северо-Енисейского района, внесенные в ГРОРО

| № в проекте | № ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии НВОС ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | Категория земель, на которой расположен ОРО | Проектная вместимость (тонн) | Остаточная вместимость (тонн) | Площадь ОРО (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 24-00082-З-00164-270215 | Полигон твердых бытовых отходов | захоронение отходов | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 4 05 122 02 60 5Отходы упаковочной бумаги незагрязненной 4 05 182 01 60 5Отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5Отходы из жилищ крупногабаритные 7 31 110 02 21 5Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами7 35 100 02 72 5Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные7 36 100 01 30 5Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий7 37 100 02 72 5Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами7 35 100 01 72 5 | отсутствует | 4249551000 | п. Новая Калами | АО «Полюс Красноярск» 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейск, ул. Белинского, 2-Б | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 36590 | 27508 | 3 |
| 2 | 24-00083-З-00164-270215 | Полигон промышленных отходов | захоронение отходов | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4 Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4 Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 68 111 02 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) 4 68 112 02 51 4 Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 4 81 201 01 52 4 Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства4 81 202 01 52 4 Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные 4 81 203 02 52 4 Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 4 81 204 01 52 4 Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства 4 81 205 02 52 4 Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 01 39 4 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % 7 23 102 02 39 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4 Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15 %) 9 19 202 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 9 19 204 02 60 4 Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 9 19 205 02 39 4 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4 Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5 Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 3 05 291 11 20 5 Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины 3 05 291 91 20 5 Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5 Упаковка из фанеры, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 211 11 51 5 Трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 110 01 51 5 Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные 4 31 300 01 52 5 Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 110 02 29 5 Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 4 34 110 04 51 5 Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 120 02 29 5 Отходы полипропиленовой тары незагрязненной 4 34 120 04 51 5 Лом изделий из стекла 4 51 101 00 20 5 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 4 56 100 01 51 5 Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 59 110 99 51 5 Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 4 91 101 01 52 5 Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный 7 22 101 02 71 5 Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный 7 22 102 02 39 5 Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 8 12 201 01 20 5 Отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 8 22 301 01 21 5 Лом шамотного кирпича незагрязненный 9 12 181 01 21 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 9 20 310 01 52 5 | отсутствует | 4249551000 | п. Новая Калами | АО «Полюс Красноярск» 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейск, ул. Белинского, 2-Б | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 118400 | 100339 | 4.02 |
| 3 | 24-00084-З-00164-270215 | Золошлакоотвал ТЭЦ-1 | захоронение отходов | Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 61140002205 | отсутствует | 4249551000 | п. Новая Калами | АО «Полюс Красноярск» 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейск, ул. Белинского, 2-Б | Земли лесного фонда | 198075 | 95855 | 6.67 |
| 4 | 24-00085-З-00164-270215 | Хвостовое хозяйство ЗИФ-1,2,3 | захоронение отходов | Отходы (хвосты) флотации руд золотосодержащих 22241111205 Отходы (хвосты) сорбционного выщелачивания руд и концентратов золотосодержащих, обезвреженные 22241125205 | отсутствует | 4249551000 | п. Новая Калами | АО «Полюс Красноярск» 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейск, ул. Белинского, 2-Б | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 173500000 | 72560270 | 760.8 |
| 5 | 24-00112-Х-00068-110216 | Хвостохранилище № 2 ЗИФ «Советская» ООО «Соврудник» в Северо-Енисейском районе Красноярского края | Хранение отходов | Отходы добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) 2 22 410 00 00 0 | отсутствует | 4249551000 | г.п.Северо-Енисейский | ООО «Соврудник», 623282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п.Северо-Енисейский, ул.Набережная, д.1 (АБК) | Земли лесного фонда | 40330950 | 26469114.6 | 136.57 |
| 6 | 24-00113-З-00138-180316 | Хвостовое хозяйство ЗИФ-4 | Захоронение отходов | Отходы (хвосты) флотации руд золотосодержащих 2 22 411 11 20 5 Отходы (хвосты) сорбционного выщелачивания руд и концентратов золотосодержащих, обезвреженные 2 22 411 25 20 5 | Отсутствует | 4249551000 | п. Новая Калами | АО «Полюс Красноярск» 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейск, ул. Белинского, 2-Б | Земли лесного фонда | 97510000 | 73844051 | 681 |
| 7 | 24-00114-З-00138-180316 | Золошлакоотвал ТЭЦ-2 | Захоронение отходов | Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 61140002205 | Отсутствует | 4249551001 | п. Новая Калами | АО «Полюс Красноярск» 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейск, ул. Белинского, 2-Б | Земли лесного фонда | 167760 | 97572 | 1.909 |
| 8 | 24-00155-З-00158-180419 | Полигон ТБО и ПО на территории промплощадки ЗИФ-1,2,3 | Захоронение отходов | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4, Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4, Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 68 111 02 51 4, Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) 4 68 112 02 51 4, Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 4 81 201 01 52 4, Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства 4 81 202 01 52 4, Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные 4 81 203 02 52 4, Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 4 81 204 01 52 4, Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства 4 81 205 02 52 4, Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 01 39 4, Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % 7 23 102 02 39 4, Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4, Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15 %) 9 19 202 02 60 4, Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 9 19 204 02 60 4, Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 9 19 205 02 39 4, Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4, Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5, Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 3 05 291 11 20 5, Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины 3 05 291 91 20 5, Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5, Упаковка из фанеры, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 211 11 51 5, Трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 110 01 51 5, Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные 4 31 300 01 52 5, Лом изделий из стекла 4 51 101 00 20 5, Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 4 56 100 01 51 5, Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 59 110 99 51 5, Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 4 91 101 01 52 5, Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный 7 22 101 02 71 5, Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный 7 22 102 02 39 5, Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 8 12 201 01 20 5, Отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5, Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 8 22 301 01 21 5, Лом шамотного кирпича незагрязненный 9 12 181 01 21 5, Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5, Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 9 20 310 01 52 5 | отсутствует | 4249551000 | п. Новая Калами | АО "Полюс Красноярск", 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б | Земли лесного фонда | ТБО - 50876,48 ПО - 176388,24 | ТБО - 50876,48 ПО - 176388,24 | 17.123 |

Несанкционированные объекты размещения отходов (свалки)

Свалки являются местами несанкционированного размещения ТКО. Данные объекты эксплуатируются без предусмотренной законодательством проектной и разрешительной документации, в том числе с отклонениями от требований санитарно- эпидемиологического надзора. В соответствии с требованиями действующего законодательства, свалки подлежат обустройству или закрытию.

На территории Северо-Енисейского района Красноярского края свалок требующих проведение инженерно-экологических изысканий и принятие решения о проведении рекультивации нет.

2.4. Характеристика сооружений по обработке, обезвреживанию, утилизации отходов

Предприятия по утилизации отходов

Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов всех форм собственности – 1 ед. ООО "Соврудник" для утилизации отработанного масла использует водогрейные котлы-утилизаторы ЭКОМ-250, ЭКОМ-150.

Объекты обработки, обезвреживания отходов в районе отсутствуют.

Выводы:

К основным проблемам сбора и вывоза ТКО на территории Северо-Енисейского района относятся

- необеспеченность района мусоровозной техникой;

- необеспеченность индивидуального жилищного фонда контейнерами для сбора ТКО;

- отсутствие круглогодичного транспортного сообщения доступности с рядом населенных пунктов;

- высокая стоимость индивидуального вывоза ТКО из удаленных сельских поселений, которая усугубляется из-за одноэтапной схемы вывоза и большого плеча транспортировки.

Раздел 3. Предлагаемая организация системы обращения с отходами

3.1. Показатели перспективного развития

ТКО в Северо-Енисейском районе образуются за счет вклада трех основных источников:

- население, проживающее в жилищном фонде;

- торговые предприятия;

- места приложения труда - все организации, в которых работают сотрудники, образующие на рабочих местах ТКО.

Прогноз образования ТКО проводился по этим основным источникам.

Таблица 17 – Численность населения

| Наименование | Един. измер. | Проектная численность, 2024 г. |
| --- | --- | --- |
| Численность населения всего по району, в т.ч.: | чел. | 10,177 |
| - городское | - // - | 7,001 |
| - сельское | - // - | 3,176 |
| По населенным пунктам: |  |  |
| гп. Северо-Енисейский | чел. | 7001 |
| п. Тея | - // - | 1474 |
| п. Брянка | - // - | 541 |
| п. Вангаш | - // - | 331 |
| п. Вельмо | - // - | 130 |
| п. Енашимо | - // - | 63 |
| д. Куромба | - // - | 48 |
| п. Новая Калами | - // - | 573 |
| п. Новоерудинский | - // - | 16 |
| п. Пит-Городок | - // - | 0 |

Таблица 18 – Численность занятых в экономике

| Наименование | Един. измер. | Расчетный срок, 2024 г. |
| --- | --- | --- |
| Занято в экономике всего, в т.ч. | % | 66,5 |
| - в градообразующих отраслях | % | 47,5 |
| - в обслуживающих отраслях | % | 19,0 |
| Занято в экономике всего | тыс.чел. | 7,61 |
| Численность градообразующих кадров всего | тыс.чел. | 5,44 |

Таблица 19 – Мощность учреждений культурно-бытового обслуживания

| Наименование | Един. измер. | I очередь, 2020 г. | Расчетный срок, 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 619 | 619 |
| Общеобразовательные школы | мест | 1945 | 1945 |
| Учреждения дополнительного образования | мест | 2640 | 2640 |
| Больницы | коек | 76 | 78 |
| Поликлиники | пос/см | 420 | 420 |
| Фельдшерско-акушерские пункты | объект |  |  |
| Дома культуры и клубы | мест | 693 | 693 |
| Библиотеки | тыс.том. | 107,65 | 107,65 |
| Музеи | объект | 1 | 1 |
| Спортивные залы | м2 пл.пола | н/д | н/д |
| Бассейны | м2 зеркала воды | н/д | н/д |
| Предприятия торговли | м2 торг. площ. | 6800 | 7000 |
| Предприятия общественного питания | п.м. | 164 | 164 |
| Предприятия бытового обслуживания | р.м. | н/д | н/д |
| Бани | пом.м. | 125 | 125 |
| Гостиницы | мест | 56 | 60 |
| Учреждения связи | объект | 7 | 7 |
| Пожарное депо | объект |  |  |

3.2. Твердые коммунальные отходы

К твердым коммунальным отходам (далее - ТКО), обращение с которыми должно осуществляться региональным оператором по обращению с ТКО, относят следующие виды отходов:

В соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 в тип "Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению" (код 7 30 000 00 00 0) включены следующие группы, включающие виды отходов, относящиеся к твердым коммунальным отходам:

7 31 100 00 00 0 Отходы из жилищ;

7 31 200 00 00 0 Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам;

7 31 300 00 00 0 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам;

7 33 100 00 00 0 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам;

7 34 100 00 00 0 Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам;

7 34 200 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам;

7 34 900 00 00 0 Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам;

7 35 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам;

7 36 200 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам;

7 36 400 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки помещений организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 37 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 39 400 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам.

Приказом Росприроднадзора от 28.11.2017 N 566 "О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49762) выделена еще одна группа видов отходов, относящихся к ТКО:

7 41 119 00 00 0 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к ТКО.

Рассмотрение ТКО как единого потока необходимо для оптимальной организации управления ТКО и соответствует принципу комплексной переработки материальносырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов, заявленном в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления».

3.2.1. Нормы накопления отходов

Нормы накопления на территории муниципального образования не утверждались.

Для расчета количества твердых бытовых отходов на перспективу использованы нормы накопления, установленные согласно Приказу министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 29.12.2018 № 1/3126-од «О внесении изменения в приказ министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 19.12.2017 № 1/1934-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края»».

Согласно МДК 7-01.2003, при расчете объема накопления бытовых отходов следует учитывать тенденцию роста норм накопления в пределах 0,3-0,5% по массе6. В данный прогноз норматива накопления ТКО заложено его ежегодное увеличение на 0,5% по массе. Оценка и прогноз изменения нормативов накопления ТКО (в т.ч. КГО) представлен в таблицах (Таблица 1 – Таблица 3). Из нормы накопления ТКО выделена норма накопления крупногабаритных отходов (КГО) в размере 5%.

Нормативы накопления ТКО (в т.ч. КГО) по основным источникам их прогноз на 2020, 2025 и 2035 гг. приведены в таблице (Таблица 4). В прогноз заложено ежегодное увеличение норматива накопления ТКО 0,5% по массе [МДК 7-01.2003].

Таблица №20 – Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Северо-Енисейского района (текущие на 2019 г. и прогноз)

| Год | Для жилого фонда вне зависимости от степени благоустроенности, кг/чел. в месяц |  | Объекты общественного назначения, кг/чел. в месяц |  | Объекты торговли, кг/кв.м в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТКО | в т.ч. КГО | ТКО | в т.ч. КГО | ТКО | в т.ч. КГО |
| 2019* | 13.20 | 0.60 | 8.20 | 0.36 | 120.10 | 6.01 |
| 2020 | 13.27 | 0.60 | 8.24 | 0.36 | 120.70 | 6.04 |
| 2024 | 13.53 | 0.62 | 8.41 | 0.37 | 123.13 | 6.16 |
| 2029 | 13.88 | 0.63 | 8.62 | 0.38 | 126.24 | 6.31 |
| 2034 | 14.23 | 0.65 | 8.84 | 0.39 | 129.43 | 6.47 |

* - на основании Приказа.

3.2.2. Расчет количества и виды образующихся отходов

Прогноз образования ТКО по населенным пунктам Северо-Енисейского района Северо-Енисейской технологической зоны, в т.ч. на предприятиях торговли и в местах приложения труда, приведен в приложении 3. Прогноз образования ТКО на 2020, 2025 и 2035 гг. в целом по МО приведен в таблице (Таблица 5).

Таблица 21. Прогноз образования ТКО в Северо-Енисейском районе на 2020, 2024 и 2029 гг., т/год

| Муниципальное образование | Прогноз образования ТКО, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2024 | 2029 |
| Северо-Енисейский район | 3567.035 | 3541.375 | 3630.799 |

Таблица 22. Прогноз образования ТКО в Северо-Енисейском районе на 2020, 2024 и 2029 гг. по видам отходов, т/год

| Очередь, вариант | Количество отходов по видам отходов |  |  |  | Всего, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные | 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами, |  |
|  |  |  |  | 7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |  |
| 2020 | 1616.964 | 83.843 | 121.886 | 779.725 | 2602.418 |
| 2024 | 1577.618 | 81.802 | 121.977 | 818.832 | 2600.230 |
| 2029 | 1617.455 | 83.868 | 125.057 | 839.509 | 2665.889 |

3.2.3. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

Северо-Енисейский район входит Северо-Енисейскую технологическую зону, создание которой впервые было обосновано в «Генеральной схеме очистки Южных и северных территорий красноярского края», затем подтверждено в «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Красноярского края».

Действующие полигоны по захоронению отходов МУП УККР в районе п. Тея, п. Новая Калами, п. Вангаш на первую очередь потребуют модернизации с увеличением емкости. Полигон в гп Северо-Енисейский выводится из эксплуатации.

Для отдаленных поселков планируется организация площадок временного накопления (ПВН) с последующей перегрузкой и отправкой на планируемое мусороперерабатывающее предприятие в районе гп Северо-Енисейский.

В связи окончанием эксплуатации полигона по захоронению ТБО в гп Северо-Енисейский отходы от районного центра будут направляться на действующий полигон по захоронению ТБО в п. Тея (в переходный период).

С введением в эксплуатацию в 2022 г. предприятия по обработке отходов в районе гп Северо-Енисейский отходы, образуемые на территории Северо-Енисейского района, будут направляться на переработку на планируемое мусороперерабатывающее предприятие (за исключением ТКО, образуемых в изолированных населенных пунктах).

На момент полной реализации мероприятий, заложенных в Генеральную схему очистки территории, все действующие полигоны ТКО выводятся из эксплуатации. Планируется строительство перспективного полигона в районе гп Северо-Енисейский.

Перечень планируемых мероприятий в области обращения с коммунальными отходами в Северо-Енисейском районе приводятся в п. 3.5 «Очередность осуществления мероприятий» (таблица №)

Система сбора ТКО

В населенных пунктах Северо-Енисейского района должен осуществляться Сбор ТКО в три потока:

- сбор основного потока ТКО;

- сбор крупногабаритных ТКО (КГО);

- сбор компонентов ТКО 1-2 класса опасности.

Сбор основного потоки ТКО

В Северо-Енисейском районе Красноярского края предлагается система сбора ТКО, основанная на применении контейнеров и мешков, а также комбинация этих типов сбора (комбинированный сбор), кратко представленная в таблице (Таблица 6).

Таблица 23. Характеристика типов сбора ТКО

| Тип сбора | Многоквартирный жилишный фонд | Организации | ИЖС |
| --- | --- | --- | --- |
| Бесконтейнерный сбор в мешки | Для 1-2 этажных жилых домов (в количестве <5) в населенных пунктах с населением не более 700 чел. | По договору с транспортной компанией | Да |
| Контейнерный сбор | Да | По договору с транспортной компанией или вместе с ТКО из жилищного фонда при наличии договора | В случае наличия выделенных контейнерных площадок, соответствующих законодательным требованиям |
| Комбинированный сбор | Совмещение в одном населенном пункте контейнерного сбора и бесконтейнерного сбора |  |  |

В схеме предполагается 3 базовых типа сбора ТКО:

- Сбор «С обочины» в мешки.

- Контейнерный сбор.

- Комбинированный сбор.

Выбор типа сбора для конкретного населенного пункта выполнялся на основании численности населения, наличия многоквартирной/индивидуальной жилой застройки, а также рекомендаций администраций муниципальных образований. Тип сбора, необходимое количество контейнеров и мешков но временным срезам представлены в таблице (Таблица 7).

Таблица 24. Предлагаемый тип сбора ТКО по населенным пунктам Северо-Енисейского района, необходимое количество

| Населенный пункт | Тип сбора | Количество мешков в год |  |  | Количество контейнеров в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2024 | 2029 | 2020 | 2024 | 2029 |
| Северо-Енисейский | комбинированный | 23400 | 23504 | 23608 | 290 | 299 | 318 |
| Тея | комбинированный | 3224 | 3328 | 3328 | 65 | 67 | 72 |
| Брянка | комбинированный | 27352 | 27456 | 27664 | 15 | 15 | 16 |
| Вангаш | мешки | 15496 | 15600 | 15704 | 0 | 0 | 0 |
| Новоерудинский | мешки | 1976 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | 0 |
| Вельмо | мешки | 5304 | 5304 | 5304 | 0 | 0 | 0 |
| Куромба | мешки | 2392 | 2392 | 2392 | 0 | 0 | 0 |
| Еруда | комбинированный | 20488 | 16744 | 11128 | 13 | 12 | 11 |
| Новая Калами | комбинированный | 26832 | 26936 | 27144 | 15 | 15 | 16 |
| Енашимо | мешки | 3016 | 3016 | 3016 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 129 480 | 126 360 | 121 368 | 398 | 408 | 433 |

Контейнерный сбор предполагает организацию контейнерных площадок, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Правила организации и содержания контейнерных площадок

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.

Места размещения мест сбора отходов (площадок для контейнеров) определяются эксплуатирующими организациями, и согласовываются на основании Порядка организации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Северо-Енисейского района Красноярского края.  Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 10 штук на 1 площадке. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций - не менее 25 м.

При невозможности соблюдения указанных расстояний, главные государственные санитарные врачи по Красноярского края по обращению собственника земельного участка принимают решение об изменении расстояний от мест (площадок) накопления ТКО до нормируемых объектов, но не более чем на 25%, на основании санитарно-эпидемиологической оценки и при условии оборудования таких мест (площадок) навесами над мусоросборниками (за исключением бункеров).

Площадки для установки контейнеров (рис. 3) для сбора ТКО должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки

Рис. 3 Контейнерная площадка

Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

плюс 5 °C и выше - не более 1 суток;

плюс 4 °C и ниже - не более 3 суток.

В районах Крайнего Севера, коим является Северо-Енисейский район, главный санитарный врач Красноярского края  принимает решение об изменении срока временного накопления ТКО с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха на основании санитарно-эпидемиологической оценки

Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение промывки и дезинфекции контейнеров, а также уборку, дезинсекцию и дератизацию контейнерной площадки.

После выгрузки ТКО из контейнеров-сборников в мусоровоз работник специализированного предприятия по вывозу мусора, производивший выгрузку, обязан подобрать выпавшие при выгрузке отходы.

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

В индивидуальных жилых строениях следует применять бесконтейнерную систему сбора. Мешок объемом 60-120 л наполняется отходами на территории домовладения и выставляется на обочину проезжей части (вариант сбора «с обочины») или выносится гражданами к точке сбора в соответствии с графиком проезда мусоросборного транспорта (вариант сбора «по графику»). Конкретная модификация типа сбора зависит от местных условий. Частота вывоза в соответствии с действующим СанПиН. При реализации бесконтейнерной системы сбора важно точно соблюдать график вывоза во избежание привлечения диких и бездомных животных.

Базовые модели мусоросборников, рассмотренные в ГСО, приведены в таблице (Таблица 8). В зависимости от ситуации могут использоваться другие модели мусоросборников, обладающие не худшими характеристиками, чем базовые.

Таблица 25 – Базовые типы мусоросборников, рассмотренные в ГСО

| Тип мусоросборника | Контейнер пластиковый | Контейнер металлический | Мешок | Контейнер пластиковый | Контейнер металлический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение в ГСО | Контейнерный сбор ТКО | Контейнерный сбор ТКО | Сбор всех ТКО «С обочины» | Сбор вторсырья | Сбор вторсырья |
| Материал | ПЭВД | металл | вторичный ПЭВД | ПЭВД | металл |
| Объем | 0.75 куб.м | 0,75 куб.м | 120 л | 1.1 куб.м | 1,1 куб.м |
| Вес | 57 кг | 80 кг |  | 56 кг | 115 |
| Габаритные размеры | 1200х900х 1350 мм | 830х830хх1100 | 700x1100 мм, тол шина 80 мкм | 1377x1077x1369 мм | 950x1050x1100 |
| Колеса | обрезиненные, d - 160 мм, с тормозом 4 шт. | обрезиненные. d - 160 мм, с тормозом 4 шт. |  | обрезиненные, d - 200 мм. с тормозом 4 шт. | обрезиненные, d - 160, 4 шт. |
| Тип мусоросборника | Контейнер пластиковый | Контейнер металлический | Мешок | Контейнер пластиковый | Контейнер металлический |
| Крышка | крышка с педальным механизмом открывания | крышка |  |  | крышка |
| Возможность выгрузки | Выгрузка ТКО из контейнера в спецмашины с еврозахватом | Выгрузка ТКО в спецмашины с боковой загрузкой |  | Выгрузка ТКО в спецмашины с еврозахватом | Выгрузка ТКО в спецмашины с боковой загрузкой |
| Стоимость | 10600 руб. | 10800 руб. | 3,9 руб. | 11200 руб. | 13400руб. |

Комбинированный сбор сочетает в себе контейнерный и мешковый сбор в рамках одного населенного пункта.

При сборе золы следует соблюдать требования пожарной безопасности. Не допускается передача на транспортировку непотушенной золы.

Сбор крупногабаритных ТКО (КГО)

Накопление КГО должно осуществляться в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в бункеры, расположенные на контейнерных площадках или на специальных площадках складирования КГО, имеющих водонепроницаемое покрытие и ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м. Вывоз КГО необходимо производить не реже 1 раза в 7 календарных дней. Транспортирование КГО от мест накопления к местам осуществления деятельности по обращению с отходами должно осуществляться специально оборудованными транспортными средствами (далее - транспортные средства) на объекты, предназначенные для обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов.

Сбор компонентов ТКО 1-2 класса опасности

К компонентам 1-2 класса опасности в составе ТКО относятся отработанные энергосберегающие лампы, отработанные элементы электропитания и пр. Правила обращения с отработанными энергосберегающими лампами регламентируются «Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации относится к содержанию общего имущества многоквартирного дома и осуществляется организациями, выбранными собственниками для управления домом.

В случае индивидуальных жилых строений, в которых не предусмотрено наличие управляющей организации, органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп.

В Северо-Енисейском районе Красноярского края предлагается 2 типа сбора перечисленных отходов у населения:

В населенных пунктах с населением по прогнозу на 2035 г. менее 500 человек предполагается сбор у населения в специально оборудованные автомобили для перевозки опасных отходов - «экомобили». Всего в Северо- Енисейском районе Красноярского края на 2035 год будет насчитываться 6 таких населенных пунктов. В малых населенных пунктах запланировано по 2 стоянки экомобиля в год с периодичностью 1 раз в 6 месяцев. Время стоянки - в течение одного дня, определяется временем пути от узлового пункта в г.п. Северо-Енисейский, но не менее 3 часов.

В населенных пунктах с населением более 500 человек организовать сбор опасных отходов через стационарные пункты приема - экобоксы разной вместимости. Сбор отходов из экобоксов предполагается любым транспортом, в том числе и экомобилем, соответствующим законодательным требованиям.

Для осуществления деятельности по сбору и сортировке отходов необходимо наличие лицензии.

В качестве экомобиля может использоваться любой цельнометаллический грузовой автомобиль, подходящий по техническим характеристикам к климатическим условиям данного района. Экомобиль должен быть оборудован специальной тарой для сбора, накопления и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп, боя ламп и ртутьсодержащих отходов, а также контейнерами для сбора отработанных элементов питания. Экомобиль должен быть оснащен желтым или оранжевым проблесковым маячком. В качестве модельных были приняты специальные контейнеры производства ООО «Экологическое предприятие «Меркурий».

Таблица 26. Характеристики тары специальной для сбора, накопления и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп

| Характеристика | Тара стальная специальная для сбора, накоплении и транспортировки отработанных ртутьсодержащих ламп, боя ламп и ргутьсодержащих отходов |
| --- | --- |
| В комплект входит, шт. | тара, крышка, вкладыш полиэтиленовый |
| Высота пустого контейнера, м | 0,65 |
| Мешок-вкладыш для тары (подлежит сдаче на переработку вместе с отходом) | пакет полиэтиленовый 53*95 см (толщина 100 мкм) |
| Внутренний диаметр контейнера, м | 0,29 |
| Масса пустого контейнера, кг | 3,5 |
| Максимальное количество ламп в контейнере (из расчета ламп ЛБ-80, диаметром 38, 32, 26), шт | 46, 67, 100 |
| Высота контейнера с лампами, м | 0,65 |
| Масса контейнера с лампами (из расчета ламп ЛБ-80, диаметром 38, 32, 26), кг | 9,6; 11,9; 12,5 |

Результаты расчета необходимого количества экомобилей для обслуживания Северо-Енисейского района представлены в таблице.

Таблица 27. Количество экомобилей для обслуживания Северо-Енисейского района Красноярского края

| Узловой населенный пункт | Количество экомобилей в узловом населенном пункте |
| --- | --- |
| Северо-Енисейский | 1 |

Экомобиль осуществляет сбор отходов от населения и из экобоксов, далее производит транспортировку на предприятие по демеркуризации и на полигон опасных отходов в г. Красноярск.

Экобокс представляет собой металлический ящик, оборудованный специальной системой приема для каждого вида опасных отходов (батарейки, ртутные термометры, компактные энергосберегающие лампы). В качестве модельного варианта был принят модульный контейнер для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов: отработанных компактных и линейных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических источников питания (батарейки, аккумуляторы) производства ООО HIIK «ЭКО-БОКС» [70]. Внешний вид контейнера представлен на рисунке (Рисунок 1), характеристики приведены в таблице (Таблица 11).

Рисунок 4. Модульный контейнер для сбора, накопления и временного хранения опасных отходов

Таблица 28. Характеристики модульного  контейнера КМ-2-1 для  хранения опасных отходов

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 800 х 400 х 1 400 мм |
| Материал | Стальной лист 1,5 мм; Металлический профиль 40x40 мм |
| Масса | До 80 кг |
| Вместимость | До 350 компактных люминесцентных ламп; До 50 линейных ламп длиной до 650 мм; Полезный объем емкости для химических источников тока до 30 л. |
| Особенности конструкции | Модули для загрузки линейных ламп оборудованы антивандальными приемниками для посторонних предметов |
| Особенности установки | Устанавливается на стационарных контейнерных площадках или на придомовой территории креплением антивандальной конструкции |
| Комплектация | Сменная накопительная емкость для химических источников питания в комплекте |

Для сбора и накопления энергосберегающих и ртутных ламп от экомобилей в узловых пунктах и в населенных пунктах с численностью населения свыше 5000 (гп Севевро-Енисейский) следует устанавливать контейнер вида KPJI 2-120. Внешний вид контейнера и технические характеристики приведены ниже в таблице.

Рисунок 5. Контейнер для накопления ртутьсодержащих отходов большой вместимости

Таблица 29. Характеристики модульного контейнера KPJI 2-120 [66]

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 1600x510x580 мм |
| Материал | сталь 1.5 мм |
| Масса | 62 кг |
| Стоимость' | 16890 |

Таблица 30. Необходимое количество экобоксов и контейнеров большей вместимости

| МО | Узловой населенный пункт | Количество пунктов сбора опасных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экобоксы | Контейнеры большей вместимости |
| Северо-Енисейский район | Северо-Енисейск | 3 | 2 |

Эффективность системы сбора опасных отходов от населения напрямую зависит от информированности населения о необходимости отделения ртутьсодержащих отходов и элементов питания от общей массы ТКО. Население должно быть проинформировано о способах сдачи опасных отходов, местах размещения экобоксов и экомобилей.

Потоки транспортировки ТКО

Транспортировка ТКО проходит в несколько этапов:

- Первичная транспортировка ТКО осуществляется напрямую из объектов образования ТКО и мест сбора (мешки, контейнеры). Для первичного потока в расчетах были приняты два вида автотранспорта в качестве модельных (Тип 1 с грузоподъемностью 2-3 т и Тип 2 грузоподъемностью 7 т в таблице (Таблица 31)) в зависимости от того, применяются в районе металлические контейнеры (боковая загрузка) или пластиковые контейнеры (задняя загрузка). Для вывоза крупногабаритных отходов от мест образования до узловых точек был рассмотрен	 большегрузный	мусоровоз, который забирает КГО по заявке  (мультилифт MAC 14 на шасси КАМАЗ 65115). Также к этому потоку были отнесены контейнеромоечные машины.

Первичный поток был отнесен к  КП и ПВН, на которых происходит базирование транспорта.

- Вторичная транспортировка ТКО происходит от ПВН   на установки по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО. В ГСО заложены следующие варианты вторичной транспортировки:

Вывоз мусоровозным автотранспортом от площадок временного накопления ПВН (сезонный вывоз - не реже чем раз в 11 месяцев) в случае сезонной недоступности населенных пунктов  может осуществляться как в теплый период, так и в холодный (по зимникам). Накопление на ПВН и транспортировка от них осуществляется в пресс-контейнерах (Тип 6).

Вторичный поток был отнесен к мощностям по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО.

- Третичный поток (отходы переработки) направляется от предприятий по обработке, утилизации и обезвреживанию на объекты захоронения (полигоны).

Третичный поток был отнесен к объектам по захоронению ТКО.

Таблица 31. Базовые типы и модели автомобильного транспорта

| Тип автотранспорта | Тип 1 |  |  | Тип 2 |  | Тип 3 | Тип 4 |  | Тип 5 | Тип 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | КО-456-16 задняя загрузка МАЗ- 4570 VV1 | КО-449- 17 Мусоровоз с боковой загрузкой МАЗ- 4570VV1 | Т 10М.0101 Трактор гусеничный Т ЮМ | КО-440В задняя загрузка КАМАЗ- 53605 | КО-440-8 боковая загрузка МАЗ- 5340В2 | MAC 14 на КАМАЗ 65115 мульти- лифт 16- 36 куб.м | Мультилифт с крюковой системой LH22S.61 на КАМАЗ 6520-1072- 06 | Крюковой мультилифт РА- LIFT Т20 КАМАЗ 6520-3070- 73 | Автопоезд на МАЗ 6516В9- 480-000 (прицепы различного объема) | Пресе- контейнер КС 10/4000 8, 14 куб.м, на КАМАЗ 53605- 3950 | Пресс- кон- тейнер КС 16/5702 24 куб.м. на КАМАЗ 65115- 3094 |
| Максимальная масса загружаемых ТБО, т | 2.4 | 3,15 | 4,5 | 7.2 | 7,4 | 18.0 | 17,5 | 15.5 | 40,0 | 7,0 | 12,0 |
| Грузоподъемность, т | 2,4 | 3,15 | 4,5 | 7,2 | 7,4 | 17,3 | 22,0 | 23.10 |  | 9,6 | 16,0 |
| Г рузоподъем- НОСТЬ мультилифта/К МУ. т | 0,5 | 0.7 |  | 0,8 | 0.7 | 17,30 | 22,0 | 23.10 |  | 0,7 | 0,7 |
| Полезный объем, куб.м | 7.5 | 10,0 | 9 | 16 | 18 | 36,00 | 35,0 | 31,00 | 80,0 | 14.00 | 24.0 |
| Расход топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100 км | 16,6 | 19,0 | 49.0 | 25,0 | 28,7 | 22,8 | 26,4 | 26.4 | 48,0 | 22,8 | 22,8 |
| Число водителей на 1 машину | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок эксплуатации, лет | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Стоимость, тыс.руб. | 2 060 | 2400 | 4 569 | 2 800 | 2900 | 2 580 | 2 763 | 4 100 | 8 100 | 2 060 | 3 000 |
| Вид топлива | дизель | дизель | дизель | дизель' | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Стоимость транспортировк и 1 т ТКО при максимальной загрузке, руб. | 12,91 | 10,78 | 11,66 | 5,07 | 5,3 | 3,89 | 3,88 | 4.56 | 2,20 | 7,66 | 4,60 |
| Стоимость транспортировки ТКО при модельной загрузке (0,75 от максимальной массы), руб. | 17.22 | 14,37 | 15,55 | 6,76 | 7,06 | 5,19 | 5.17 | 6.08 | 2,93 | 10,21 | 6.13 |
| Поток ТКО | Первичный (пластиковые контейнеры) | Первич ный (металли ческие контей неры) | Первичный (мешки) | Первич ный (пласти ковые контей неры) | Первич ный (метал лические контей неры) | Первичный (КГО), вторичный (от МПС), третичный | Вторичный (от МПС и ПВН), третичный | Вторичный (от МПС и ПВН), третичный | Вторичный (от МПС и ПВН), третичный | Первичный (мешки), вторичны со сменным кузовом - для трет 8 м3 - осн. вариант для НП на 1 П. Тунгуске | Вторичный (от ПВН) |

Схема потоков транспортировки ТКО в Северо-Енисейской технологической зоне приведена на рисунке (Рисунок 3).

Рис. 6 Схема потоков ТКО

Площадки временного накопления и площадки временного хранения

Накопление отходов на площадках временного накопления (ПВН) предлагается для населенных пунктов, не имеющих круглогодичной транспортной доступности. Вывоз ТКО от них предусмотрен как минимум раз в 11 месяцев.

С 2015 года хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения - может осуществляться на срок более 11 месяцев. Создание площадок хранения (ПВХ) ТКО было выбрано в ГСО для населенных пунктов, с которыми отсутствует автомобильное или водное сообщение в отдельные годы, а образование ТКО мало для организации полигона (менее 150 т/год). В таких населенных пунктах предлагается установка инсинератора и хранение отходов сжигания с их вывозом при возможности на полигон не реже чем раз в 5 лет (автомобильным, водным или воздушным транспортом).

Кроме того, в ГСО хранение предложено для опасных компонентов ТКО (см. «Сбор компонентов ТКО 1-2 класса опасности»).

Рекомендации по выбору технологий для площадок временного накопления в зависимости от количества накапливаемых отходов и периода накопления приведены в таблице (Таблица 15).

Таблица 32. Рекомендации по выбору технологий для площадок временного накопления

| Производи тельность ПВН | Тип ПВН / Рекомендуемая технология |  |
| --- | --- | --- |
|  | Период накопления 1 неделя и менее | Период накопления 4 месяца и более |
| 7,5 т/год | Мобильный пресс-компактор моноблок; Хранение навалом в бункере-мультилифт; Мобильный инсинераторный комплекс | Мобильный пресс-компактор моноблок; Хранение навалом в бункере-мультилифт; Мобильный инсинераторный комплекс |
| 50 т/год | Мобильный инсинераторный комплекс; Хранение навалом в бункере-мультилифт; Хранение навалом на плошадке | Мобильный пресс-компактор моноблок; Стационарный пресс-компактор; Мобильный инсинераторный комплекс; |
| 300 т/год | Мобильный пресс-компактор моноблок: Стационарный пресс-компактор; Стационарный инсинераторный комплекс | Стационарный пресс-компактор; Стационарный инсинераторный комплекс |
| 1000 т/год | Мобильный пресс-компактор моноблок; Стационарный пресс-компактор | Стационарный пресс-компактор; Пресс пакетировочный с обвязкой |
| 10000 т/год | Мобильный пресс-компактор моноблок; Стационарный пресс-компактор; Пресс пакетировочный с обвязкой; Мобильный комплекс для упаковки в пленку | Пресс пакетировочный с обвязкой; Мобильный комплекс для упаковки в пленку |

В Северо-Енисейском районе отсутствует круглогодичное автомобильное сообщение с населенным пунктом Вельмо. В этом населенном пункте предполагается сооружение площадки временного накопления (ПВН). ПВН также планируется в п. Брянка, как наиболее удаленном от действующих и планируемых объектов размещения (захоронения) отходов – полигонов. Транспортное сообщение с п. Брянка круглогодичное.

Характеристика ПВН приведена в таблице (Таблица 33).

Таблица 33. Характеристика ПВН Северо-Енисейского района.

| Населенный пункт | Проектная мощность, т/год | Куда направляются ТКО |
| --- | --- | --- |
| Вельмо | 50 | ПТБО Северо- Енисейск |
| Брянка | 200 | до 2021 г. ПТБО п. Вангаш; с 2022 г. – мусороперерабатывающее предприятие гп Северо- Енисейск |

Организация системы приёма вторичного сырья

Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТКО во вторичный оборот дополнительных источников сырья необходима организация пункта сбора вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя. В перспективе на данном пункте возможно организовать прием полиэтилена и пластмасс при наличии потребителя данного вида вторсырья.

В таблицах 3.6 и 3.7 представлен морфологический состав ТБО и КГО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России.

Таблица 34 – Морфологический состав ТКО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России, % по массе

| Компонент | ТКО жилищного фонда, % | Среднее значение, % | ТКО общественных и торговых предприятий, % | Среднее значение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27…37 | 32 | 13…16 | 15 |
| Бумага, картон | 37…41 | 39 | 45…52 | 48 |
| Дерево | 1…2 | 2 | 3…5 | 3 |
| Черный металлолом | 3…4 | 4 | 3…4 | 4 |
| Цветной металлолом | 1…2 | 2 | 1…4 | 3 |
| Текстиль | 3…5 | 4 | 3…5 | 3 |
| Кости | 1…2 | 1,5 | 1…2 | 1 |
| Стекло | 2…3 | 2,5 | 1…2 | 2 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1 | 2…3 | 2 |
| Кожа, резина | 0,5…1 | 1 | 1…2 | 2 |
| Пластмасса | 5…6 | 5 | 8…12 | 10 |
| Прочее | 1…2 | 1 | 2…3 | 2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 6 | 5…7 | 5 |
| ИТОГО: |  | 100 |  | 100 |

Таблица 35 – Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

| Материал | Содержание, % по массе | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера |
| Бумага, картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Бытовая техника, велосипеды, радиаторы отопления, детали а/машин |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

При развитии системы сбора вторичного сырья возможны три схемы:

- установка контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создание сети комплексных приемных пунктов сбора вторичных ресурсов;

- организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов.

Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части предпринимателей сферы малого бизнеса, кроме всего прочего, приведет к созданию новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника дополнительного дохода для наиболее неимущих слоев населения.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, что существенно снижает загрузку полигона ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством.

Несмотря на то, что ТБО из жилого фонда являются крупным источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с уровнем цен на вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество которых выше, чем качество утильных фракций ТБО жилого фонда. Также следует отметить, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне организовать централизованный селективный сбор и транспортировку утильных компонентов.

Максимальный экономический и экологический эффект, связанный с извлечением утильных фракций и экономией природных ресурсов, реализуется на двух стадиях сбора и удаления ТБО: при селективном сборе ТБО общественных и торговых предприятий и при сборе вторсырья от населения на специально организованных пунктах.

Для Северо-Енисейского района возможна организация стационарного пункта приёма в гп Северо-Енисейск, что обеспечит охват населения, предприятий и организаций. Основную долю вторсырья в составе ТКО составляет макулатура. Поэтому стационарный пункт приёма рекомендуется в первую очередь оснастить прессовым оборудованием для макулатуры.

Определение необходимого количества спецавтотранспорта для вывоза отходов

Расчет потребности в мусоровозном спецавтотранспорте осуществлялся по типам автотранспорта, представленным в таблице (Таблица 14). Технические требования к мусоровозам установлены в ГОСТ 27415-87 «Мусоровозы. Общие технические требования».

При расчете отдельно шел расчет по потокам транспортировки, представленным в разделе «Потоки транспортировки ГКО». Первичный поток был отнесен к МПС, ПВН и ПВХ, на которых происходит базирование транспорта. Вторичный поток был отнесен к мощностям по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО. Третичный поток был отнесен к объектам по захоронению ГКО.

Расчет количества автотранспорта проводился исходя из следующих условий:

- семидневная рабочая неделя;

- двусменная работа;

- автотранспортные средства обслуживаются двумя сотрудниками: водителем и рабочим;

- количество транспорта рассчитывалось исходя из полного развития системы санитарной очитки на 2035 г.

Результаты расчета количества мусоровозного автотранспорта по Северо- Енисейской технологической зоне приведены в таблице.

Таблица 36. Количество необходимого мусоровозного транспорта Северо- Енисейской технологической зоны

| МО | Первичный поток |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип 1 | Тип2 | Трактор |
| Северо-Енисейск | 5 | 0 | 0 |

Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов

Для оптимизации вывоза ТКО необходимо составлять график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными: подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом, сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам, о состоянии подъездов, интенсивности движения по отдельным улицам, о планировке кварталов и дворовых территорий, о местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов.

По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов. При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами:

- сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам, объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь,

- объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов, по возможности прокладывать маршрут от центра населенного пункта  в направлении к месту обезвреживания, при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова,

- предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

3.2.4. Объекты обработки, утилизации обезвреживания отходов

Выбор методов обезвреживании и переработки ТКО

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов;

- предотвращение образования отходов;

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработка отходов;

- утилизация отходов;

- обезвреживание отходов.

Сортировка с отбором вторичного сырья при производительностях меньших, чем 20 тыс.т/год, нерентабельна. Кроме того, нецелесообразен отбор вторичного сырья из отходов, прошедших накопление на ПВН. Поэтому на малонаселенных территориях обнаружено множество технологических зон, где достаточного для сортировки количества отходов не набирается. С другой стороны, расчет показывает, что транспортировать отходы дальше на совмещение с другими потоками нерентабельно. Для таких технологических зон предусматривается обезвреживание без сортировки.

При мощностях более 20 тыс.т/год, расположенных в отдаленных от потребителя районах, извлечение вторичного сырья также может оказаться в принципе невыгодным: удаленность от потребителей вторичного сырья сужает выбор между покупателями, не позволяет выбирать лучшие цены на рынке, снижает прибыль за счет затрат на транспортирование.

Поэтому извлечение вторичного сырья для Северных территорий Красноярского края  принято в качестве возможной, но не обязательной технологии.

На основании указанных приоритетов с учетом климато-географических и логистических ограничений для Северных территорий Красноярского края предложены к использованию следующие технологии:

- отбор и утилизация вторичного сырья в экономически оправданных количествах с использованием автоматизированной сепарации при мощностях, превышающих 50 тыс.т/год и механизированной ручной сортировки при мощностях 20-50 тыс.т/год.

- обезвреживание отходов Северных территорий термическим методом на специализированных мусоросжигательных мощностях. Предусмотрено наличие площадок временного хранения и полигонов для захоронения отходов сжигания, образующихся в количестве 25% от первоначальной массы (8% от первоначального объема);

- для отдаленных населенных пунктов с плохим транспортным сообщение: - обезвреживание без сортировки методом сжигания на специализированной инсинераторной установке, временное накопление/хранение обезвреженных отходов и безопасное захоронение на полигоне;

- Станции мусороперегруза и предприятия по переработке ТКО оснащаются специализированными линиями для переработки крупногабаритных отходов (КГО), образующихся в составе ТКО. Технология переработки КГО обязательно должна включать извлечение товарного металла и дробление с целью уменьшения объема транспортируемых и захораниваемых отходов.

Предложения по строительству и эксплуатации объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов

Строительство предприятий по промышленной переработке отходов следует предусматривать для поселений (регионов) с общим накоплением твердых бытовых отходов от 30 тыс. тонн/год и более. Технология промышленной переработки отходов (компостирование или сжигание) выбирается в зависимости от местных условий и экологических требований.

Потребность Северо-Енисейского района Красноярского края в перерабатывающих мощностях составляет на 2035 г. 4 548 т.

В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Красноярского края», Северо-Енисейский район входит в Северо-Енисейскую технологическую зону. ТКО в этой технологической зоне планируется направлять в гп Северо-Енисейск, на территории которого или в непосредственной близости от которого планируется размещение предприятия по переработке отходов.

Кроме того, ТКО пос. Брянка в связи с его удаленностью предполагается обезвреживать на установке по обезвреживанию малой мощности (инсинератор).

Характеристика предприятий приведена в таблице:

Таблица 37 – Характеристика планируемых предприятий переработки, обезвреживания отходов

| Наименование объекта | Характеристика | Местоположение | Сроки реализации | Бюджетные инвестиции, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сортировка в гп. Северо-Енисейский | Мощность: 5 тыс. тонн/ год | гп. Северо-Енисейский | 2022 | 56112.667312 |
| Комплекс по обезвреживанию отходов в гп. Северо-Енисейский | Мощность: 4,33 тыс. тонн/ год | гп. Северо-Енисейский | 2022 | 114848.41368 |

3.2.5. Объекты размещения отходов

Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон и пр.) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

На территории Северо-Енисейского района расположены полигоны ТКО, внесенные в ГРОРО.

После окончания эксплуатации полигонов ТКО в населенных пунктах Северо-Енисейск, Новая Калами, Вангаш, Тея полигоны должны быть закрыты на рекультивацию в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России.

Существующие и планируемые полигоны ТКО отображены на карте Северо- Енисейской технологической зоны (графические приложения, схема 1). Характеристика планируемых объектов размещения ТКО приведена в таблице (Таблица 38)

Таблица 38– Характеристика планируемых объектов размещения отходов

| Наименование объекта | Характеристика | Местоположение | Сроки реализации | Ориентировочная стоимость строительства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон по захоронению ТБО в п. Тея Северо-Енисейского района | Модернизация объекта. Увеличение мощности до 4,23 тыс. тонн/ год | п. Тея Северо-Енисейского района | 2020 | - |
| Полигон по захоронению ТБО в п. Новая Калами Северо-Енисейского района | Модернизация объекта. Увеличение мощности до 1,12 тыс. тонн/ год | п. Новая Калами Северо-Енисейского района | 2020 | - |
| Полигон по захоронению ТБО в п. Вангаш Северо-Енисейского района | Модернизация объекта. Увеличение мощности до 1,07 тыс. тонн/ год | п. Вангаш Северо-Енисейского района | 2020 | - |
| Перспективный полигон Северо-Енисейский | Ввод в эксплуатацию. Мощность: 1,1 тыс. тонн/ год; Емкость: 22 тыс. тонн | гп. Северо-Енисейский | 2022 | 31 810.95 |
| ПВН в п. Брянка | Ввод в эксплуатацию. Мощность: 0,2 тыс. тонн/ год | п. Брянка | 2021 | 2777.671 |

3.3. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации в объем работ по уборке населенных мест следует включать уборку максимальной площади улиц и дорог с усовершенствованными типами покрытий, гак как они допускают применение всех видов уборки с применением средств комплексной механизации.

Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий определяются в зависимости от категории улиц и их значимости, при этом следует учитывать интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также характер уличной застройки.

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов – 108,40 км, площадь улиц – 627653,37 кв.м. Количество уличного смета в сумме по всем населенным пунктам района при норме накопления 5 кг с 1 м кв. улиц – 3138.267 т в год.

Летние уборочные работы

Основной операцией технологии уборочных работ в летнее время является механизированное подметание дорожных покрытий со сбором смета.

Заправка водой поливомоечных и подметально-уборочных машин должна предусматриваться на специальных водозаправочных пунктах от сети городского водопровода, в том числе технического, водозаборных скважин и из открытых водоемов по согласованию с органами санэпиднадзора.

Систематическую механическую уборку улиц и дорог в летнее время выполняют двумя способами:

- механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия с перемещением его в бункер подметально-уборочной машины с транспортированием на полигон;

- гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в прибордюрную часть дороги и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Первый способ уборки не требует наличия ливневой канализации и продольного уклона проезжей части. Данный способ обладает высокой производительностью, однако он теряет эффективность при уборке смета влажностью более 20%, а также при наличии на покрытии сухих глинистых отложений.

Потребное количество машин для выполнения работ в летнее время – 49 шт.

Зимние уборочные работы

Работы по зимней уборке улиц и дорог делятся на три группы: снегоочистка, удаление снега и скола, ликвидация гололеда и борьба со скользкостью дорог.

Снегоочистку улиц и дорог выполняют механическим и механико-химическим способами. Выбор способа зависит от интенсивности движения транспорта, вида и состояния снежно-ледяных отложений, интенсивности снегопада. На дорогах местного значения, с учётом малой интенсивности движения автотранспорта, рекомендуется выполнять снегоочистку только плужно-щеточными очистителями без применения химических реагентов. На дорогах регионального и федерального значения может потребоваться также применение песко-соляных смесей. В зависимости от интенсивности движения и температуры воздуха, очистку проезжей части снегоочистителями начинают выполнять не позднее 0,5-1 ч после начала снегопада и повторяют через каждые 1,5-2 ч по мере накопления снега. После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега.

При механическом способе снегоочистки и размещении снежного вала на проезжей части необходимо учитывать условия движения транспорта. На перекрестках и пешеходных переходах снежный вал необходимо расчищать на ширину 2-5 м, в зависимости от интенсивности пешеходного движения. На остановках общественного транспорта снежный вал необходимо расчищать на всю длину посадочной площадки, независимо от его высоты, из расчета одновременной остановки возле нее не менее двух единиц подвижного состава.

Снегоочистку тротуаров и внутриквартальных проездов выполняют механическим способом и вручную без применения химических реагентов.

В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение смены, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени. Необходимое количество уборочных машин для зимней уборки – 153 ед.

3.4. Очередность осуществления мероприятий

Ежегодно в бюджете муниципального образования, физических и юридических лиц предусматривается финансирование благоустройства территории поселения.

Объемы капиталовложений корректируются ежегодно, в зависимости от санитарной обстановки и бюджетного финансирования. Мероприятия составлены без учета межмуниципальных проектов.

В результате выполнения такой работы органы местного самоуправления получают эффективное средство осуществления контроля над системой обращения с отходами. Что позволяет исключить нарушения в ее функционировании, а, следовательно, свести к минимуму вероятность появления новых стихийных свалок мусора и разрастания существующих.

Предложения по первой очереди мероприятий в части капитального строительства, реконструкции, модернизации, рекультивации и ликвидации объектов в Северо-Енисейском районе Красноярского края осуществляются в 2020 г.г. Второй период расчитан на 2021-2024 г.г.

Таблица 39 – Планируемые мероприятия в области обращения с коммунальными отходами в Северо-Енисейском районе

| № п/п | № объекта на Схеме | Наименование объекта | Мероприятие. Характеристика | Местоположение | Сроки реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2020) |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Полигон по захоронению ТКО в п. Тея Северо-Енисейского района | Модернизация объекта. Увеличение мощности до 4,23 тыс. тонн/ год | п. Тея Северо-Енисейского района | 2020 | СЗЗ – 500 м |
|  | 25 | Полигон по захоронению ТКО в п. Новая Калами Северо-Енисейского района | Модернизация объекта. Увеличение мощности до 1,12 тыс. тонн/ год | п. Новая Калами Северо-Енисейского района | 2020 | СЗЗ – 500 м |
|  | 27 | Полигон по захоронению ТКО в п. Вангаш Северо-Енисейского района | Модернизация объекта. Увеличение мощности до 1,07 тыс. тонн/ год | п. Вангаш Северо-Енисейского района | 2020 | СЗЗ – 500 м |
| Вторая очередь (2021-2024) |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Полигон по захоронению ТКО в гп. Северо-Енисейский | Вывод из эксплуатации. Объект заполнен | гп Северо-Енисейск | 2021 | СЗЗ – 500 м |
|  | 140 | ПВН в п. Брянка | Ввод в эксплуатацию. Мощность: 0,2 тыс. тонн/ год | п. Брянка | 2021 | СЗЗ – 500 м |
|  | 23 | Полигон по захоронению ТБО в п. Тея Северо-Енисейского района | Вывод из эксплуатации. Объект заполнен | п. Тея Северо-Енисейского района | 2022 | СЗЗ – 500 м |
|  | 25 | Полигон по захоронению ТБО в п. Новая Калами Северо-Енисейского района | Вывод из эксплуатации. Объект заполнен | п. Новая Калами Северо-Енисейского района | 2022 | СЗЗ – 500 м |
|  | 27 | Полигон по захоронению ТБО в п. Вангаш Северо-Енисейского района | Вывод из эксплуатации. Объект заполнен | п. Вангаш Северо-Енисейского района | 2022 | СЗЗ – 500 м |
|  | 48 | Перспективный полигон Северо-Енисейский | Ввод в эксплуатацию. Мощность: 1,1 тыс. тонн/ год; Емкость: 22 тыс. тонн | гп. Северо-Енисейский | 2022 | СЗЗ – 500 м |
|  | 212 | Сортировка в гп. Северо-Енисейский | Ввод в эксплуатацию. Мощность: 5 тыс. тонн/ год | гп. Северо-Енисейский | 2022 | СЗЗ – 500 м |
|  | 401 | Комплекс по обезвреживанию отходов в гп. Северо-Енисейский | Ввод в эксплуатацию. Мощность: 4,33 тыс. тонн/ год | гп. Северо-Енисейский | 2022 | СЗЗ – 500 м |

В Северо-Енисейском районе должна вестись деятельность по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.

3.5. Размещение сооружений системы санитарной очистки и уборки Требования к земельным участкам объектов ГСОТ

Земельные участки для размещения объектов капитального строительства ГСОТ должны выбираться с учетом территориальных Правил землепользования и застройки, а также Генеральных планов. Площадки должны соответствовать следующим требованиям.

Категория земель согласно Земельному кодексу РФ для мощностей по сортировке и обезвреживанию ТКО:

- «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;

- «земли населенных пунктов».

При выборе площадок под полигоны важно учитывать, что согласно ст. 12 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов в границах населенных пунктов запрещено.

Расстояние до нормируемых объектов (жилая застройка, образовательные и лечебные учреждения и т.п.) принимаются согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

- мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия производительностью менее 40 тыс.т/год относятся ко II классу, для которого размер СЗЗ составляет 500 м.

При размещении объектов Генеральных схем очистки территорий должны соблюдаться правовой режим использования и застройки территорий зон с особыми условиями использования территорий.

При выделении участков следует учитывать, что объекты ГСОТ, выполняющие различные функции, могут располагаться на одной площадке (например, мусороперерабатывающее предприятие и полигон). Площади в этом случае суммируются, при наличии различных требований к площадкам под разные объекты – применяются наиболее жесткие.

С другой стороны предприятие, указанное в программе ГСОТ как единый объект, может быть размещено на двух разных площадках в зависимости от ситуации (например, сортировка ТБО на одной площадке, обезвреживание методом компостирования – на другой).

Для эффективного решения вопросов развития системы обращения с ТБО в схемах территориального планирования Красноярского края и муниципальных образований должны быть зарезервированы площадки, предназначенные для размещения объектов коммунального комплекса, связанных с санитарной очисткой территорий края (объектов переработки, обезвреживания, перегруза, захоронения отходов) в соответствии с рекомендациями настоящей Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Западного, Восточного, Центрального макрорайонов Красноярского края.

Выбор и предоставление конкретных земельных участков для размещения мощностей должно осуществляться с учетом требований Земельного кодекса Российской Федерации.

Рекомендуемые характеристики участков для размещения новых и расширения существующих объектов капитального строительства, исходя из производственной мощности объекта и рекомендуемой технологи, приведены в таблице (Таблица 40).

Таблица 40. Места расположения объектов сортировки, утилизации, переработки, обезвреживания, размещения отходов на территории Северо-Енисейского района

| Ближайший населенный пункт | Наименование объекта | № Объекта в ГСО | Местонахождение объекта | Описание места расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тея | Сооружение «Полигон твердых бытовых отходов в п. Тея», МУП «Управление коммуникационным комплексом Северо- Енисейского а» (существующий) | 23 | Северо-Енисейский, п. Тея | Площадка 0,528 га п. Тея, № участка 24:34:0080101:4. Категория земель согласно земельному кодексу РФ - земли промышленности. |
| Новая Калами | Сооружение «Полигон твердых бытовых отходов в п. Новая Калами» (существующий) | 25 | Северо-Енисейский, п. Новая Калами | Площадка 0,48 rat п. Новая Калами, № участка 24:34:0080401:22. Категория земель согласно земельному кодексу РФ - земли промышленности. |
| Вангаш | Сооружение «Полигон твердых бытовых отходов в п. Вангаш», МУП «Управление коммуникационным комплексом Северо- Енисейского а» (существующий) | 27 | Северо-Енисейский р-н, п. Вангаш | Площадка 0,37 га п. Новая Калами, № участка 24:34:0080501:20. Категория земель согласно земельному кодексу РФ - земли промышленности. |
| Севере- Енисейский | Полигон ТКО. городской поселок Северо-Енисейский (существующий) | 26 | Северо-Енисейский, г.п. Северо- Енисейский | Площадка 15.8 га, № участка 24:34:0010134:4. Категория земель согласно земельному кодексу РФ - земли поселений. |
| Северо-Енисейский | Полигон ТКО. городской поселок Северо-Енисейский (планируемый) | 48 | Северо-Енисейский, г.п. Северо- Енисейский | Площадка 2,8 га на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ - земли промышленности. |
| Северо-Енисейский | Мусоросортировочная линия, городской поселок Северо- Енисейский | 212 | Северо-Енисейский, г.п. Северо- Енисейский | Площадка 0,3 га на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ - земли промышленности. |
| Северо-Енисейский | Комплекс по обезвреживанию отходов, городской поселок Северо- Енисейский | 401 | Северо-Енисейский, г.п. Северо- Енисейский | Площадка 0,3 га на расстоянии не ближе 500 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ - земли промышленности. |
| Брянка | Полигон для ГКО, поселок Брянка | 140 | Северо-Енисейский, поселок Брянка | Площадка на расстоянии не ближе 100 м от селитебных, рекреационных зон, объектов подготовки питьевой воды, пищевого и фармацевтического производства. Категория земель согласно земельному кодексу РФ - земли промышленности. |

Размещение объектов системы обращения с ГБО Генеральной схемы очистки представлены на карте (Схема 1).

4. Основные технико-экономические показатели системы санитарной очистки

Таблица 41. Объемы работ по очистке территории

| Показатели | Единица измерения | 2020 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое образование ТКО | кг | 3 567 035 | 3 541 375 | 3 635 218 |
| Годовое образование ЖБО | куб. м | 21 282 | 20 354 | 20 354 |

Таблица 42. Потребность в спецмашинах и механизмах

| Выполняемые виды работ | Количество единиц, шт. |
| --- | --- |
| Вывоз ТКО первичным потоком | 5 |
| Вывоз жидких бытовых отходов | 6 |
| Вывоз ТКО вторичным и третичными потоками | 0 |
| Вывоз опасных отходов | 1 |
| Контейнеромоечные машины | 1 |
| Система очистки контейнеров | 1 |
| Количество автомобилей для обслуживания системы очистки | 1 |
| Транспорт для обслуживания ПВН/ПВХ | 3 |

Таблица 43. Потребность в уборочной технике на летний период, Северо-Енисейский район

| Виды машин | Потребность в уборочной технике, ед. |
| --- | --- |
| Подметательно-уборочные | 29 |
| Поливо-моечные | 14 |
| Универсальные погрузчики | 6 |
| Всего: | 49 |

Таблица 44. Потребность в уборочной технике на зимний период, Северо-Енисейский район

| Виды машин | Потребность в уборочной технике, ед. |
| --- | --- |
| Разбрасыватель пескореагентной смеси, по типу КО-105. КО- 713 | 22 |
| Разбрасыватель реагентов, по типу КО-Ю5, КО-713 | 10 |
| Плужно-щеточные снегоочистители | 28 |
| Роторные снегоочистители | 9 |
| Снегопогрузчики | 12 |
| Снегоочистители-скалыватели | 5 |
| Автогрейдеры | 5 |
| Бульдозеры | 5 |
| Самосвалы по типу КАМАЗ, ЗИЛ | 57 |
| Всего: | 153 |

Таблица 45. Капитальные затраты на мероприятия ГСОТ по Северо-Енисейской технологической зоне

| № | Показатель | Значение показателя, млн. руб/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты | 741,13 |
| 1.1 | Сбор | 6,55 |
| 1.1.1 | Капитальные затраты на обустройство контейнерных площадок | 6,53 |
| 1.1.2 | Капитальные затраты на обустройство пунктов сбора опасных отходов | 0,02 |
| 1.2 | Транспортировка | 70,48 |
| 1.2.1 | Первичный поток | 58,02 |
| 1.2.2 | Вторичный поток | 0,00 |
| 1.2.3 | Контейнеромоечные машины/ системы очистки контейнеров | 8,72 |
| 1.2.4 | Автомобиль для транспортирования контейнеров к системе очистки | 2.76 |
| 1.2.5 | Экомобиль (сбор опасных отходов) | 0,98 |
| 1.3 | Объекты капитального строительства ГСО | 214,10 |
| 1.3.1 | Капитальные затраты на строительство станций МПС | 0,00 |
| 1.3.2 | Капитальные затраты на строительство и модернизацию полигонов | 68.00 |
| 1.3.3 | Капитальные затраты на строительство мощностей по обработке и обезвреживанию | 170.961 |
| 1.3.4 | Капитальные затраты на строительство ПВН | 5.14 |
| 1.4 | Рекультивация | 450,00 |
| 1.4.1 | Капитальные затраты на рекультивацию значимых объектов захоронения | 447.00 |
| 1.4.2 | Капитальные затраты на рекультивацию свалок локального характера | 3,00 |
| 1.5 | Ликвидация накопленных отходов мест временного хранения | 0,00 |
| 1.5.1 | Капитальные затраты на ликвидацию накопленных отходов в местах временного хранения | 0.00 |

Таблица 46. Эксплуатационные затраты на мероприятия ГСОТ по Северо-Енисейской технологической зоне

| № | Показатель | Значение показателя, млн.руб/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационные затраты | 37,19 |
| 1.1 | Сбор | 1,84 |
| 1.1.1 | Эксплуатационные затраты на контейнеры для вывоза ТКО | 1.34 |
| 1.1.2 | Эксплуатационные затраты на контейнерные площадки | 0.48 |
| 1.1.3 | Эксплуатационные затраты на сбор опасных отходов | 0.02 |
| 1.2 | Транспортировка | 7,93 |
| 1.2.1 | Первичный поток (сбор отходов) | 1,71 |
| 1.2.2 | Вторичный поток | 0,00 |
| 1.2.3 | Транспорт для обслуживания ПВН/ПВХ | 4,26 |
| 1.2.4 | Экомобиль | 0,76 |
| 1.2.5 | Контейнеромоечные машины/ системы очистки | 1,20 |
| 1.3 | Функционирование объектов капитального строительства ГСО | 27,42 |
| 1.3.1 | Эксплуатационные затр. на функционирование МПС(мусороперегрузочной станции) | 0,00 |
| 1.3.2 | Эксплуатационные затр. на функционирование полигона | 8,60 |
| 1.3.3 | Эксплуатационные загр. на предприятие по переработке | 18,60 |
| 1.3.4 | Эксплуатационные затр. на ПВН | 0,22 |

Приложения

Приложение 1 Техническое задание на разработку генеральной схемы очистки территории

Приложение 2.  Реестр контейнерных площадок

Приложение 3. Карты-схемы расположения контейнерных площадок в населенных пунктах МО Северо-Енисейский район с указанием мест расположения контейнеров

Приложение 4. Расчет количества отходов

Для ряда моделей с снижена исходя из полезного объема и плотности без прессования 0,15 т/куб. м. при прессовании 0,5 т/куб. м.

Существует модификация модели, работающая на метане.