для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта «Строительство

и эксплуатация ВЛ 35 кВ с устройством ПС 35/0,4 кВ «Временный поселок»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Красноярск

2020

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСЛЕСИНФОРГ»

ФИЛИАЛ ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» «ВОСТСИБЛЕСПРОЕКТ»

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	5

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	6

1	Проект планировки территории. Графическая часть	6

1.1	Чертеж красных линий	6

1.2	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов	7

1.3	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	8

2	Положение о размещении линейных объектов	9

2.1	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	9

2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	10

2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	10

2.5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	11

2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов	11

2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	11

2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	11

2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	13

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	15

5	Проект межевания территории	15

5.1	Перечень и сведения о площади образуемых частей земельных участков, в том числе возможные способы их образования	15

5.2	Перечень и сведения о площади образуемых частей земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	16

5.3	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории	16

5.4	Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных 
участков лесов	17

5.4.1	Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка	17

5.4.2	Целевое назначение лесов	17

5.4.3	Количественные и качественные характеристики проектируемого 
лесного участка	18

5.4.4	Виды разрешенного использования лесов на проектируемом 
лесном участке	21

5.4.5	Проектирование вида использования лесов лесного участка	22

5.4.6	Сведения об обременениях проектируемого лесного участка	23

5.4.7. Сведения об ограничениях использования лесов	23

5.4.8. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом 
лесном участке	24

5.4.9. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий	24

5.4.10	Расчет арендной платы для видов использования лесов в соответствии со статьями 43-45 Лесного кодекса Российской Федерации	26

5.5	Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.	27

5.6	Чертежи межевания территории	28

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки и межевания территории для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта «Строительство 
и эксплуатация ВЛ 35 кВ с устройством ПС 35/0,4 кВ «Временный поселок», выполнен на основании постановления Администрации Северо-Енисейского района № 61-п от 10.02.2020 г.

В составе единого проекта планировки и межевания территории, согласно ст. 41 главы 5 Градостроительного кодекса РФ, разрабатываются следующие виды документации:

- проект планировки территории;

- проект межевания территории.

Состав и содержание проекта планировки и межевания территории определены статьями 42, 43 Градостроительного кодекса РФ.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования.

Проект планировки и межевания территории разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами Северо-Енисейского района.

Нормативные ссылки:

1. Градостроительный кодекс РФ;

2. Земельный кодекс РФ;

3. Лесной кодекс РФ;

4. Водный кодекс РФ;

5. Закон Красноярского края № 20-5213 от 19.12.2006 г. «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования края, документов территориального планирования муниципальных образований края»;

6. Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.11.2009 № 654-57 «Об утверждении схемы территориального планирования Северо-Енисейского муниципального района»;

7. Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.06.2016 №134-11 «Об одобрении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Северо-Енисейского района»;

8. Иные действующие нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по планировке территории.

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда.

Проект межевания территории разработан для определения границ образуемого лесного участка из состава земель лесного фонда.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

# 1	Проект планировки территории. Графическая часть

## 1.1	Чертеж красных линий

Поскольку в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, красными линиями являются линии, обозначающие границы территории общего пользования, подлежащие установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории, и согласно пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуются неограниченный круг лиц (в том числе площадки, улицы, проезды, набережные, береговые полосы, водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), т.е. территории, преимущественно расположенные в границах населенных пунктов, а проектируемые объекты расположены за границами населенных пунктов и не относятся к территориям общего пользования, то при подготовке настоящей документации по планировке территории отсутствует основание для установления красных линий.

## 1.3	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.

# 2	Положение о размещении линейных объектов

## 2.1	Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В административном отношении район работ находится в Северо-Енисейском районе Красноярского Края. Территория проектирования объекта располагается на землях лесного фонда площадью 1,1454 га.

Линейный объект не является объектом капитального строительства, а также не является объектом федерального, регионального или местного значения.

Проектом планировки территории для размещения линейного объекта, расположенного на землях лесного фонда (Новокаламинского участкового лесничества) Северо-Енисейского района Красноярского края, «Строительство и эксплуатация ВЛ 35 кВ с устройством ПС 35/0,4 кВ «Временный поселок», рекомендуется к строительству со следующими основными параметрами:

Таблица 2.1 – Основные характеристики линейного объекта

| № п/п | Наименование показателей | Единица изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 1,1454 |
| 2 | Протяженность | м | ≈ 384 |
| 3 | Ширина просеки при прохождении высоковольтных линий (ВЛ) | м | 34 |

Таблица 2.2 – Монтаж опор воздушной линии электропередачи

| Наименование опоры | Установлено на ВЛ, шт. | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | Материал опоры | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), к-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточная деревянная | 5 | П10-1Д | дерево | - |
| Промежуточная повышенная с деревянной приставкой | 1 | ПП10-2ДД | дерево | - |
| Анкерно-угловая концевая | 2 | УА10-1Д | дерево | - |
| Анкерно-угловая с деревянной приставкой | 1 | УА10-2ДД | дерево | - |
| Всего | 9 |  |  |  |

На ВЛ 35 кВ смонтирован провод марки А-50, сечением 49.5 мм2.

Назначение проектируемого линейного объекта: временное, не является объектом капитального строительства, и не планируется передача прав на вновь возведенный линейный объект муниципальному образованию или субъекту РФ.

## 2.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

## 2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Таблица 2.3 - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Система координат МСК 167 (Зона 4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номера характерных точек границ | X | Y |
| 24:34:0000000:2726/чзу1 |  |  |
| н1 | 1084691.39 | 119625.71 |
| н2 | 1084686.92 | 119658.94 |
| н3 | 1084370.9 | 119439.91 |
| н4 | 1084377.06 | 119407.82 |
| н1 | 1084691.39 | 119625.71 |

2.4	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют.

## 2.5	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения отсутствуют.

## 2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов

Объекты капитального строительства существующие, строящиеся и планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории в зонах планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют.

## 2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края № 102-4829 от 13.09.2019, объекты культурного наследия в планируемой зоне размещения линейного объекта отсутствуют. (Приложение № 3 к настоящему проекту планировки и межевания территории).

## 2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В период эксплуатации объекта негативное воздействие на окружающую среду ограничивается физическими факторами (электромагнитным полем).

При строительстве объекта оказывается определённое негативное воздействие на окружающую природную среду. Компоненты природной среды, которые могут подвергаться техногенному воздействию в период строительства объекта:

- земельные ресурсы;

- приземный слой атмосферы;

- поверхностные и подземные воды;

- растительность;

- животный мир.

Техногенное воздействие на окружающую среду в период строительства носит временный характер, ограниченный сроком строительства.

В период строительства при условии соблюдения мероприятия по охране окружающей среды негативное воздействие на все компоненты минимально.

Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного слоя

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда. Воздействие на земли других категорий отсутствует.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линейного объекта не допускается:

- повреждение растительного покрова и почв за пределами предоставленного земельного участка и соответствующей охранной зоны;

- захламление прилегающих территорий строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

- загрязнение площади предоставленного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного участка.

Земли, нарушенные или загрязненные при строительстве, подлежат рекультивации в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.

При нормальной эксплуатации, ВЛ 35 кВ не оказывает воздействие на поверхность земли.

При проведении строительно-монтажных работ возможно нарушение земельного покрова. Эти нарушения носят кратковременный характер.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Временным неизбежным загрязнением атмосферного воздуха являются выхлопные газы от машин и механизмов при подготовке площадки строительства, доставке материалов и оборудования на место строительства и выполнении строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство и эксплуатация ВЛ 35 кВ с устройством ПС 35/0,4 кВ «Временный поселок».

Воздействие, оказываемое на атмосферный воздух, будет заключаться, в основном, в поступлении в него вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах строительной техники, транспорта, а также выбросах, образующихся при проведении сварочных работ, перегрузке сыпучих материалов и т.д.

По технологии работ выбросы носят не концентрированный характер по времени.

Транспортные машины и механизмы будут работать в разное время, в соответствии с графиком работы.

С целью сокращения загрязнения воздуха выхлопными газами, не допускаются к работе неисправные механизмы и машины. Категорически запрещается работа двигателей на холостом ходу долгое время.

С целью исключения концентрации вредных газов, строительные работы следует производить только при наличии слабого ветра. Не допускается скопление работающих транспортных средств в одном месте.

В летний период для предотвращения пыления на временных дорогах и

стройплощадках осуществляется полив территории технической водой.

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов

Загрязнение поверхностных и подземных вод в процессе эксплуатации ВЛ 35 кВ не ожидается в виду отсутствия сбросов от проектируемой ВЛ 35 кВ. Поэтому мероприятия по охране водоемов не предусматриваются.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для обитателей животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели обитателей животного мира, ухудшения среды их обитания.

В целях сохранения растительного мира:

- запрещение проезда транспорта за пределами полосы отвода земли на период строительства;

- использование существующих проездов для обеспечения стройматериалами и оборудованием;

- организация мест временного хранения (накопления) отходов.

## 2.9	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (далее ЧС).

Технологический процесс передачи электроэнергии ВЛ осуществляется без присутствия обслуживающего персонала на трассе ВЛ, поэтому разработки специальных мероприятий по защите от ЧС техногенного характера, оборудование опор средствами пожарной сигнализации и пожаротушения не требуется.

Трасса ВЛ 35 кВ проходит по лесным массивам. Источником возникновения пожарной опасности являются ЧС природного характера (лесные пожары), а также в результате несоблюдения мер пожарной безопасности населением. К основным мероприятиям, обеспечивающим пожарную безопасность относится обеспечение беспрепятственного проезда пожарных подразделений по маршрутам к местам пожаров и проведения спасательных работ.

Пожарная безопасность основного технологического процесса обусловлена способностью самой линии электропередачи в определенных аварийных ситуациях стать источником пожара. Наиболее распространёнными причинами пожаров являются перегрузки и короткие замыкания, а так же непосредственные и вторичные воздействия молний.

Пожаробезопасность проектируемой ВЛ обеспечивается в проекте конструктивными и объемно-планировочными решениями, препятствующими возникновению и распространению пожара, основными из которых являются:

- наличие нормативных разрывов между ВЛ и другими объектами;

- обеспечение огнестойкости опор ВЛ применением строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости;

- устройство молниезащиты и защиты от токов короткого замыкания.

Все переходы и пересечения выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ. Опоры ВЛ расположены на открытом пространстве и не представляют сами по себе пожарной опасности. В охранной зоне ВЛ запрещается разведение костров. Расстояния до строений в охранной зоне ВЛ должны соответствовать требованиям ПУЭ

.

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

# 5	Проект межевания территории

## 5.1	Перечень и сведения о площади образуемых частей земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проект межевания территории разработан для определения границы лесного участка, проектируемого для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта «Строительство и эксплуатация ВЛ 35 кВ 
с устройством ПС 35/0,4 кВ «Временный поселок».

Лесной участок, площадью 11454 кв. м сформирован и отведен в установленном порядке на землях лесного фонда, в административных границах Красноярского края, Северо-Енисейского района, Северо-Енисейского лесничества, Новокаламинского участкового лесничества, в составе лесных кварталов, части лесотаксационных выделов: квартал 417 (часть выд. 2, 3, 4).

С целью рационального использования земель проектом предусматривается минимальное использование земель при строительстве объекта.

Лесной участок будет сформирован при проведении кадастровых работ по образованию части земельного участка с кадастровым номером 24:34:0000000:2726.

Площадь испрашиваемых частей земельных участков, и способ их образования приведен в таблице 5.1

Таблица 5.1 - Площадь испрашиваемых частей земельных участков, и способ их образования

| Кадастровый номер образуемого земельного (лесного) участка (части) | Площадь земельного (лесного) участка, га | Категория земель | Возможные способы образования земельных (лесных) участков (частей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24:34:0000000:2726 / (чзу1) | 1,1454 | Земли лесного фонда | Образование части земельного участка с кадастровым номером 24:34:0000000:2726 |
| Итого | 1,1454 |  |  |

## 5.2	Перечень и сведения о площади образуемых частей земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Лесной участок не относится к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, не образуется, резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не осуществляется.

## 5.3	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Лесохозяйственным регламентом Северо-Енисейского лесничества на проектируемом лесном участке установлены следующие виды разрешенного использования лесов:

- заготовка древесины;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства: только сенокошение и пчеловодство (в лесах, расположенных в водоохранных зонах);

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

- осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

- осуществление религиозной деятельности.

На образуемую часть земельного участка лесного фонда распространяются все виды разрешенного использования, установленные для земельного участка в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 
и лесохозяйственным регламентом Северо-Енисейского лесничества.

Часть лесного участка проектируемого для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта «Строительство и эксплуатация ВЛ 35 кВ с устройством ПС 35/0,4 кВ «Временный поселок» в соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов,  будет установлена договором аренды лесного участка.

## 5.4	Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

    - Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка

Категория земель – земли лесного фонда.

Таблица 5.4.1

| Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества (хозяйства) | Номера лесных кварталов | Номера лесотаксационных выделов (их частей) | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноярский край, Северо-Енисейский район Кадастровый номер: 24:34:0000000:2726. |  |  |  |  |
| Северо-Енисейское | Новокаламинское | 417 | часть выд. 2 | 0,6216 |
|  |  | 417 | часть выд. 2 | 0,4796 |
|  |  | 417 | часть выд. 3 | 0,0105 |
|  |  | 417 | часть выд. 4 | 0,0337 |
| Всего |  |  |  | 1,1454 |

Площадь проектируемого лесного участка –1,1454 га.

    - Целевое назначение лесов

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 18 июля 2008 г № 207 «Об определении количества лесничеств на территории Красноярского края и установлении их границ» Новокаламинское участковое лесничество входит в состав Северо-Енисейского лесничества.

На момент проектирования лесного участка на территории Северо-Енисейского лесничества распространяется действие лесохозяйственного регламента, утвержденного приказом министерства лесного хозяйства Красноярского края от 26 сентября 2018 г № 1442-од.

Таблица 5.4.2

Распределение площади проектируемого лесного участка по видам целевого назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные и резервные леса

| Целевое назначение лесов | Площадь, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Защитные леса, всего | 0,6321 |
| В том числе: 1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; | - |
| 2) леса, расположенные в водоохранных зонах; | 0,6321 |
| 3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего | - |
| Из них: а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; | - |
| б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; | - |
| в) зеленые зоны; | - |
| в.1) лесопарковые зоны; | - |
| г) городские леса; | - |
| д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; | - |
| 4) ценные леса, итого | - |
| Из них: а) государственные защитные лесные полосы; | - |
| б) противоэрозионные леса; | - |
| в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах; | - |
| г) леса, имеющие научное или историческое значение; | - |
| д) орехово-промысловые зоны; | - |
| е) лесные плодовые насаждения; | - |
| ж) ленточные боры; | - |
| з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; | - |
| и) нерестоохранные полосы лесов | - |
| Эксплуатационные леса, всего | 0,5133 |
| Резервные леса, всего | - |
| Всего лесов: | 1,1454 |

    - Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составляются на основании данных государственного лесного реестра (таксационные описания, лесоустроительные планшеты, планы лесонасаждений с учетом текущих изменений). Текущими изменениями в лесоустроительных материалах являются все происходящие изменения в лесном фонде в течение ревизионного периода (с момента последнего лесоустройства по настоящее время), связанные с хозяйственной деятельностью, воздействием природных факторов, изменением лесного законодательства, проведением натурных обследований и др.

Год (годы) последнего лесоустройства территории, на которой проектируется лесной участок: 2002 год.

      - Распределение земель

Таблица 5.4.3.1

Распределение площади проектируемого лесного участка по категориям земель лесного фонда

| Показатели | Площадь, га |
| --- | --- |
| 1. Общая площадь земель лесного фонда | 1,1454 |
| 2. Лесные земли, всего | 1,1349 |
| 2.1. Покрытые лесной растительностью, всего | 1,1349 |
| 2.1.1. В том числе лесные культуры | - |
| 2.2. Не покрытые лесной растительностью, всего | - |
| в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры | - |
| лесные питомники, плантации | - |
| редины естественные | - |
| фонд лесовосстановления, всего | - |
| в том числе: гари | - |
| погибшие древостои | - |
| вырубки | - |
| прогалины, пустыри | - |
| 3. Нелесные земли, всего | 0,0105 |
| в том числе: | - |
| пашни | - |
| сенокосы | - |
| пастбища, луга | - |
| воды | 0,0105 |
| дороги, просеки | - |
| усадьбы и пр. | - |
| болота | - |
| пески | - |
| прочие земли | - |

Таблица 5.4.3.2

Распределение площади проектируемого лесного участка по категориям земель лесного фонда (для договора аренды лесного участка)

| Общая площадь, га | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лесные земли |  |  |  |  | нелесные земли |  |  |  |  |
|  | занятые лесными насаждениями - всего | в том числе покрытые лесными культурами | лесные питомники, плантации | не занятые лесными насаждениями | итого | дороги | просеки | болота | другие* | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Защитные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6321 | 0,6216 | - | - | - | 0,6216 | - | - | - | 0,0105 | 0,0105 |
| Эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5133 | 0,5133 | - | - | - | 0,5133 | - | - | - | - | - |
| Всего по лесному участку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1454 | 1,1349 | - | - | - | 1,1349 | - | - | - | 0,0105 | 0,0105 |

Примечание: *другие представлены рекой - 0,0105 га

#### 5.4.3.2 Характеристика насаждений проектируемого лесного участка

Таблица 5.4.3.2

| Целевое назначе-ние лесов | Лесни-чество | Участковое лесничество/ урочище (при наличии) | Лесной квартал/ лесо-таксационный выдел |  | Хозяйство, Преобладаю-щая порода | Площадь (га) / запас древесины (куб. м) - всего | В том числе по группам возраста древостоя (га /куб. м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | молод- няки | средневоз-растные | приспе- вающие | спелые и пере-стойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| защитные | Северо-Енисейское | Новокаламинское | 417 | 2 | Хвойное, Лиственница | 0,6216/ 3,108 | 0,6216/ 3,108 | - | - | - |
| эксплуатационные |  |  | 417 | 2 | Хвойное, Лиственница | 0,4796/ 2,398 | 0,4796/ 2,398 | - | - | - |
| защитные |  |  | 417 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| эксплуатационные |  |  | 417 | 4 | Мягколиственное, Береза | 0,0337/ 1,348 | - | - | - | 0,0337/ 1,348 |
| Всего |  |  |  |  |  | 1,1349/ 6,854 | 1,1012/ 5,506 | - | - | 0,0337/ 1,348 |

#### 5.4.3.3 Таксационное описание лесного участка

Таблица 5.4.3.3

| Категория защитности | № квартала | № выдела | Площадь участка, га | Состав насаждений | Класс возраста | Возраст, лет | Бонитет | Полнота | Запас на 1га | Общий запас древесины, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Северо-Енисейское лесничество, Новокаламинское участковое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| леса, расположенные в водоохранных зонах | 417 | 2 | 0,6216 | 5Л1К4Б | 1 | 15 | 5 | 0,9 | 5 | 3,108 |
| эксплуатационные леса | 417 | 2 | 0,4796 | 5Л1К4Б | 1 | 15 | 5 | 0,9 | 5 | 2,398 |
| леса, расположенные в водоохранных зонах | 417 | 3 | 0,0105 | Река |  |  |  |  |  | 0 |
| эксплуатационные леса | 417 | 4 | 0,0337 | 7Б1К2Е | 8 | 80 | 5А | 0,5 | 40 | 1,348 |
| Итого: |  |  | 1,1454 |  |  |  |  |  |  | 6,854 |

#### 5.4.3.4	Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка

Таблица 5.4.3.4

| Целевое назначение лесов | Лесной квартал/ лесо-таксацион-ный выдел |  | Хозяйство, преобладающая порода | Состав | Воз-раст | Бони-тет | Пол-нота | Средний запас древесины лесных насаждений (куб. м/га) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | молод-няки | средне-возрастные | при-спевающие | спелые и пере-стойные |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Северо-Енисейское лесничество, Новокаламинское участковое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| защитные | 417 | 2 | Хвойное, Лиственница | 5Л1К4Б | 15 | 5 | 0,9 | 5 | - | - | - |
| эксплуатацион-ные | 417 | 2 | Хвойное, Лиственница | 5Л1К4Б | 15 | 5 | 0,9 | 5 | - | - | - |
| защитные | 417 | 3 | - | Река | - | - | - | - | - | - | - |
| эксплуатационные леса | 417 | 4 | Мягколиствен ное, Береза | 7Б1К2Е | 80 | 5А | 0,5 | - | - | - | 40 |

#### 5.4.3.5	Объекты лесного семеноводства

Объекты лесного семеноводства на проектируемом лесном участке отсутствуют, таблица 3.4.3.5 не заполняется.

Таблица 5.4.3.5

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Наименование объекта лесного семеноводства | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

    - Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном участке

Лесохозяйственным регламентом Северо-Енисейского лесничества на проектируемом лесном участке установлены следующие виды разрешенного использования лесов:

- заготовка древесины;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства, только сенокошение и пчеловодство (в лесах, расположенных в водоохранных зонах;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых ;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности.

    - Проектирование вида использования лесов лесного участка

В соответствии с лесохозяйственным регламентом Северо-Енисейского лесничества на лесном участке проектируются следующий вид разрешенного использования лесов:

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.

#### 5.4.5.1 Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке, не связанные с заготовкой древесины

| Целевое назначение лесов | Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственные) | Площадь (га) | Единица измерения | Объемы использования лесов (изъятия лесных ресурсов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов Цель предоставления лесного участка: строительство и эксплуатация ВЛ 35 кВ с устройством ПС 35/0,4 кВ «Временный поселок» |  |  |  |  |
| Защитные | Хвойное | 0,6216 | - | - |
|  | Мягколиственное | - | - | - |
| Эксплуатационные | Хвойное | 0,4796 | - | - |
|  | Мягколиственное | 0,0337 | - | - |
| Итого |  | 1,1349 | - | - |

#### 5.4.5.2	Характеристика и параметры планируемых объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке

Таблица 5.4.5.2

| Наименование объекта | Лесничество, Участковое лесничество (хозяйство) | № квар-тала | № выдела (часть) | Площадь, га | Краткая Характеристика и параметры объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Линия электропередачи воздушная, кабельная всех классов напряжения | Северо-Енисейское лесничество, Новокаламинское участковое лесничество | 417 | 2 | 0,6216 | ВЛ 35 кВ с устройством ПС 35/0,4 кВ (одноцепная) для электроснабжения временного вахтового поселка. Является единственным источником питания. Ширина не превышает 34 м. Протяженность – 384 м. |
|  |  | 417 | 2 | 0,4796 |  |
|  |  | 417 | 3 | 0,0105 |  |
|  |  | 417 | 4 | 0,0337 |  |
| Итого |  |  |  | 1,1454 |  |

    - Сведения об обременениях проектируемого лесного участка

По данным государственного лесного реестра проектируемый лесной участок обременений не имеет, таблица 5.4.6 не заполняется.

Таблица 5.4.6

| № п/п | Описание местоположения лесного участка (лесничество, участковое лесничество, лесной квартал, лесотаксационные выделы (части)) | Наименование и реквизиты документа, вызывающие обременение | Вид (виды) использования лесного участка | Срок использования лесного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

  - 5.4.7. Сведения об ограничениях использования лесов

С учетом целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным законодательством Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом Северо-Енисейского лесничества предусмотрены следующие ограничения в использовании лесов:

| Защитные леса | Запрещается: проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; - создание и эксплуатация лесных плантаций; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Не допускается проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся без применения авиации. Лесовосстановление осуществляется методами, исключающими сплошную распашку земель. |
| --- | --- |
| леса, расположенные в водоохранных зонах |  |
| Эксплуатационные леса | Не допускается использование лесов, не предусмотренных статьей 25 ЛК РФ. |

  - 5.4.8. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке

Здания, сооружения, объекты, лесной инфраструктуры и объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке отсутствуют, таблица 5.4.8 не заполняется.

Таблица 5.4.8

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество | Номер квартала | Номер выдела | Наименование объекта | Площадь объекта (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

  - 5.4.9. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий

На проектируемом лесном участке отсутствуют особо защитные участки лесов, особо охраняемые природные территории, зоны с особыми условиями использования территорий, таблица 5.4.9 не заполняется.

Таблица 5.4.9

| № п/п | Наименование участкового лесничества | Номер квартала | Номер выдела | Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

#### 5.4.9.1	Сведения о наличии объектов культурного наследия на проектируемом лесном участке

По данным службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 13.09.2019 № 102-4829, на проектируемом лесном участке выявленных объектов культурного наследия нет.

    - Расчет арендной платы для видов использования лесов в соответствии со статьями 43-45 Лесного кодекса Российской Федерации

Таблица 5.4.10

| Категория защитности | № квартала | № выдела | Площадь, га | Категория земель | Особо защитные участки | Группа древесных пород | Ставка арендной платы, руб/га в год | Коэффициенты, учитывающие |  |  | Размер арендной платы, руб. за 1 га в год | Размер арендной платы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | экологическую составляющую | состояние лесного фонда | социально-экономические условия |  |  |
| Северо-Енисейское лесничество, Новокаламинское участковое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| леса, расположенные в водоохранных зонах | 417 | 2 | 0,6216 | покр. лес |  | хвойн. | 2837,64 | 4 | 1 | 1 | 11350,56 | 7055,51 |
| эксплуатационные леса | 417 | 2 | 0,4796 | покр. лес |  | хвойн. | 2837,64 | 2 | 1 | 1 | 5675,28 | 2721,86 |
| леса, расположенные в водоохранных зонах | 417 | 3 | 0,0105 | нелес. |  | - | 2837,64 | 4 | 1 | 1 | 11350,56 | 119,18 |
| эксплуатационные леса | 417 | 4 | 0,0337 | покр. лес |  | м./лист | 2749,9 | 2 | 1 | 1 | 5499,80 | 185,34 |
| Итого в год: |  |  | 1,1454 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10081,89 |

.

## 5.5	Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

На территории проектирования существует установления система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем.
Система координат – МСК 167 (Зона 4).

Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

Установление границ земельных участков на местности выполнено в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, представлен в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1

| Система координат МСК 167 (Зона 4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номера характерных точек границ | X | Y |
| 24:34:0000000:2726/чзу1 |  |  |
| н1 | 1084691.39 | 119625.71 |
| н2 | 1084686.92 | 119658.94 |
| н3 | 1084370.9 | 119439.91 |
| н4 | 1084377.06 | 119407.82 |
| н1 | 1084691.39 | 119625.71 |

Данные о площадях контуров образуемого лесного участка представлены в таблице 5.5.2.

Таблица 5.5.2

| Учетный номер или обозначение части | Площадь, м² |
| --- | --- |
| 24:34:0000000:2726/чзу1 | 11454 |